ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Plantas piloto AC00:

Esta planta incluye todas las etapas necesarias para la producción de aceite de oliva.

Equipos reales utilizados en la industria del aceite del oliva.

Sensores y actuadores que permiten el estudio y comprensión de los diferentes procesos de la industria del aceite de oliva.

Disposición modular para permitir la adaptación a diferentes espacios.

OWLR/CTS. Lavador de Aceitunas y Limpiador de Hojas, Controlado desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Producción: 100 - 150 kg/h.

Potencia: 0,75 kW.

Consumo de agua: 50 l/h.

Elevador de aceitunas para posible alimentación a una siguiente etapa.

PACC. Planta para la Elaboración de Aceite en Ciclo Continuo, Controlada desde Computador (PC).

Velocidad de extracción: 50 Kg/hora. Potencia: 3 KW. El aceite obtenido presenta una temperatura entre 22 - 26 °C y una acidez aproximada: 0,4°.

Tolva (200 Kg de capacidad).

Unidad de molienda (6000 r.p.m).

Unidad de mezclado (50 Kg de capacidad).

Decantador de dos fases, una para extraer el aceite y otra para extraer la mezcla de agua y pasta.

El decantador tiene doble velocidad: 6000 y 5700 r.p.m.

El decantador dispone de seis tornillos para controlar la cantidad de aceite extraído.

Dos controladores de velocidad, uno para controlar la velocidad del decantador y otro para controlar la velocidad de alimentación del decantador.

Sensores:

Sensor de caudal.

Dos células de carga - sensores de fuerza.

Sensor de temperatura.

Interruptor de nivel.

Cinco motores, dos de ellos con control de velocidad.

Protecciones fijas en todos los elementos móviles para evitar el contacto con las manos.

Rejilla de protección en la tolva con orificios.

Bloqueo eléctrico.

Protección eléctrica para sobrecargas.

Tarjeta de control de bloqueo con protección clase IP 54.

Componentes en contacto con productos alimenticios fabricados en acero inoxidable.

Sistema de balance de vibraciones.

Unidad externa, con estructura de aluminio anodizado, para la recogida de productos, con sistema de pesado (dos células de carga (50 Kg cada una)).

Este equipo dispone de dos depósitos de aluminio-acero inoxidable (50 l de capacidad cada uno).

Dimensiones: 1100 x 750 x 1100 mm aprox.

Peso: 75 kg aprox.

OCPF/CTS. Recolector de Aceite con Filtro de Placas, Controlada desde Computador (PC) y Pantalla Táctil.

Producción: 50 l/h.

Capacidad: 50 l.

Principales elementos fabricados en acero inoxidable AISI 304.

Dispositivo de bombeo para productos densos.

Potencia: 0,55 kW.

EDLC. Equipo Didáctico de Embotellado de Líquidos, Controlado desde Computador (PC).

Dosificadora de productos líquidos y semidensos basada en dosificación mediante un cilindro accionado neumáticamente:

Dos cilindros con dos boquillas de dosificación con sistema antigoteo.

Presión de aire comprimido: 6 - 8 bar.

Precisión en el dosificado: ≤ 2 %.

Rango de dosis: 100 - 1000 ml.

Consumo de aire: 370 l/min.

Producción aproximada: ≤ 29 dosif/min. (*) La producción estará influenciada por el producto, la dosis seleccionada, la configuración de la máquina, etc.

Reguladores de caudal de aire para modificar la velocidad de bajada y subida de las boquillas de dosificación.

Reguladores de caudal de aire para modificar la velocidad de cierre y apertura de cada boquilla de dosificación.

Manivela del ajuste de la dosis.

Reguladores de caudal de aire para modificar la velocidad de cada cilindro.

Depósito alimentación, capacidad: 20 l.

Regulador y filtro de aire comprimido.

Manómetro de aire comprimido.

Ocho interruptores final de carrera.

Tres sensores de desplazamiento.

Modo de trabajo manual (con un pedal) o automático.

Seta de seguridad.

Dimensiones: 1200 x 450 x 900 mm aprox.

Peso: 50 kg aprox.

2. PLCHMI. Control y Monitorización local/remota IIoT con HMI (incluido):

La expansión para PLC y HMI, “PLCHMI”, es un sistema compuesto por una interfaz que incluye módulos PLC como CPU, módulo de E/S digital, módulo de E/S analógica, módulo de comunicaciones, etc. y una caja de control con pantalla HMI.

Interfaz PLC:

Controlador PLC:

CPU Panasonic FP7 CPS31E.

Módulos de E/S digitales:

16 entradas digitales; rango de entrada de 0 V a 24 V.

16 salidas digitales; salida de relé.

Módulos de E/S analógicos:

16 entradas analógicas; resolución de 16 bits. Rango de entrada de -10 V a +10 V.

4 salidas analógicas; resolución de 16 bits. Rango de salida de -10 V a +10 V.

Conectores y puertos de comunicación:

Conmutador Ethernet de 2 puertos.

Conector SCSI.

USB, serie DB-9 o DB-25 (si se requiere).

Caja de control y pantalla HMI:

Pantalla HMI:

Pantalla táctil: Analógica resistiva.

Tamaño: 10”. 16:9 TFT.

Resolución: 1024 x 600, WVGA.

Colores: 64 K.

Puerto Ethernet.

3. AC00/CCSOF. Software de Supervisión + Software de Control + Software de Adquisición de Datos + Software de Manejo de Datos:

El sistema SCADA está compuesto por cuatro paquetes de software con las siguientes características:

El Software de Supervisión se encarga de vigilar en tiempo real los elementos de arranque y parada, las condiciones inesperadas y la evolución de los procesos. En caso de ser necesario, actúa sobre el sistema y notifica al usuario las operaciones incorrectas.

El Software de Control permite manejar múltiples procesos y variables en tiempo real, ya sea de manera manual o automática. Se implementan varios tipos de algoritmos de control como el CONTROL PID dependiendo del campo de estudio.

El Software de Adquisición de Datos se centra en la medición y el procesamiento de las señales del proceso con muy alta precisión obteniendo una respuesta sincronizada y rápida del sistema. Un sistema de calibración forma parte de este software para ajustar las mediciones del sensor.

El Software de Manejo de Datos almacena y representa, alarmas, variables y evolución del proceso en tiempo real tanto en un formato gráfico como en un formato numérico como los gráficos de tiempo o el diagrama de proceso. Se pueden generar informes imprimibles o se pueden cargar datos históricos para estudiar los experimentos en detalle.

El Software es una arquitectura abierta y flexible que facilita el acceso a diferentes niveles de trabajo tanto de Instructores como de Estudiantes. Es compatible con el sistema operativo Windows y los estándares industriales actuales. La interfaz gráfica de usuario es intuitiva y fácil de usar.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*Referencias de 1 a 5 son los items principales: AC00 + AC00/CIB + DAB + AC00/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio del caudal de lavado.

2.- Estudio de la eficacia de la etapa de lavado y deshojado.

3.- Estudio de la velocidad de molturación.

4.- Estudio de la temperatura en la etapa de batido.

5.- Estudio de la agitación en la etapa de batido.

6.- Estudio de la velocidad de giro en el decanter.

7.- Estudio de la pérdida de carga en el filtro de placas.

8.- Estudio de la eficacia de la etapa de filtrado.

9.- Análisis de todas las fases de la transformación de un producto, desde su recepción hasta su envasado.

10.- Evaluación cualitativa del producto terminado en función de la productividad de las operaciones de  transformación.

11.- Estudio del rendimiento de los diferentes productos químicos utilizados para el mantenimiento del proceso.

12.- Organización de procedimientos para el control continuo de la calidad de las operación de producción.

13.- Ejecución de los procedimientos para el control continuo de la calidad de las operaciones de producción.

14.- Evaluación de los equipos técnicos, legales y administrativos con respecto a la adulteración de alimentos.

15.- Manual y control computerizado de los procesos.

Posibilidades prácticas adicionales:

16.- Calibración de sensores.

Otras posibilidades que pueden realizarse con esta planta piloto:

17.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

18.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Cada equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

19.- Cada equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos / electrónicos y de software.

20.- Cada equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

21.- Cada equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

22.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso de la planta piloto AC00.

23.- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Posibilidades prácticas adicionales con las expansiones:

ESN. Sistemas EDIBON Scada-Net:

24.- Controlar cualquier equipo desde cualquier puesto de trabajo ubicado en el laboratorio.

25.- Supervisar diferentes experimentos de adquisición y representación de datos, procedentes de los equipos, en tiempo real.

26.- Visualizar cualquier experimento desde cualquier puesto del laboratorio.

27.- Supervisar tantos experimentos, llevados a cabo en diferentes equipos, como se desee, al mismo tiempo.

28.- Generar informes con los resultados obtenidos con los equipos.

29.- Llevar a cabo diferentes experimentos de forma simultánea.

30.- Mostrar, al resto de integrantes del laboratorio, cómo manipular correctamente, manual o automáticamente, cada uno de los equipos que se encuentran en el mismo.

31.- Crear prácticas de laboratorio más elaboradas utilizando más de un equipo que formen parte del mismo.

32.- Plantear experimentos multidisciplinares, es decir, combinar en el mismo experimento equipos de distintos campos de estudio.

33.- Modificar cualquiera de los parámetros de los equipos que constituyen el sistema desde cualquier puesto de trabajo del laboratorio.

34.- Provocar voluntariamente el funcionamiento anormal de un equipo como un ejercicio, para que el estudiante encuentre el origen del mismo.

35.- Evaluar el conocimiento que un estudiante o un grupo tiene de un equipo en particular (cualquiera que forme parte del sistema “ESN”).

36.- Desarrollar ejercicios prácticos guiados para una mejor compresión de cada equipo.

37.- Realizar ejercicios de preparación individuales.

38.- Llevar a cabo ejercicios prácticos o exámenes grupales.

39.- Realizar ejercicios interactivos (usando el chat entre administrador-usuarios).

40.- Posibilidad de intercambio de resultados obtenidos entre los integrantes o miembros del sistema “ESN”.

41.- Cualquier ejercicio relacionado directamente con el software SCADA de cada equipo.

42.- Algunas de las posibilidades prácticas sólo se podrán realizar con el sistema “ESN” completo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

6 ESN. Sistemas EDIBON Scada-Net.

Los Sistemas EDIBON Scada-Net, “ESN”, son una integración de los equipos computarizados de EDIBON con el sistema SCADA en una red local.

La principal característica de este sistema es el control remoto de cualquier equipo de EDIBON perteneciente al mismo desde cualquier puesto de control incluido en la red local. Además, se podrán visualizar cualquiera de estos equipos desde cualquier puesto de trabajo.

Por consiguiente, el rendimiento de un laboratorio con el sistema “ESN”, frente al rendimiento de un laboratorio convencional, es superior.

- Mayor rendimiento de su laboratorio ya que varios estudiantes pueden trabajar simultáneamente.

- Varios usuarios pueden manipular distintos equipos al mismo tiempo.

- Posibilidad de dividir las clases en grupos de trabajo.

- Se pueden realizar varios experimentos al mismo tiempo.

- Realización de experimentos colaborativos.

- Existen varios niveles de usuario (administrador, básico, medio y avanzado) con distintos permisos.

- El administrador posee el control absoluto del sistema.

- El administrador/profesor puede supervisar desde su puesto qué operaciones está llevando a cabo cada usuario en cualquier equipo del laboratorio.

- Los usuarios y el administrador están conectados en todo momento.

- Visualización y control, en tiempo real, del sistema completo desde una Pantalla Digital Interactiva (PDI táctil).

- Es un SISTEMA CENTRALIZADO Y SEGURO, ya que se puede controlar en su totalidad desde el puesto central.

- El Sistema "ESN" es MODULAR, ABIERTO Y EXPANDIBLE.

- Se suministra un sistema de visión para monitorizar los experimentos en tiempo real.

- Visualizar los cambios que están teniendo lugar en un equipo desde cualquier puesto del laboratorio.

- Todos los equipos pueden operar simultáneamente.

- Este sistema puede estar compuesto por tanto equipos como se requiera.

- Se proporciona toda la infraestructura necesaria, tanto hardware como software.

7 ECL. Educación a Distancia de EDIBON.

La expansión de Educación a Distancia de EDIBON, “ECL”, es una solución informática basada en la nube diseñada para controlar remotamente los laboratorios diseñados con Tecnología EDIBON de una forma simple y sencilla.

Educación a Distancia de EDIBON, “ECL”, se divide en dos plataformas:

Plataforma de Usuarios Online:

Los principales beneficios de la Plataforma de Usuarios Online son:

Los administradores tienen el control total de los laboratorios gracias a la sofisticada herramienta de gestión de administración del aula, permitiendo gestionar los usuario, visualizar registros y monitorizar la progresión de los mismos. También permite asignar permisos a los usuarios para tomar el control de los equipos de EDIBON o simplemente visualizarlos. Además, el administrador puede subir y descargar medidas, datos y recursos multimedia.

Los usuarios pueden aprender de forma interactiva en un entorno flexible como si estuvieran en el laboratorio, accediendo mediante la Aplicación Remota para trabajar con los equipos de EDIBON. Varios usuarios pueden trabajar con un equipo o un usuario con varios. Los usuarios también pueden subir y descargar medidas, datos, gráficos, recursos multimedia e informes.

Plataforma de la Aplicación Remota:

Gracias a la Plataforma de la Aplicación Remota, los usuarios pueden controlar los equipos de EDIBON y el software EDIBON SCADA como si estuvieran físicamente en el laboratorio, además de compartir sus experiencias con la comunidad de usuarios.