ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Maletín de transporte de aluminio.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Válvula de control neumática con conexiones de brida:

DN 25.

PN 16.

Carrera: 11 mm.

Kv: 9,3 m³/h.

Cuerpo y tapa fabricados en hierro fundido.

Disco, asiento, fuelle y vástago fabricado en acero inoxidable.

Obturador fabricado en grafito laminado con acero inoxidable.

Tuerca prensaestopas fabricado en acero inoxidable.

Temperatura de trabajo: -20 °C / +250 °C.

Set de prueba de estanqueidad:

Bomba manual.

Manómetro.

Conexiones embridadas.

Set de herramientas de montaje y desmontaje:

Maletín portaherramientas con diferentes compartimentos.

Caja con tornillería de recambio (tornillos, tuercas, arandelas, y grupillas).

Cuatro llaves planas combinadas.

Llave inglesa ajustable.

Martillo no férrico.

Botador cilíndrico.

Dos juegos de juntas de recambio.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones del maletín: 150 x 445 x 310 mm aprox.

- Dimensiones de la válvula montada: 200 x 217 mm aprox.

- Peso: 5 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación de la válvula en un diagrama industrial. Introducción a la compresión de planos industriales (PFD y P&ID).

2.- Identificación de los componentes industriales en un plano industrial (plano conjunto, explosionado y despiece).

3.- Identificación de los componentes principales de una válvula de cierre: juntas, guía, volante, asiento, etc.

4.- Funcionamiento de una válvula neumática.

5.- Estudio de la estanqueidad mediante el principio de prensaestopas.

6.- Estudio y montaje de una válvula neumática de globo.

7.- Estudio y comprensión del mantenimiento de una válvula neumática de globo. Sustitución de componentes principales, reparación y desmontaje.

Posibilidades prácticas adicionales:

8.- Prueba de estanqueidad de la válvula.

Opcional

ACPV/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.