EDIBON

Edición:ED01/23
Fecha:Diciembre/2023
ADSG
EQUIPO DE ALINEACIÓN DE ACCIONAMIENTOS, ÁRBOLES Y ENGRANAJES

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Equipo de sobremesa con patas regulables.

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado. 

Bancada de máquina de aluminio.

El equipo “ADSG” está compuesto principalmente por:

    Motor de accionamiento:

        Motor asíncrono de 2 polos.

        Potencia máx: 0,55 kW.

        Número de revoluciones: 1500 min-1.

    Freno magnético de partículas:

        Par de frenado máx: 5 Nm.

        Ventilador para refrigerar el freno.

        Potenciómetro para ajuste del par de frenado.

    Acoplamientos de fuelle metálico y con garras intercambiables.

Consola electrónica:

    Caja metálica.

    Interruptor del motor.

    Interruptor del freno.

    Controlador de la corriente de frenado.

    Display digital de la medida del par de frenado.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

    - CGA. Equipo de Montaje de un Engranaje Combinado. 

    - SJBA. Equipo de Montaje de Árbol con Cojinetes de Deslizamiento.

    - SGA. Equipo de Montaje de Transmisión con Engranajes Rectos.
Equipo: - Dimensiones: 1000 x 560 x 450 mm aprox. - Peso: 50 kg aprox.

Consola electrónica: - Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox. - Peso: 10 kg aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
1.-  Realización de actividades de montaje y alineación de engranajes. (requiere el elemento requerido “CGA”).
2.- Realización de actividades de ejecución y planificación de comprobaciones de funcionamiento finales en un engranaje recto de tornillo sin fin. (requiere el elementos requerido “CGA”).

3.-  Estudio de los elementos de engranaje y comprensión de sus funciones. (requiere el elemento requerido “CGA”).
4.-  Estudio y análisis del comportamiento del engranaje al trabajar con una carga variable. (requiere el elemento requerido “CGA”).
5.- Estudio y evaluación de las vibraciones y ruidos durante el funcionamiento del engranaje con una carga variable  y comprobación de la estanqueidad. (requiere el elemento requerido “CGA”).
6.-  Estudio y análisis de la función de engranaje una vez ensamblado con una prueba de carga. (requiere el elemento requerido “CGA”).
7.-  Realización de actividades de montaje y alineación de árboles con cojinetes de deslizamiento. (requiere el elemento requerido “SJBA”).
8.-  Realización de actividades de ejecución y planificación de comprobaciones de funcionamiento finales en un árbol con cojinetes de deslizamiento. (requiere el elemento requerido “SJBA”).
9.-   Estudio de los elementos de engranaje y comprensión de sus funciones. (requiere el elemento requerido “SJBA”).
10.- Estudio y análisis de las cualidades de deslizamiento del cojinete de deslizamiento.
Opcional
ADSG/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
1

