ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La unidad “BMI-UB” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-BMI-DRV. Módulo de Controlador de Motor sin Escobillas.

Tensión de alimentación (monofásico): 220 VAC.

Potencia de salida: 100 W.

Conector USB para el PC.

Control de posición a través de señal modulada por ancho de pulso (PWM).

Codificador con resolución de 288 pulsos por revolución.

Señales digitales:

Seis entradas digitales: la asociación de señales y los parámetros de posición se configuran con el software. Cada canal de entrada digital tiene un LED verde que indica su estado. Incluye un terminal de tierra.

Dos salidas digitales: la asociación de señales y las funciones se configuran con el software. Cada canal de salida digital tiene un LED verde que indica su estado. Incluye un terminal de tierra.

Control del motor sin escobillas:

Control de posición.

Control de posición con valor de velocidad definido.

Botón de reset para el driver. Incluye un LED que indica su estado.

Fusible 5 A.

• N-MD-MT. Módulo de Test para Controladoras de Motores.

Tensión de alimentación (monofásico): 220 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores.

Diez pulsadores.

Cada salida tiene un LED verde.

Niveles de tensión de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Dos generadores de señal de pulso:

Dos codificadores para generar una señal de pulso.

Dos generadores de señales analógicas:

Dos potenciómetros.

Intervalo de tensión de salida de 0 V a +5 V.

Fusible 2 A.

BMI-UB/CCSOF. Software de Gestión de Datos + Adquisición de Datos + Control por Computador.

Compatible con los sistemas operativos actuales de Windows.

El controlador del servomotor está conectado al PC mediante puerto USB.

Permite dos tipos de funciones:

Ajuste y puesta en marcha del controlador del motor sin escobillas. Ajuste a cuatro posiciones con todos los parámetros relacionados:

Posicionamiento relativo o absoluto.

Valor de la velocidad.

Tiempo de aceleración.

Tiempo de deceleración.

Señal de entrada digital.

Ajuste de la posición inicial.

Valor límite de par.

Etc.

Monitorización y análisis:

El software permite visualizar una gráfica dependiente del tiempo con todas las señales relevantes relacionadas con el motor sin escobillas para realizar un análisis completo de todo el sistema: la posición actual, la velocidad actual del motor, la posición de la consigna, la velocidad de la consigna, el valor límite de par, etc. El software también permite guardar los datos para un análisis posterior.

Además, muestra los estados de alarmas configuradas, los estados de las entradas y salidas digitales, los valores de los parámetros configurados, etc.

Elementos requeridos (se requiere al menos uno) (No incluidos):

• BMI-K1. Motor sin Escobillas con Freno Ajustable.

El Motor sin Escobillas con Freno Ajustable, “BMI-K1”, consiste en un motor sin escobillas con un sistema de freno ajustable que permite configurar diferentes cargas que pueden ser controladas con el freno y los valores establecidos a través del software y realizando el control de posición bajo diferentes circunstancias. El servomotor también incluye un indicador de posición para mostrar la posición actual del eje.

Especificaciones:

Motor sin escobillas:

Potencia nominal: 100 W.

Par de inicio: 0,70 Nm.

Par nominal: 0,32 Nm.

Velocidad nominal: 3000 r.p.m.

Número de polos: 8.

Codificador: 288 pulsos por revolución utilizado como codificador incremental o absoluto.

Freno de contención.

Disco indicador de posición acoplado al eje del motor.

Freno ajustable: freno Prony.

Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox.

Peso: 10 kg aprox.

• BMI-K2. Motor sin Escobillas con Eje Lineal.

El Motor sin Escobillas con Eje Lineal, “BMI-K2”, consiste en un motor sin escobillas acoplado a un sistema de eje lineal. El equipo “BMI-K2” contiene diferentes cargas que se acoplarán a la placa transportadora del eje lineal para realizar el control de posición de un sistema de eje lineal bajo diferentes circunstancias. El eje lineal también contiene diferentes sensores de posiciones para detectar la posición actual del sistema de eje lineal.

Especificaciones:

Motor sin escobillas:

Potencia nominal: 100 W.

Par de inicio: 0,70 Nm.

Par nominal: 0,32 Nm.

Velocidad nominal: 3000 r.p.m.

Número de polos: 8.

Codificador: 288 pulsos por revolución utilizado como codificador incremental o absoluto.

Eje lineal:

Longitud del eje lineal: 600 mm.

Longitud de la placa transportadora: 100 mm.

Cuatro sensores de posición con alimentación de 24 VDC.

Sistema de transmisión: correa dentada.

Dimensiones: 700 x 300 x 200 mm aprox.

Peso: 16 kg aprox.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.    - Peso: 20 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Ejercicios y posibilidades prácticas a realizar con el Motor sin Escobillas con Freno Ajustable,“BMI-K1”:

1.-  Control de la posición angular.

2.-  Configuración de la posición de referencia (homing).

3.- Configuración de una posición y activación mediante una entrada digital.

4.- Configuración de cuatro posiciones y activación mediante entradas digitales.

5.-  Desplazamiento del eje asociado a una referencia absoluta.

6.-  Desplazamiento del eje asociado a referencias relativas.

7.-  Configuración de secuencias de movimientos usando diferentes modos de configuración.

8.-  Análisis de gráficos de par, posición y velocidad del motor.

9.-  Análisis del límite de par.

Ejercicios y posibilidades prácticas a realizar con el Motor sin Escobillas con Eje Lineal, “BMI-K2”:

10.- Control de la posición angular de un sistema de eje lineal.

11.- Configuración de la posición de referencia (homing).

12.- Configuración de una posición y activación mediante una entrada digital.

13.- Configuración de la aceleración y deceleración cuando la placa transportadora está próxima a la posición configurada.

14.- Configuración de cuatro posiciones y activación mediante entradas digitales.

15.- Desplazamiento de la placa transportadora asociado a una referencia absoluta.

16.- Desplazamiento de la placa transportadora asociado a referencias relativas.

17.- Configuración de secuencias de movimientos usando diferentes modos de configuración.

18.- Análisis de gráficos de par, posición y velocidad del motor.

19.- Análisis del límite de par.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AE-BMI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.