Especificaciones de Concurso

Montada con perfiles de aluminio.

Diez piezas de aluminio.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo manual/automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Brazo robótico:

Seis grados de libertad.

Capacidad de carga máxima: 2 Kg.

Peso: 19 Kg.

Repetibilidad de posición: ± 0,02 mm.

Método de detección: codificador absoluto.

Longitud del brazo: máx 500 mm.

Consola para programar el brazo robótico.

Taladro eléctrico para instalarse en el brazo robótico.

Pinza neumática de doble efecto para instalarse en el brazo robótico.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

• SU-P. Unidad de Suministro Neumático Grande.

• SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340 W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9  l.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 a 8 bar.

Conector rápido de 6mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite.

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• AE-PLC-MA. Estación de Alimentación para Múltiples Piezas.

Montada con perfiles de aluminio.

Treinta pieces de aluminio y plástico de diferentes colores.

Almacén vertical para piezas.

Circuito neumático.

Sensores.

Módulo de generación de fallos.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219-1 y 1219-2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: la biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: la biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131-3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131-3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Dimensiones: 600 x 800 x 1600 mm aprox.   Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción al Sistema de Fabricación Flexible (FMS).

2.- Introducción a los sistemas robóticos.

3.- Configuración del brazo robótico.

4.- Fijar un movimiento simple del brazo robótico.

5.- Introducción a la neumática y electroneumática.

6.- Configuración de una aplicación neumática.

7.- Fijar una función simple de recoger y colocar con el brazo robótico.

8.- Configuración del brazo robótico como un sistema de recogida y colocación (AE-PLC-MA).

9.- Modificación de los parámetros del proceso de recogida y colocación (AE-PLC-MA).

10.- Optimización del proceso de recogida y colocación (AE-PLC-MA).

11.- Configuración del brazo robótico como un sistema de montaje (AE-PLC-MA).

12.- Modificación de los parámetros del proceso de montaje (AE-PLC-MA).

13.- Optimización del proceso de montaje (AE-PLC-MA).

Opcional

AE-BR/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.