ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Todos los componentes hidráulicos de la aplicación “AE-HD”:

Trabajan con una presión hidráulica de 50 bar.

Incluyen conectores rápidos con auto-reparación y mecanismo de parada incorporado.

Están acoplados a una placa metálica serigrafiada con el nombre y el símbolo estandarizado del componente. Estas placas metálicas están diseñadas para ser colocadas en los bancos de trabajo de EDIBON.

Kits opcionales de componentes hidráulicos:

• HK-K0. Kit para el Estudio de los Fundamentos Hidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

Válvula de cierre.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO09. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro cerrado accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro cerrado.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT01. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo de Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro.

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-TMTANK01. Módulo de Tanque Transparente de Medida.

Fabricado en metacrilato transparente.

Capacidad: 3 l.

Escala graduada.

Protección de desbordamiento.

Elementos requeridos (No incluidos):

• HPU. Equipo de Grupo Hidráulico.

Montada sobre una estructura con ruedas con frenos.

Motor monofásico: 0,75 KW.

Depósito de almacenamiento: 30 l.

Presión máxima: 150 bar.

Caudal máximo: 2,4 l/min.

Manómetro de doble escala (psi y bar).

Medidor de temperatura.

Indicador de nivel de líquido hidráulico.

Panel de control con interruptor de arranque/parada, pulsador de emergencia e indicador luminoso.

El equipo incluye el fluido hidráulico necesario para el funcionamiento normal, 30 l de aceite hidráulico ISO 46.

El equipo incluye los tipos de conectores para trabajar con equipos hidráulicos de EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de Trabajo para un Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Banco de trabajo con un puesto de trabajo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de Trabajo para Doble Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de Cuatro Cajones.

Cajonera para uso general.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• HK-K1. Kit de Componentes Hidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión (2 unidades).

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Módulo de Válvula Hidráulica Reductora de Presión de 3 vías.

Mando para regular el nivel de presión.

Presión de salida regulable.

N-HVHO11. Módulo de Válvula Hidráulica de Alivio de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass (2 unidades).

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC03. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable con Compensación de Presión.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC04. Módulo de Válvula Hidráulica Divisora de Caudal.

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO03. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NA.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO04. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 3/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NC.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO05. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO06. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro con P-T unidos accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO07. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 NA accionada por Rodillo.

Accionamiento mecánico por rodillo.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO08. Módulo de Válvula hidráulica Monoestable 4/3 con centro con A-B-T unidos, accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro con conexión AB-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO09. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro cerrado accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro cerrado.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT01. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT02. Módulo de Motor Hidráulico.

Sensores:

N-HVAFC06. Módulo Medidor de Caudal de Aceite Hidráulico.

Caudal máximo: 5 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (3 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HVAFC05. Módulo de Acumulador Hidráulico de Diafragma.

Juego de tubos para pruebas de caída de presión con:

N-PDROP01. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Tamaños de Tubo.

N-PDROP02. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Longitudes de Tubo.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

Elementos requeridos (No incluidos):

• HPU. Equipo de Grupo Hidráulico.

Montada sobre una estructura con ruedas con frenos.

Motor monofásico: 0,75 KW.

Depósito de almacenamiento: 30 l.

Presión máxima: 150 bar.

Caudal máximo: 2,4 l/min.

Manómetro de doble escala (psi y bar).

Medidor de temperatura.

Indicador de nivel de líquido hidráulico.

Panel de control con interruptor de arranque/parada, pulsador de emergencia e indicador luminoso.

El equipo incluye el fluido hidráulico necesario para el funcionamiento normal, 30 l de aceite hidráulico ISO 46.

El equipo incluye los tipos de conectores para trabajar con equipos hidráulicos de EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de Trabajo para un Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Banco de trabajo con un puesto de trabajo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de Trabajo para Doble Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de Cuatro Cajones.

Cajonera para uso general.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• HK-K1UP. Kit de Mejora del HK-K1 para Comprender los Principios de la Electro-Hidráulica:

Electroválvulas hidráulicas:

N-HVS01. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/2.

Accionamiento eléctrico.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS02. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Cerrado.

Accionamiento eléctrico.

Centro cerrado.

Centrada por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS03. Módulo de Electroválvula Hidráulica Biestable 4/2.

Accionamiento eléctrico.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT07. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto con Sensores Reed.

Carrera: 75 mm.

Presión máxima: 100 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas: 2 mm.

Seis salidas: 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-REL61. Módulo de Bloque de relés (2 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-INT33. Módulo de Bloque de Interruptores (2 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo (2 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN31. Módulo de Presostato Hidráulico con Contacto Eléctrico.

Salida como relé conmutado.

Rango de presión: 0 - 100 bar.

Ajuste manual.

Piezas de conexión:

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (4 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

Accesorios:

Posters: conjunto de cinco posters diferentes con los conceptos fundamentales de la hidráulica y la electrohidráulica.

• HK-K1UP. Kit de Mejora del HK-K1 para Comprender los Principios de la Electro-Hidráulica:

Electroválvulas hidráulicas:

N-HVS01. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/2.

Accionamiento eléctrico.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS02. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Cerrado.

Accionamiento eléctrico.

Centro cerrado.

Centrada por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS03. Módulo de Electroválvula Hidráulica Biestable 4/2.

Accionamiento eléctrico.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT07. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto con Sensores Reed.

Carrera: 75 mm.

Presión máxima: 100 bar.

Dos sensores Reed incorporados en la camisa de cada cilindro para la detección de la posición inicial y final del vástago.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas: 2 mm.

Seis salidas: 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-REL61. Módulo de Bloque de relés (2 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-INT33. Módulo de Bloque de Interruptores (2 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo (2 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Conmutador con contactos NA y NC.

N-SEN31. Módulo de Presostato Hidráulico con Contacto Eléctrico.

Salida como relé conmutado.

Rango de presión: 0 - 100 bar.

Ajuste manual.

Piezas de conexión:

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (4 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

Accesorios:

Posters: conjunto de cinco posters diferentes con los conceptos fundamentales de la hidráulica y la electrohidráulica.

Elementos requeridos (No incluidos):

• HK-K1. Kit de Componentes Hidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión (2 unidades).

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Módulo de Válvula Hidráulica Reductora de Presión de 3 vías.

Mando para regular el nivel de presión.

Presión de salida regulable.

N-HVHO11. Módulo de Válvula Hidráulica de Alivio de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass (2 unidades).

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC03. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable con Compensación de Presión.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC04. Módulo de Válvula Hidráulica Divisora de Caudal.

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO03. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NA.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO04. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 3/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NC.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO05. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO06. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro con P-T unidos accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO07. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 NA accionada por Rodillo.

Accionamiento mecánico por rodillo.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO08. Módulo de Válvula hidráulica Monoestable 4/3 con centro con A-B-T unidos, accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro con conexión AB-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO09. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro cerrado accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro cerrado.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT01. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT02. Módulo de Motor Hidráulico.

Sensores:

N-HVAFC06. Módulo Medidor de Caudal de Aceite Hidráulico.

Caudal máximo: 5 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (3 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HVAFC05. Módulo de Acumulador Hidráulico de Diafragma.

Juego de tubos para pruebas de caída de presión con:

N-PDROP01. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Tamaños de Tubo.

N-PDROP02. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Longitudes de Tubo.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

• HK-K2. Kit de Componentes Electrohidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC03. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable con Compensación de Presión.

Mando para regular el caudal.

Compensada en presión.

Escala graduada.

Electroválvulas hidráulicas:

N-HVS01. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/2 (2 unidades).

Accionamiento eléctrico.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS02. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Cerrado (2 unidades).

Accionamiento eléctrico.

Centro cerrado.

Centrada por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS03. Módulo de Electroválvula Hidráulica 4/2 Biestable.

Accionamiento eléctrico.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS04. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Conectado P-T.

Accionamiento eléctrico.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT07. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto con Sensores Reed.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT02. Módulo de Motor Hidráulico.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas: 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-INT33. Módulo de Bloque de Interruptores.

Hembrillas: 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

N-REL61. Módulo de Bloque de Relés.

Hembrillas: 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas: 2 mm.

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-SEN35. Módulo de Contador Electrónico Programado.

Recuento de pulsos.

Ajuste y reajuste de pulsos.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo (3 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Contactos NA y NC.

N-SEN31. Módulo de Presostato Hidráulico con Contacto Eléctrico.

Salida como relé conmutado.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (2 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HVAFC05. Módulo de Acumulador Hidráulico de Diafragma.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

Elementos requeridos (No incluidos):

• HPU. Equipo de Grupo Hidráulico.

Montado en una estructura con ruedas y frenos.

Motor monofásico: 0,75 kW.

Tanque de almacenamiento: 30 l.

Presión máxima: 150 bar.

Caudal máximo: 2,4 l/min.

Manómetro de doble escala (psi y bar).

Medidor de temperatura.

Indicador del nivel de fluido hidráulico.

Panel de control con interruptor de encendido/apagado, pulsador de emergencia e indicador luminoso.

El equipo incluye el fluido hidráulico requerido para un funcionamiento normal: 30 l de aceite hidráulico ISO 46.

El equipo incluye los conectores necesarios para trabajar con los equipos de hidráulica diseñados por EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de Trabajo para un Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Banco de trabajo con un puesto de trabajo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de Trabajo para Doble Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de Cuatro Cajones.

Cajonera para uso general.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base del PLC PANASONIC, incluye:

Se requiere al menos el HK-K2 para trabajar con este equipo.

También están disponibles modelos de PLC de diferentes fabricantes: SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU PANASONIC.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Tarjetas de memoria genéricas de tipo SDHC de hasta 32 GB.

Módulo de expansión para entradas digitales:

16 entradas digitales con rango de entrada permisible de 0 V a 12 V o de 0 V a 24 V.

Módulo de expansión para salidas digitales:

16 salidas digitales de tipo relé con nivel de tensión de 24 VCC.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT4 o N-SWT8).

• Software de programación del PLC.

Software de Programación desarrollado conforme a la normativa IEC 61131 - 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Cinco lenguajes de programación:

Diagramas ladder (DL). Texto estructurado (TE). Lista de instrucciones (LI). Diagrama de funciones secuenciales (DFS). Diagrama de bloques de función (DBF).

Programación a distancia, servicio y diagnóstico.

Tamaño mínimo de programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Permite funciones creadas por el usuario y bloques de funciones.

Guarda archivos de proyecto en el PLC.

Ejemplos y tutorial rápido incluidos.

• AE-PLC-SIE-UB, Unidad Base del PLC SIEMENS, incluye:

Se requiere al menos el HK-K2 para trabajar con este equipo.

También están disponibles modelos de PLC de diferentes fabricantes: PANASONIC, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-SIE. Módulo CPU SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, L + N + G.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Siemens S7-1200:

Velocidad de procesamiento alta: cálculo de 64 bit.

Memoria de programa/datos: 100 KB.

Memoria de carga: 4 MB expandibles con tarjeta de memoria Siemens.

Tiempos de procesamiento del CPU para operaciones de bit: 0,085µs/instrucción.

Frecuencia de conteo: 100 kHz.

22 entradas digitales con niveles de tensión de 0 V y 24 VCC.

18 salidas digitales tipo relé con niveles de tensión de 0 V y 24 VCC.

Dos entradas analógicas con rango de tensión de 0 V a 10 VCC.

Módulo de expansión para entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT4 o N-SWT8).

• Software de Programación del PLC, HMI Y servidor Web.

Software de programación del PLC:

Software de programación desarrollado según la norma IEC61131 - 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Tres lenguajes de programación:

Diagrama ladder (LD). Texto estructurado (TE). Diagrama de bloques funcionales (DBF).

Creación y parametrización de dispositivos sencilla mediante una red visual e intuitiva.

Sistema de librerías homogéneas que permite compartir elementos entre diferentes proyectos.

Funciones integradas para la protección de proyecto y sistema.

Diagnóstico y funciones en línea para el proyecto entero:

Localización de errores eficaz gracias al diagnóstico de sistemas integrado, seguimiento en tiempo real y funciones en línea de alto rendimiento.

Interacción perfecta entre PLC y HMI gracias a la integración de la programación de estos dispositivos en el mismo software.

Guarda los archivos de proyecto en el PLC.

Ejemplos y tutorial rápido incluidos.

Software de programación HMI:

Amplia librería de imágenes de pulsadores, interruptores, diferentes componentes de procesos industriales para una configuración sencilla y rápida de los programas HMI. La librería permite programar mediante ratón con sólo seleccionar y mover elementos a las posiciones deseadas (arrastrar y soltar).

El software permite importar imágenes del usuario.

Pantallas preconfiguradas para una puesta en marcha del dispositivo HMI sencilla.

Herramientas de programación para una depuración de los programas HMI sencilla.

Software de programación del servidor web:

Fácil programación de aplicaciones web completas para visualizar y controlar todas las variables del PLC sin la necesidad de experiencia previa en programación web.

Librería de botones, pulsadores, indicadores de aguja, gráficos de barras, etc. para una rápida programación de las aplicaciones.

Las aplicaciones pueden programarse para controlar y monitorizar las variables digitales y analógicas del sistema PLC.

Permite configurar diferentes niveles de acceso con una página de registro preconfigurada.

Autoajuste del tamaño de la pantalla dependiendo del dispositivo utilizado para acceder.

La aplicación del servidor web es compatible con los siguientes motores de búsqueda:

Windows: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Internet Explorer.

OS X: Safari, Google Chrome y Mozilla Firefox.

IOS: Safari and Google Chrome.

Android: Google Chrome, Internet Explorer y buscador de Android.

• AE-PLC-AB-UB. Unidad Base del PLC ALLEN BRADLEY PLC, incluye:

Se requiere al menos el HK-K2 para trabajar con este equipo.

También están disponibles modelos de PLC de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-AB. Módulo CPU ALLEN BRADLEY.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, L + N + G.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Allen Bradley CompactLogix 5370 L1:

Alta velocidad y gran rendimiento de control.

Tareas de controlador: 32.

Programas por tarea: 1000.

Memoria disponible por el usuario: 384 KB.

Tarjeta de memoria SD interna: 1 GB.

Dos conectores Ethernet con una tasa de comunicación de 10/100 Mbps.

Conexión USB para actualizaciones del Firmware.

16 entradas digitales con niveles de tensión de 0 V y 24 VCC.

16 salidas digitales con niveles de tensión de 0 V y 24 VCC.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT4 o N-SWT8).

• Software de programación del PLC.

Software de programación desarrollada según la norma IEC 61131- 3.

Dispositivo de fácil de configuración con un asistente de configuración gráfico.

Fácil programación con edición de tipo arrastrar y soltar, con una librería completa de cajas de funciones preconfigurada.

Herramienta de diagnóstico y de solución de problemas.

Creación automática de etiquetas.

Cuatro lenguajes de programación:

Diagrama ladder (DL), Texto estructurado (TE). Diagrama de bloques funcionales (DBF).

Programación del PLC a través de Ethernet o USB.

• AE-PLC-MIT-UB. Unidad Base del PLC MITSUBISHI PLC, incluye:

Se requiere al menos el HK-K2 para trabajar con este equipo.

También están disponibles modelos de PLC de diferentes fabricantes: SIEMENS, OMRON, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-MIT. MITSUBISHI CPU Module.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, L + N + G.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Mitsubishi FX3G:

Memoria de programa:

32.000 pasos EEPROM (interna).

Cassette intercambiable de memoria EEPROM.

Tiempo de instrucción:

Hasta 0,21 us por instrucción.

Conector Ethernet con velocidad de comunicación de 10/100 Mbps.

Entradas digitales: 24 entradas a 24 VCC.

Salidas digitales: 16 salidas de 24 VCC.

Entradas analógicas: 2 con rango desde 0 a 10 V.

Salida analógica: 1 con rango desde 0 a 10 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo de conmutadores Ethernet (N-SWT4 o N-SWT8)

• Software de programación del PLC:

Fácil programación con edición de tipo arrastrar y soltar, con una librería de bloques de funciones preconfigurados completa.

Fácil recuperación y guardado de proyectos.

Manejo de multiples programas: el programa del PLC puede ser creado con varias partes de programas.

Uso completo de un gran número de pantallas fáciles de entender.

Tres lenguajes de programación:

Diagramas ladder (DL). Texto estructurado (TE). Diagrama de funciones secuenciales (DFS). Diagrama de Bloques de Función (DBF).

Programación del PLC a través de USB o Ethernet

• AE-PLC-OMR-UB. Unidad Base PLC OMRON, incluye:

Se requiere al menos el HK-K2 para trabajar con este equipo.

También están disponibles modelos de PLC de diferentes fabricantes: PANASONIC, SIEMENS, MITSHUBISHI, ALLEN BRADLEY, etc.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-ORM. Módulo CPU OMRON.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, L + N + G.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Omron NX1:

Velocidad de procesamiento alta: 3,3 ms por instrucción básica (paso) y 70 ns o más por instrucción matemática (para datos LONG REAL).

Capacidad de programación: 1,5 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD/SDHC.

18 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

14 salidas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet (N-SWT4 or N-SWT8).

• Software de programación del PLC:

Software de programación desarrollado según la norma IEC61131 - 3.

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Cuatro lenguajes de programación:

Diagramas ladder (DL). Texto estructurado (TE). Diagrama de funciones secuenciales (DFS). Diagrama de bloques funcionales (DBF).

Fácil conexión con los PLC de Omron.

Funcionamiento sincrónico entre unidades.

Completo entorno de programación.

Simulación integrada para una mayor eficiencia de diseño y depuración.

Guarda los archivos del proyecto en el PLC.

Ejemplos y tutorial rápido incluidos.

• HK-K3. Kit de Actuadores Hidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Módulo de Válvula Hidráulica Reductora de Presión de 3 vías.

Mando para regular el nivel de presión.

Presión de salida regulable.

N-HVHO15. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Contrapresión.

Mando para regular el nivel de presión.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass.

Mando para regular el nivel de presión.

Escala graduada.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica (2 unidades).

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO13. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 6/3 accionada por Palanca (2 unidades).

N-HVHO14. Módulo de Válvula Hidráulica de Control con Palanca de Mando.

N-HVL01. Módulo de Válvula Hidráulica “OR”.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT04. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Vástago.

Material: acero inoxidable.

Sensores:

N-SEN31. Módulo de Presostato Hidráulico con Contacto Eléctrico.

N-HVAFC06. Módulo Medidor de Caudal de Aceite Hidráulico (2 unidades).

Caudal máximo: 5 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (3 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

Elementos requeridos (No incluidos):

• HPU. Equipo de Grupo Hidráulico.

Montado en una estructura con ruedas y frenos.

Motor monofásico: 0,75 kW.

Tanque de almacenamiento: 30 l.

Presión máxima: 150 bar.

Caudal máximo: 2,4 l/min.

Manómetro de doble escala (psi y bar).

Medidor de temperatura.

Indicador del nivel de fluido hidráulico.

Panel de control con interruptor de encendido/apagado, pulsador de emergencia e indicador luminoso.

El equipo incluye el fluido hidráulico requerido para un funcionamiento normal: 30 l de aceite hidráulico ISO 46.

El equipo incluye los conectores necesarios para trabajar con los equipos de hidráulica diseñados por EDIBON.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de Trabajo para un Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Banco de trabajo con un puesto de trabajo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de Trabajo para Doble Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de Cuatro Cajones.

Cajonera para uso general.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• HK-K4. Kit de Medición y Control Proporcional de Componentes Hidráulicos:

Se requiere un computador (PC) para trabajar con este Kit.

N-SC. Módulo de Controladores del Sistema.

Conectar al ordenador y realizar un control del equipo desde el ordenador.

Controlador PID:

Este módulo está subdividido en tres bloques (proporcional, integral y derivativo):

Controlador P: Kc: -10 - +10.

Controlador I: Ti: 0 - 100 s.

Controlador D: Td: 0 - 100 s. Tiempo de muestreo: 0,1 - 100 ms.

El módulo permite ajustar cada parámetro de forma independiente.

Comparador eléctrico:

El dispositivo permite comparar diferentes señales y añadir la histéresis deseada a la señal de salida del comparador.

Entradas analógicas:

Este módulo está provisto de cuatro entradas analógicas. Las entradas se usan para visualizar diferentes señales en el ordenador.

Salidas analógicas:

Este módulo está provisto de cuatro salidas analógicas. Las salidas se usan para controlar diferentes dispositivos del equipo.

El módulo permite ajustar cada parámetro de forma independiente.

N-IDAQ. Módulo de Adquisición de Datos Industrial.

DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador. Bus PCI Express.

Entrada analógica:

Número de canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Rango de entrada (V) =±10V.

Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas. Número de canales DMA =6.

Salida analógica:

Número de canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Máx. velocidad de salida hasta: 900 KS/s.

Rango salida(V)=±10 V. Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas.

Entrada/Salida digital:

Número de canales=24 entradas/salidas. Frecuencia muestreo de los canales: 0 a 100 Mhz.

Temporización: Contador/temporizadores=4. Resolución: Contador/temporizadores: 32 bits.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

HK-K4/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión (2 unidades).

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de la presión: 5 - 50 bar.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

Electroválvulas hidráulicas:

N-HVS01. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/2.

Accionamiento eléctrico.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS04. Módulo de Electroválvula Hidráulica 4/3 con Centro Conectado P-T.

Accionamiento eléctrico.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVS05. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Conectado A-B-T.

Accionamiento eléctrico.

Centro con conexión AB-T.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS06. Módulo de Electroválvula Hidráulica Proporcional 4/3.

Válvula direccional 4/3 con apertura progresiva y dependiente del valor de la señal de control eléctrico.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT01. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT05. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto con Sensor de Posición.

Potenciómetro para medir la posición del cilindro.

Rango de señal de salida analógica: 0 - 10 VCC.

Material: acero inoxidable.

N-HACT06. Módulo de Motor Hidráulico con Sensor de Ángulo.

Potenciómetro para medir la posición del motor hidráulico.

Rango de señal de salida analógica: 0 - 10 VCC.

Material: acero inoxidable.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas: 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-INT33. Módulo de Bloque de Interruptores.

Hembrillas: 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

N-REL61. Módulo de Bloque de Relés.

Hembrillas: 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas: 2 mm.

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo

N-SEN37. Módulo de Sensor de Presión Hidráulico con Display.

Presostato integrado.

N-LAM33. Módulo de Bloque de Indicadores Luminosos y Acústico.

Hembrillas: 2 mm.

Dos indicadores LED verdes de 24 VCC.

Dos indicadores LED rojos de 24 VCC.

Dos indicadores LED azules de 24 VCC.

Dos indicadores LED amarillos de 24 VCC.

Indicador acústico.

Sensores:

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo (2 unidades).

N-SEN38. Módulo de Sensor de Caudal Hidráulico Digital.

N-SEN43. Módulo de Sensor Óptico.

N-SEN44. Módulo de Sensor Capacitivo.

N-SEN45. Módulo de Sensor Fotoeléctrico Difuso-Reflectivo.

N-SEN46. Módulo de Sensor Fotoeléctrico de Fibra Óptica.

N-SEN47. Módulo de Sensor Fotoeléctrico Retro-Reflexivo Polarizado.

N-SEN49. Módulo de Sensor Fotoeléctrico con Supresión de Fondo.

N-SEN50. Módulo de Objetivo para Sensor Fotoeléctrico.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo de Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (4 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

Elementos requeridos (No incluidos):

• HPU. Equipo de Grupo Hidráulico.

Montado en una estructura con ruedas y frenos.

Motor monofásico: 0,75 kW.

Tanque de almacenamiento: 30 l.

Presión máxima: 150 bar.

Caudal máximo: 2,4 l/min.

Manómetro de doble escala (psi y bar).

Medidor de temperatura.

Indicador del nivel de fluido hidráulico.

Panel de control con interruptor de encendido/apagado, pulsador de emergencia e indicador luminoso.

El equipo incluye el fluido hidráulico requerido para un funcionamiento normal: 30 l de aceite hidráulico ISO 46.

El equipo incluye los conectores necesarios para trabajar con los equipos de hidráulica diseñados por EDIBON.

• PC. PC para trabajar con el equipo.

Sistema operativo: Windows 10 o posterior.

Procesador: Intel Core I5 o más rápido.

Memoria RAM: 8 GB mínimo.

Disco duro: 500 GB mínimo.

Resolución de pantalla: 19’’ o superior

Una unidad de CD/DVD.

Disponible una ranura PCIe.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de Trabajo para un Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Banco de trabajo con un puesto de trabajo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de Trabajo para Doble Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de Cuatro Cajones.

Cajonera para uso general.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• HK-K5. Kit de Sistema de Dirección Hidrostática:

Se requiere el kit HK-K1 o el HK-K2 para trabajar con este equipo.

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO16. Módulo de Válvula de Dirección Orbitrol.

Caudal máximo: 5 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO17. Módulo de Válvula de Supresión de Picos de Presión.

Caudal máximo: 5 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

• HK-K1. Kit de Componentes Hidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión (2 unidades).

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Módulo de Válvula Hidráulica Reductora de Presión de 3 vías.

Mando para regular el nivel de presión.

Presión de salida regulable.

N-HVHO11. Módulo de Válvula Hidráulica de Alivio de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass (2 unidades).

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC03. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable con Compensación de Presión.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC04. Módulo de Válvula Hidráulica Divisora de Caudal.

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO03. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NA.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO04. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 3/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NC.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO05. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO06. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro con P-T unidos accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO07. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 NA accionada por Rodillo.

Accionamiento mecánico por rodillo.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO08. Módulo de Válvula hidráulica Monoestable 4/3 con centro con A-B-T unidos, accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro con conexión AB-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO09. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro cerrado accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro cerrado.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT01. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT02. Módulo de Motor Hidráulico.

Sensores:

N-HVAFC06. Módulo Medidor de Caudal de Aceite Hidráulico.

Caudal máximo: 5 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (3 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HVAFC05. Módulo de Acumulador Hidráulico de Diafragma.

Juego de tubos para pruebas de caída de presión con:

N-PDROP01. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Tamaños de Tubo.

N-PDROP02. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Longitudes de Tubo.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

• HK-K2. Kit de Componentes Electrohidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC03. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable con Compensación de Presión.

Mando para regular el caudal.

Compensada en presión.

Escala graduada.

Electroválvulas hidráulicas:

N-HVS01. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/2 (2 unidades).

Accionamiento eléctrico.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS02. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Cerrado (2 unidades).

Accionamiento eléctrico.

Centro cerrado.

Centrada por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS03. Módulo de Electroválvula Hidráulica 4/2 Biestable.

Accionamiento eléctrico.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS04. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Conectado P-T.

Accionamiento eléctrico.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT07. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto con Sensores Reed.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT02. Módulo de Motor Hidráulico.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas: 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-INT33. Módulo de Bloque de Interruptores.

Hembrillas: 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

N-REL61. Módulo de Bloque de Relés.

Hembrillas: 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas: 2 mm.

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-SEN35. Módulo de Contador Electrónico Programado.

Recuento de pulsos.

Ajuste y reajuste de pulsos.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo (3 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Contactos NA y NC.

N-SEN31. Módulo de Presostato Hidráulico con Contacto Eléctrico.

Salida como relé conmutado.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (2 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HVAFC05. Módulo de Acumulador Hidráulico de Diafragma.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de Trabajo para un Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Banco de trabajo con un puesto de trabajo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de Trabajo para Doble Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de Cuatro Cajones.

Cajonera para uso general.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• HK-K6. Kit de Estudio de Averías de Componentes Hidráulicos y Electrohidráulicos.

Se requiere el kit HK-K1 o el HK-K2 para trabajar con este equipo.

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01F. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión - Defectuosa.

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVAFC01F. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable - Defectuosa.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVC01F. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica - Defectuosa.

N-HVHO02F. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre - Defectuosa.

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO08F. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro A-B-T unidos accionada por Palanca - Defectuosa.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVS02F. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Cerrado - Defectuosa.

Accionamiento eléctrico.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT01F1. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto - Defectuoso 1.

Material: acero inoxidable.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT01F2. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto - Defectuoso 2.

Material: acero inoxidable.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP01F. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 1 - Defectuoso.

Tubo obstruido con conexión rápida.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

• HK-K1. Kit de Componentes Hidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión (2 unidades).

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

N-HVHO10. Módulo de Válvula Hidráulica Reductora de Presión de 3 vías.

Mando para regular el nivel de presión.

Presión de salida regulable.

N-HVHO11. Módulo de Válvula Hidráulica de Alivio de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass (2 unidades).

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC03. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable con Compensación de Presión.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC04. Módulo de Válvula Hidráulica Divisora de Caudal.

Válvulas de distribución manuales:

N-HVHO03. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NA.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO04. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 3/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Válvula de funcionamiento NC.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO05. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/2 accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO06. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro con P-T unidos accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO07. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 2/2 NA accionada por Rodillo.

Accionamiento mecánico por rodillo.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO08. Módulo de Válvula hidráulica Monoestable 4/3 con centro con A-B-T unidos, accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro con conexión AB-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

N-HVHO09. Módulo de Válvula Hidráulica Monoestable 4/3 con centro cerrado accionada por Palanca.

Accionamiento mecánico por palanca.

Centro cerrado.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT01. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT02. Módulo de Motor Hidráulico.

Sensores:

N-HVAFC06. Módulo Medidor de Caudal de Aceite Hidráulico.

Caudal máximo: 5 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (3 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HVAFC05. Módulo de Acumulador Hidráulico de Diafragma.

Juego de tubos para pruebas de caída de presión con:

N-PDROP01. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Tamaños de Tubo.

N-PDROP02. Módulo de Experimento Hidráulico de Pérdida de Carga con Diferentes Longitudes de Tubo.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

• HK-K2. Kit de Componentes Electrohidráulicos:

Válvulas reguladoras de presión:

N-HVHO01. Módulo de Válvula Hidráulica Limitadora de Presión.

Mando para regular el nivel de presión.

Regulación de presión: 5 - 50 bar.

Válvulas reguladoras de caudal:

N-HVHO02. Módulo de Válvula Hidráulica de Cierre.

N-HVC01. Módulo de Válvula Antirretorno Hidráulica.

N-HVC02. Módulo de Válvula Antirretorno Pilotada Hidráulica.

N-HVAFC01. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC02. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal ajustable con Bypass.

Mando para regular el caudal.

Escala graduada.

N-HVAFC03. Módulo de Válvula Hidráulica Reguladora de Caudal Ajustable con Compensación de Presión.

Mando para regular el caudal.

Compensada en presión.

Escala graduada.

Electroválvulas hidráulicas:

N-HVS01. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/2 (2 unidades).

Accionamiento eléctrico.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS02. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Cerrado (2 unidades).

Accionamiento eléctrico.

Centro cerrado.

Centrada por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS03. Módulo de Electroválvula Hidráulica 4/2 Biestable.

Accionamiento eléctrico.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Indicador LED.

24 VCC.

N-HVS04. Módulo de Electroválvula Hidráulica Monostable 4/3 con Centro Conectado P-T.

Accionamiento eléctrico.

Centro en tándem, conexión P-T.

Retorno por muelle.

Caudal máximo: 60 l/min.

Presión máxima: 350 bar.

Actuadores hidráulicos:

N-HACT07. Módulo de Cilindro Hidráulico de Doble Efecto con Sensores Reed.

Material: acero inoxidable.

Rótula en el extremo del vástago.

Diámetro: 40 mm.

Carrera: 200 mm.

N-HACT02. Módulo de Motor Hidráulico.

Componentes eléctricos:

N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Interruptor eléctrico con llave de seguridad.

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

N-ALI11. Módulo de Fuente de Alimentación de 24 VCC.

Hembrillas: 2 mm.

Seis salidas de 24 VCC.

Seis conexiones de tierra (GND).

Interruptor iluminado ON/OFF.

Fusible para proteger la fuente de alimentación ante cortocircuitos.

N-INT33. Módulo de Bloque de Interruptores.

Hembrillas: 2 mm.

Dos pulsadores con contacto NA.

Selector de dos posiciones con contacto NA.

N-REL61. Módulo de Bloque de Relés.

Hembrillas: 2 mm.

Tres relés con bobinas a 24 VCC.

Cada relé contiene cuatro contactos conmutables con posición NA y NC.

Indicador LED de relé activo.

N-REL62. Módulo de Relé Temporizado Ajustable.

Hembrillas: 2 mm.

Tiempo configurable.

Indicador LED de relé activo.

N-SEN35. Módulo de Contador Electrónico Programado.

Recuento de pulsos.

Ajuste y reajuste de pulsos.

Sensores:

N-SEN30. Módulo de Interruptor Final de Carrera Accionado por Rodillo (3 unidades).

Hembrillas: 2 mm.

Contactos NA y NC.

N-SEN31. Módulo de Presostato Hidráulico con Contacto Eléctrico.

Salida como relé conmutado.

N-SEN36. Módulo de Sensor Inductivo.

Piezas y accesorios de conexión:

N-HHP03. Módulo de Conjunto de Latiguillos Hidráulicos 3.

Manguera de 0,6 m (6 unidades).

Manguera de 1 m (6 unidades).

Manguera de 2 m (4 unidades).

Caja de plástico resistente para almacenar los componentes del equipo:

Polipropileno.

Capacidad: 58 l.

Tapa sujeta a la caja.

N-HMAN02. Módulo Repartidor Hidráulico en Cruz con Manómetro (2 unidades).

Tres tomas disponibles.

Manómetro, rango: 0 - 100 bar, amortiguación de glicerina y diámetro de 63 mm.

N-HVAFC05. Módulo de Acumulador Hidráulico de Diafragma.

N-HACT03. Módulo de Carga para Cilindro Hidráulico.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WBPP-SP. Banco de Trabajo para un Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Banco de trabajo con un puesto de trabajo.

Dimensiones: 1300 x 700 x 2000 mm.

• WBPP-DP. Banco de Trabajo para Doble Puesto.

Estructura de perfiles de aluminio.

Bandeja para recoger el aceite desperdiciado.

Soporte para mangueras.

Ruedas con freno en dos patas.

Mesa de dos puestos de trabajo que posibilita el uso del equipo por ambas caras de la misma.

Dimensiones: 1300 x 1400 x 2000 mm.

• WBDM-4. Módulo de Cuatro Cajones.

Cajonera para uso general.

Cuatro cajones, uno de ellos con cerradura.

Dimensiones: 430 x 550 x 705 mm.

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

HK-K0: - Dimensiones: 900 x 700 x 300 mm.- Peso: 9 kg.

HK-K1: - Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm. - Peso: 25 kg.

HK-K1UP: - Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm. - Peso: 25 kg.

HK-K2: - Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm. - Peso: 22 kg.

HK-K3: - Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm. - Peso: 8 kg.

HK-K4: - Dimensiones: 1200 x 700 x 400 mm. - Peso: 14 kg.

HK-K5: - Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm. - Peso: 12 kg.

HK-K6: - Dimensiones: 1200 x 700 x 300 mm. - Peso: 7 kg.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

HK-K0. Kit para el Estudio de los Fundamentos Hidráulicos:

1.- Identificación de componentes.

2.- Grupo Hidráulico.

3.- Descarga directa de la bomba al depósito.

4.-	Accionamiento de un cilindro hidráulico mediante una válvula distribuidora 4/3.

5.-	Control de velocidad de un cilindro hidráulico de doble efecto.

6.-	Regulación de caudal  mediante derivación a depósito.

HK-K1. Kit de Componentes Hidráulicos:

7.- Identificación de elementos.

8.- Equipo de Grupo Hidráulico.

9.- Descarga directa de la bomba al depósito.

10.-	Descarga de la bomba a través de una válvula de descarga de vacío.

11.-	Funcionamiento de válvulas de accionamiento manual.

12.- Accionamiento manual de un cilindro de doble efecto.

13.- Regulación de la velocidad de un cilindro de doble efecto.

14.-	Accionamiento de un cilindro de doble efecto con diferentes cargas.

15.- Accionamiento de un motor hidráulico.

16.- Cálculo del caudal del fluido hidráulico.

17.-	Estudio de las pérdidas de carga con tubos de diferentes amaños.

18- 	Estudio de las pérdidas de carga con tubos de diferentes longitudes.

HK-K1UP. Kit de Mejora del HK-K1 para Comprender los Principios de la Electro-Hidráulica:

19.- Identificación de elementos.

20.- Equipo de Grupo Hidráulico.

21.- Descarga directa de la bomba al depósito.

22.- Funcionamiento de válvulas de accionamiento eléctrico.

23.-	Accionamiento de un cilindro de doble efecto con una electroválvula.

24.- Accionamiento de un cilindro de doble efecto con diferentes cargas.

25.- Regulación de la velocidad de un cilindro de doble efecto.

26.- Accionamiento de un motor hidráulico.

27.- Control electro-hidráulico mediante electroválvulas.

28.- Control de presión mediante un presostato con contacto eléctrico.

HK-K2. Kit de Componentes Electrohidráulicos:

29.-	Identificación de elementos.

30.-	Equipo de Grupo Hidráulico.

31.-	Descarga directa de la bomba al depósito.

32.-	Funcionamiento de válvulas de accionamiento eléctrico.

33.-	Accionamiento de un cilindro de doble efecto con una electroválvula.

34.-	Accionamiento de un cilindro de doble efecto con diferentes cargas.

35.-	Regulación de la velocidad de un cilindro de doble efecto.

36.-	Accionamiento de un motor hidráulico.

37.-	Cálculo del caudal del fluido hidráulico.

38.-	Estudio de las pérdidas de carga con tubos de diferentes tamaños.

39.-	Estudio de las pérdidas de carga con tubos de diferentes longitudes.

40.-	Control electrohidráulico mediante electroválvulas.

41.-	Control de presión mediante un presostato con contacto eléctrico.

HK-K3. Kit de Actuadores Hidráulicos

42.-	Identificación de elementos.

43.-	Accionamiento de un cilindro de doble efecto.

44.-	Accionamiento de un motor hidráulico.

45.-	Accionamiento de un cilindro de doble vástago.

46.-	Accionamiento de un actuador  lineal de doble efecto.

47.-	Estudio de las características y el funcionamiento de una válvula direccional 6/3 de accionamiento manual.

48.-	Funcionamiento hidráulico de la válvula «OR».

49.-	Estudio de las características y el funcionamiento de una válvula direccional accionada por palanca de control.

50.- Estudio de actuadores hidráulicos con bloqueo en posiciones intermedias.

HK-K4. Kit de Medición y Control Proporcional de Componentes Hidráulicos:

51.-	Identificación de elementos.

52.-	Familiarización con la adquisición y procesamiento de datos de las señales del sistema desde el ordenador.

53.-	Funcionamiento del sensor digital de caudal.

54.-	Funcionamiento del sensor de proximidad capacitivo desde el ordenador.

55.-	Funcionamiento del sensor de proximidad inductivo desde el ordenador.

56.-	Funcionamiento del sensor óptico de proximidad desde el ordenador.

57.-	Funcionamiento del sensor fotoeléctrico de fibra óptica desde el ordenador.

58.-	Funcionamiento del sensor fotoeléctrico difuso reflectivo desde el ordenador.

59.-	Funcionamiento del sensor fotoeléctrico retroreflectivo polarizado desde el ordenador.

60.-	Funcionamiento del sensor fotoeléctrico con supresión de fondo desde el ordenador.

61.-	Control proporcional de una válvula proporcional desde el ordenador.

62.- Medición analógica del nivel de presión desde el ordenador.

63.- Medición analógica del nivel de caudal desde el ordenador.

64.- Bucle de control PID del nivel de caudal desde el ordenador.

65.-	Sensor de posición analógico del actuador lineal neumático desde el ordenador.

66.-	Bucle de control PID de la posición de un actuador lineal neumático desde el ordenador.

HK-K5. Kit de Sistema de Dirección Hidrostática:

67.-	Identificación de elementos.

68.-	Estudio de un sistema hidrostático de dirección.

69.-	Determinación de parámetros de un sistema de dirección.

70.-	Estudio del funcionamiento de Orbitrol.

71.-	Configuración de un sistema de dirección.

72.-	Estudio de un sistema de supresión de picos de presión.

73.-	Válvula de supresión de picos de presión.

HK-K6. Kit de Estudio de Averías de Componentes Hidráulicos y Electrohidráulicos:

74.-	Familiarización con los fallos más comunes de los componentes hidráulicos.

75.-	Estudio de una válvula limitadora de presión defectuosa.

76.-	Estudio de una válvula limitadora de presión pilotada defectuosa.

77.-	Estudio de una válvula reguladora de caudal ajustable defectuosa.

78.-	Estudio de una válvula antirretorno defectuosa.

79.-	Estudio de una válvula de cierre defectuosa.

80.-	Estudio de una válvula direccional 4/3 de accionamiento manual con centro H.

81.-	Estudio de una electroválvula 4/3 defectuosa.

82.-	Estudio de un tubo obstruido.

83.-	Estudio de un cilindro de doble efecto defectuoso.

AE-PLC-PAN-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el HK-K2 son:

84.-	Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

85.-	Accionamiento de un motor hidráulico mediante el PLC.

86.-	Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/2 accionada desde el PLC.

87.-	Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/3 accionada desde el PLC.

88.-	Control de presión mediante el PLC.

89.-	Creación de una secuencia hidráulica mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-PAN -UB funcionando solo son:

90.-	Utilización de variables.

91.-	Utilización de entradas digitales I.

92.-	Utilización de entradas digitales II.

93.-	Comprobación de entradas digitales (PAN-PLC-K1).

94.-	Utilización de salidas digitales.

95.-	Comprobación de salidas digitales.

96.-	Utilización de señales analógicas I (PAN-PLC-K1 y PAN-PLC-K2).

97.-	Utilización de señales analógicas II (PAN-PLC-K1 y PLC-PAN-K2).

98.-	Generador de ondas cuadradas.

99.-	Programación simple de HMI (PAN-PLC-K2 o PAN-PLC-K3).

100.-	Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (PAN-PLC-K3 o PAN-PLC-K4).

101.-	Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (PLC-PAN-K3 o PLCPAN-K4).

102.-	Lectura de datos desde un registro con el dispositivo HMI (PAN-PLC-K3 o PAN-PLC-K4).

103.-	Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (PAN-PLC-K3 o PAN-PLC-K4).

104.-	Cambio de pantallas del dispositivo HMI (PAN-PLC-K3 o PAN-PLC-K4).

105.-	Conexión a internet del equipo PLC (PAN-PLC-K5).

106.-	Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (PAN-PLC-K5).

107.-	Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (PAN-PLC-K5).

108.-	Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (PAN-PLC-K5).

109.-	Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (PAN-PLC-K5).

AE-PLC-SIE-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el HK-K2 son:

110.-	Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

111.-	Accionamiento de un motor hidráulico mediante el PLC.

112.-	Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/2 accionada desde el PLC.

113.-	Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/3 accionada desde el PLC.

114.-	Control de presión mediante el PLC.

115.-	Creación de una secuencia hidráulica mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-SIE-UB funcionando solo son:

116.-Utilización de variables.

117.-Utilización de entradas digitales I.

118.-Utilización de entradas digitales II.

119.-Comprobación de entradas digitales (SIE-PLC-K1).

120.-Utilización de salidas digitales.

121.-Comprobación de salidas digitales.

122.-Utilización de señales analógicas I (SIE-PLC-K1 y SIE-PLC-K2).

123.-Utilización de señales analógicas II (SIE-PLC-K1 y SIE-PLC-K2).

124.-Generador de ondas cuadradas.

125.-Programación simple de HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

126.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

127.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

128.-Lectura de datos de un registro con el dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

129.-Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

130.-Cambio de pantallas del dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

131.-Conexión a internet del equipo PLC (SIE-PLC-K5).

132.-Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

133.-Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

134.-Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

135.-Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

AE-PLC-AB-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el HK-K2 son:

136.-Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

137.-Accionamiento de un motor hidráulico mediante el PLC.

138.-Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/2 accionada desde el PLC.

139.-Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/3 accionada desde el PLC.

140.-Control de presión mediante el PLC.

141.-Creación de una secuencia hidráulica mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-AB-UB funcionando solo son:

142.-Utilización de variables.

143.-Utilización de entradas digitales I.

144.-Utilización de entradas digitales II.

145.-Comprobación de entradas digitales (AB-PLC-K1).

146.-Utilización de salidas digitales.

147.-Comprobación de salidas digitales.

148.-Utilización de señales analógicas I (AB-PLC-K1 y AB-PLC-K2).

149.-Utilización de señales analógicas II (AB-PLC-K1 y AB-PLC-K2).

150.-Generador de ondas cuadradas.

151.-Programación simple de HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

152.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

153.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

154.-Lectura de datos de un registro con el dispositivo HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

155.-Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

156.-Cambio de pantallas del dispositivo HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

157.-Conexión a internet del equipo PLC (AB-PLC-K5).

158.-Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

159.-Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

160.-Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

161.-Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

AE-PLC-OMR-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el HK-K2 son:

162.-Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

163.-Accionamiento de un motor hidráulico mediante el PLC.

164.-Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/2 accionada desde el PLC.

165.-Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/3 accionada desde el PLC.

166.-Control de presión mediante el PLC.

167.-Creación de una secuencia hidráulica mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-OMR-UB funcionando solo son:

168.-Utilización de variables.

169.-Utilización de entradas digitales I.

170.-Utilización de entradas digitales II.

171.-Comprobación de entradas digitales.

172.-Utilización de salidas digitales.

173.-Comprobación de salidas digitales.

174.-Utilización de señales analógicas I (OMR-PLC-K1 y OMR-LC-K2).

175.-Utilización de señales analógicas II (OMR-PLC-K1 y OMR-PLC-K2).

176.-Generador de ondas cuadradas.

177.-Programación simple de HMI (OMR-PLC-K3 o OMR-PLC-K4).

178.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (OMR-PLC-K3 o OMR-PLC-K4).

179.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (OMR-PLC-K3 o OMR-PLC-K4).

180.-Lectura de datos de un registro con el dispositivo HMI (OMR-PLC-K3 o OMR-PLC-K4).

181.-Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (OMR-PLC-K3 o OMR-PLC-K4).

182.-Cambio de pantallas del dispositivo HMI (OMR-PLC-K3 o OMR-PLC-K4).

183.-Conexión a internet del equipo PLC (PLC-SIE-K5).

184.-Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (OMR-PLC-K5).

185.-Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (OMR-PLC-K5).

186.-Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (OMR-PLC-K5).

187.-Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (OMR-PLC-K5).

AE-PLC-MIT-UB (también disponible con otros fabricantes de PLC):

Las posibilidades prácticas disponibles con el HK-K2 son:

188.-Accionamiento de un cilindro de doble efecto mediante el PLC.

189.-Accionamiento de un motor hidráulico mediante el PLC.

190.-Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/2 accionada desde el PLC.

191.-Control electrohidráulico mediante una electroválvula 4/3 accionada desde el PLC.

192.-Control de presión mediante el PLC.

193.-Creación de una secuencia hidráulica mediante el PLC.

Las posibilidades prácticas disponibles con el AE-PLC-MIT-UB funcionando solo son:

194.-Utilización de variables.

195.-Utilización de entradas digitales I.

196.-Utilización de entradas digitales II.

197.-Comprobación de entradas digitales (MIT-PLC-K1).

198.-Utilización de salidas digitales.

199.-Comprobación de salidas digitales.

200.-Utilización de señales analógicas I (MIT-PLC-K1 y MIT-PLC-K2).

201.-Utilización de señales analógicas II (MIT-PLC-K1 y MIT-PLC- K2).

202.-Generador de ondas cuadradas.

203.-Programación simple de HMI (MIT-PLC-K3 o MIT-PLC-K4).

204.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (MIT-PLC-K3 o MIT-PLC-K4).

205.-Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (MIT-PLC-K3 o MIT-PLC-K4).

206.-Lectura de datos de un registro con el dispositivo HMI (MIT-PLC-K3 o PLC-MIT-K4).

207.-Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (MIT-PLC-K3 o MIT-PLC-K4).

208.-Cambio de pantallas del dispositivo HMI (MIT-PLC-K3 o MIT-PLC-K4).

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AE-HD/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.