SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité de base “AE-PLC-AB-UB” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d’alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CPU-AB. Module CPU ALLEN BRADLEY.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif API Contrôleur Allen Bradley CompactLogix 5370 L1 :

Contrôle haute vitesse et haute performance.

Tâches du contrôleur : 32.

Programme par tâche : 1000.

Mémoire utilisateur disponible : 384 Ko.

Mémoire de la boîte de réception de la carte SD : 1 Go.

Deux connecteurs Ethernet avec un taux de communication de 10/100 Mbps.

Connexion USB pour les mises à jour du firmware.

Seize entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Quatre ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d’alimentation).

Éléments requis pour l’unité de base “AE-PLC-AB-UB” (Non inclus) :

• AB-PLC-K1. Kit 1 de PLC  ALLEN BRADLEY :

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d’alimentation).

Éléments supplémentaires recommandés pour l’unité de base “AE-PLC-AB-UB” (Non inclus) :

• AB-PLC-K2. Kit 2 de PLC ALLEN BRADLEY :

• N-ESA-AB. Module d’E/S Analogique ALLEN BRADLEY.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de 0 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution : 16 bits.

Conversion d'entrée sigma-delta.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de 0 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution : 16 bits.

Précision : 0,1 % pleine échelle.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• AB-PLC-K3. Kit 3 de PLC ALLEN BRADLEY :

• N-HMIB-AB. ALLEN BRADLEY Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Processeur CPU 800 MHz avec 256 Mo de mémoire.

Taille de l'écran : 95 mm (largeur) x 53,9 mm (hauteur) (4 pouces).

Résolution d'écran : 480 x 272 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Compatibilité carte mémoire SD.

Connecteur pour le  module de commutation Ethernet.

• AB-PLC-K4. Kit 4 de PLC ALLEN BRADLEY :

• N-HMIA-AB. ALLEN BRADLEY HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMU :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Processeur CPU 800 MHz avec 256 Mo de mémoire.

Taille de l'écran : 153,6 mm (largeur) x 86,6 mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution d'écran : 800 x 480 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Compatibilité carte mémoire SD.

Connecteur pour le  module de commutation Ethernet.

• AB-PLC-K5. Kit 5 de PLC ALLEN BRADLEY :

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système wifi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d’exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Utilización de variables.

2.- Utilización de entradas digitales I.

3.- Utilización de entradas digitales II.

4.- Comprobación de entradas digitales.

5.- Utilización de salidas digitales.

6.- Comprobación de salidas digitales.

7.- Utilización de señales analógicas I (AB-PLC-K1 y AB-PLC-K2).

8.- Utilización de señales analógicas II (AB-PLC-K1 y AB-PLC-K2).

9.- Generador de ondas cuadradas.

10.- Programación simple de HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

11.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI I (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

12.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

13.- Lectura de datos de un registro con el dispositivo HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

14.- Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

15.- Cambio de pantallas del dispositivo HMI (AB-PLC-K3 o AB-PLC-K4).

16.- Conexión a internet del equipo PLC (AB-PLC-K5).

17.- Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

18.- Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

19.- Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

20.- Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (AB-PLC-K5).

Optionnel

AE-PLC-AB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.