SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité "AE-PLC-APS" comprend principalement :

Table à quatre roues avec freins montées avec des profilés en aluminium.

Dix pièces en aluminium et plastique :

Cinq pièces avec trou.

Cinq pièces sans trou.

Unité câblée et programmée pour le bon fonctionnement du système.

Pile lumineuse pour indiquer l'état du poste de travail :

Lumières LED vertes, jaunes et rouges.

Visualisation à 360º.

Lentille non colorée pour éviter une mauvaise interprétation avec les lumières éteintes.

Bornier électrique pour connecter les entrées, les sorties et les signaux de puissance identifiés individuellement de l'unité.

Panneau de commande :

Interrupteur différentiel magnéto-thermique.

Bouton poussoir d'urgence.

Interrupteur marche/arrêt.

Indicateur lumineux pour indiquer l'état du poste de travail

Bouton-poussoir de réinitialisation.

Commutation manuel/automatique.

Bouton-poussoir d'étape suivante.

Deux connecteurs Ethernet/IP RJ45.

Interrupteur.

Alimentation de 24 VDC.

Centrale de traitement d'air :

Filtre-régulateur et piège à eau.

Manomètre avec indicateur à double échelle.

Vanne d'arrêt.

Soupape de purge.

Module chargeur de pièces :

Stockage vertical des pièces.

Vérin double effet :

Diamètre : 20 mm.

Course : 150 mm.

Deux vannes de débit d'air réglables avec by-pass.

Electrovanne monostable pneumatique 5/2.

Capteur capacitif.

Deux interrupteurs à lames.

Module vérificateur de pièces :

Vérin double effet :

Diamètre : 40 mm.

Course : 125 mm.

Deux vannes de débit d'air réglables avec by-pass.

Electrovanne monostable pneumatique 5/2.

Capteur capacitif.

Effet trois roseaux.

Module de déplacement pièce :

Vérin double effet :

Diamètre : 40 mm.

Course : 125 mm.

Deux vannes de débit d'air réglables avec by-pass et clapet anti-retour piloté.

Deux électrovannes pneumatiques monostables 3/2.

Module de classement des pièces :

Vérin double effet :

Tige normalement rétractée.

Diamètre : 32 mm.

Course : 150 mm.

Vanne de débit d'air réglable avec by-pass.

Electrovanne pneumatique monostable 3/2 :

Capteur à effet inductif.

Module de génération de défaut :

Fixé au cadre de l'unité.

Génère des défauts dans le fonctionnement des différents éléments de l'unité à l'aide d'interrupteurs.

Câbles et accessoires pour un fonctionnement correct.

Manuels : Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Installation, Mise en service, Consignes de sécurité, Entretien et Exercices pratiques.

Éléments requis (Non inclus) :

- AE-PLC-PAN-UB. Unité de Base PANASONIC PLC.

- AE-PLC-SIE-UB. Unité de Base SIEMENS PLC.

- AE-PLC-AB-UB. Unité de Base ALLEN BRADLEY PLC.

- AE-PLC-OMR-UB. Unité de Base OMRON PLC.

- AE-PLC-MIT-UB. Unité de Base MITSUBISHI PLC.

- AE-PLC-SCH-UB. Unité de Base SCHNEIDER PLC.

- SAC. Unité de Compresseur d'Air Silencieux.

Dimensions : 1000 x 600 x 1500 mm approx.  Poid : 85 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Introduction au système de fabrication flexible ; identification des composants de l'unité

2.- Configuration d'une application pneumatique

3.- Processus manuel d'alimentation des pièces avec fonction de vérification.

4.- Processus d'alimentation automatique des pièces avec fonction de vérification.

5.- Optimisation du processus d'alimentation automatique des pièces avec fonction de vérification.

Optionnel

AE-PLC-APS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.