ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AE-PLC-FMS6” está compuesto principalmente por:

• AE-PLC-A. Estación de Alimentación de Piezas.

Tiene la función del suministro de la pieza base al sistema. El “AE-PLC-A” dispone de un almacén de piezas base que serán suministradas una a una al sistema mediante un cilindro neumático, una vez suministrada la pieza, se realiza una verificación de la posición de la pieza para poder activar el mecanismo que comprueba que la pieza tiene la forma correcta. Una vez realizada la comprobación, la pieza es desplazada de la estación al módulo de transporte lineal “AE-PLC-T” mediante un sistema de vacío con ventosas montadas en un brazo manipulador, para la continuación del proceso productivo.

Especificaciones:

Montada con perfiles de aluminio.

10 Piezas de trabajo de aluminio.

Almacén vertical de piezas de trabajo.

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Panel de control:

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumático de simple efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 20 mm.

Carrera de 100 mm.

Actuador neumático de simple efecto, cilíndrico:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro de 10 mm.

Carrera de 50 mm.

2 actuadores neumáticos de doble efecto, perfilados:

Material: acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Carrera de 200 mm.

Actuador neumático de doble efecto, perfilado:

Material: acero inoxidable.

Carrera de 100 mm.

2 electroválvulas neumáticas 3/2 monoestables.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 biestables.

Tubos y racores identificados individualmente.

Circuito de vacío:

Eyectores de vacío de efecto venturi.

4 ventosas planas de caucho NBR telescópicas montadas sobre una placa de aluminio.

Vacuostato.

Electroválvula neumática 3/2 monoestable.

Sensores:

2 sensores de efecto inductivo para comprobar la posición de la pieza.

8 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición de los actuadores neumáticos.

Módulo generador de fallos:

Fijado en la estructura del equipo.

Permite generar, mediante interruptores de palanca, fallos en el funcionamiento de diferentes componentes del equipo.

• AE-PLC-CF. Estación de Clasificación.

Montada con perfiles de aluminio.

Panel eléctrico:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Fuente de alimentación de 24V CC.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Actuador neumáticos de retorno por muelle de simple efecto.

2 actuadores neumáticos de doble efecto.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 monoestables.

Sensores:

4 detectores de infrarrojos.

Sensor óptico reflectivo.

Sensor de efecto inductivo.

8 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes.

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

Elementos requeridos (Se requiere: “SAC” o “SU-P”. Del resto de elementos, adicionalmente, requerido al menos uno) (No incluidos):

• SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340 W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9 l.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 – 8 bar.

Conector rápido de 6 mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite:

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

• SU-P. Unidad de Suministro Neumático Grande.

• AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base PLC PANASONIC.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU PANASONIC.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-SIE-UB. Unidad Base PLC SIEMENS.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-SIE. Módulo CPU SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, SIEMENS S7 - 1200:

Velocidad de procesamiento alta: cálculo de 64 bit.

Memoria de programa/datos: 100 kB.

Memoria de carga: 4 MB expandibles con tarjeta de memoria Siemens.

Tiempos de procesamiento del CPU para operaciones de bit: 0,085µs/instrucción.

Frecuencia de conteo: 100 kHz.

Veintidós entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciocho salidas de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 10 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Módulo de expansión para entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-AB-UB. Unidad Base PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-AB. Módulo CPU ALLEN BRADLEY.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC controlador Allen Bradley CompactLogix 5370 L1:

Control de alta velocidad y alto rendimiento.

Tareas del controlador: 32.

Tareas del programa: 1000.

Memoria disponible por el usuario: 384 kB.

Memoria interna de la tarjeta SD: 1 GB.

Dos conectores Ethernet con una tasa de comunicación de 10/100 Mbps.

Conexión USB para actualizaciones del firmware.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-MIT-UB. Unidad Base PLC MITSUBISHI.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-MIT. Módulo CPU MITSUBISHI.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Mitsubishi FX5U:

Velocidad de procesamiento alta: 34 ns por instrucción básica (paso) y 34 ns o más para una instrucción matemática.

Capacidad de programación: 64000 pasos.

Compatible con tarjetas de memoria SD.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Una salida analógica de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-OMR-UB. Unidad Base PLC OMRON.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-OMR. Módulo CPU OMRON.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, OMRON NX1:

Velocidad de procesamiento alta: 3,3 ns por instrucción básica (paso) y 70 ns o más por instrucción matemática (para datos LONG REAL).

Capacidad de programación: 1,5 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC.

Dieciocho entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Catorce salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES). Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

• Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 – 1 y 1219 – 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

• Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

• Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

• Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

• Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

• GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

• Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario

•	Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 – 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

• Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

• Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 – 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en Marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 2500 x 900 x 1500 mm aprox. - Peso: 240 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Posibilidades prácticas para realizar con el Sistema de Fabricación Flexible de Alimentación y Clasificación (AE-PLC-FMS6):

1.- Introducción al sistema de manufactura flexible (FMS).

2.- Introducción a la neumática y electro-neumática

3.- Introducción a la tecnología de vacío.

4.- Estudio de la detección de sensores.

5.- Comprobar las entradas y salidas digitales de un sistema automático a través de un PLC.

6.- Modificar los parámetros de fabricación a través de PLC.

7.- Configuración de una aplicación neumática.

8.- Introducción a los sistemas de interfaz hombre-máquina (HMI).

9.- Estudio de un control automático de un sistema industrial.

10.- Control de un sistema de fabricación flexible a través de un PLC central en una red Ethernet con PLC locales situados en cada estación.

11.- Dirección de un sistema de fabricación flexible a través de un dispositivo HMI.

Posibilidades prácticas para realizar con las estaciones individualmente:

- Estación de Alimentación de Piezas (AE-PLC-A).

12.- Control manual de un sistema de alimentación.

13.- Control automático de un sistema de alimentación.

14.- Modificación de los parámetros del proceso de alimentación.

15.- Optimización del tiempo de proceso.

16.- Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

- Estación de Clasificación (AE-PLC-CF).

17.- Control manual de un sistema de Clasificación.

18.- Control automático de un sistema de Clasificación.

19.- Modificación de los parámetros del proceso de Clasificación.

20.-Optimización del tiempo de proceso.

21.- Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

Posibilidades prácticas para realizar para la Simulación de Sistemas de Automatización (AE-AS):

22.- Introducción a un Sistema de control SCADA.

23.- Sistema servidor OPC con Ethernet.

24.- Control SCADA de un sistema automático industrial a través de PC.

Opcional

AE-PLC-FMS6/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.