Especificaciones de Concurso

Montada con perfiles de aluminio.

15 piezas de aluminio y plástico de diferentes colores.

Almacén vertical para piezas.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia.

Pulsadores de Arranque/Parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicadores luminosos.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Circuito neumático:

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

3 actuadores neumáticos de doble efecto.

3 electroválvulas neumáticas 5/2 monoestables.

Sensores:

3 detectores de infrarrojos.

6 interruptores de final de carrera de efecto reed.

Módulo de generación de fallos:

Caja con cerradura de llave.

Permite generar 20 fallos diferentes

Cada fallo se genera a través de interruptores de palanca.

Accesorios recomendados: (No incluidos)

• AE-PLCB. Entenador de PLC básico (Opcional).

El AE-PLCB está disponible con diferentes modelos de fabricantes de PLC. Todos ellos contienen los siguientes módulos:

N-ALI02: es la Fuente de Alimentación Principal.

N-CPU: es la CPU del PLC que contiene los terminales de entradas y salidas digitales. Todos los tipos de CPU permiten conectarse con el ordenador (para la programación y monitorización) y con el resto de módulos del entrenador a través de una red Ethernet.

N-ESA: es el módulo de Entradas y Salidas Analógicas utilizado para obtener y generar señales analógicas.

N-HMIB: es el módulo de Interfaz Hombre-Máquina con una pantalla táctil.

N-MT: es el Módulo de Test con interruptores, pulsadores y potenciómetros para generar señales digitales y analógicas.

Software para programar los dispositivos PLC y HMI.

• AE-CP. Módulo de compresión de aire (Opcional).

Bajo nivel de ruido: máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9 l.

Potencia: 340 W.

Entrada de aire: 50 l/min.

Presión máxima: 8 bares o 0.8 MPa.

Incluye mangueras para conectarse fácilmente con los equipos de EDIBON.

• AE-BR. Estación de Brazo Robótico (Opcional).

Seis grados de libertad del brazo robótico.

Consola para programar el brazo robótico.

Taladro eléctrico para instalarse en el brazo robótico.

Pinza neumática de doble efecto para instalarse en el brazo robótico.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios Requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Dimensiones: 600 x 800 x 1200 mm aprox.  Peso: 48 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Introducción al Sistema de Fabricación Flexible (FMS).

2.-  Introducción a la neumática y electroneumática.

3.-  Estudio de la detección de los sensores.

4.-  Configuración de una aplicación neumática.

5.-  Control manual de un sistema de alimentación.

6.-  Control automático de un sistema de alimentación.

7.-  Modificación de los parámetros del proceso de alimentación.

8.-  Optimización del tiempo de proceso.

9.-  Estudio y análisis de los fallos insertados en el proceso con el módulo de generación de fallos.

10.-Configuración del brazo robótico como un sistema de recogida y colocación de piezas (AE-BR).

11.-Modificación de los parámetros del proceso de recogida y colocación de piezas (AE-BR).

12.-Optimización del proceso de recogida y colocación de piezas (AE-BR).

13.-Configuración del brazo robótico como un sistema de montaje (AE-BR).

14.-Modificación de los parámetros del sistema de montaje (AE-BR)

15.-Optimización del proceso de montaje (AE-BR).

Opcional

AE-PLC-MA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.