ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La estación neumática “AE-PLC-MEMB” incluye los siguientes elementos:

Luces de señal de funcionamiento del equipo.

Circuito neumático:

Actuadores neumáticos:

Dos cilindros neumáticos simple efecto ∅20 x 50 mm de recorrido

Cilindro neumático guía 10 mm recorrido.

Actuador neumático sin pistón de 150 mm de recorrido.

Dos cilindros neumáticos de guía 40 mm de recorrido con rodamiento deslizante.

Eyector de vacío efecto Venturi salida 1/8 con ventosa de copa de 8 mm.

Pinzas neumáticas doble efecto.

Actuador neumático rotatorio doble efecto ajustable con capacidad de giro de 190°.

8 electroválvulas 5 vías monoestable con conexión 1/8, 24 VCC.

Electroválvula tres vías monoestable con conexión 1/8  24 VCC, para el eyector de vavío.

17 reguladores de caudal.

Nueve bobinas para válvulas neumáticas 24 VCC.

Dos placas base para conexión de cinco y cuatro electroválvulas neumáticas de 1/8 .

Manguera de conducción de 6 mm de diámetro.

Racores de conexión para manguera de 6 mm.

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con colector de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Mesa rotatoria:

Mesa de 350 mm de diámetro.

Cuatro soportes para fijación de la posición del recipiente en la mesa.

Motor paso a paso de CC.

Dryve D8, Sistema de control de motor paso a paso/dirección.

Sensor de punto cero para el motor.

Cables de conexión.

Alimentador de recipiente:

Tubo de metraquilato de ∅40 x ∅34.

Adaptador para cilindro que permite abrir o cerrar la sección del tubo. Va fijado al vástago del cilindro neumático de 50 mm de recorrido.

Guía para adaptador. Fijado al perfil de aluminio. Impide el giro del adapatador anterior.

Empujador para impedir la caída de dos recipientes al mismo tiempo. Fijado al cilindro neumático con guía de 10 mm de recorrido.

Escuadras de fijación del tubo de metraquilato.

Adaptador para sensor de detección de recipiente, fijado al perfil.

20 Recipientes de ∅32 x 50 mm de alto.

Alimentador de tapas:

Tubo de metraquilato ranurado para el almacenado de tapas.

Empujador para tapas fijado al cilindro neumático de 50 mm de recorrido.

Carril guía para el desplazamiento del empujador.

Tapas de ∅33 y 8 mm de espesor.

Carril de extracción para recipientes.

Sistema de llenado:

Dos depósitos para almacenar agua.

Dos electroválvulas. Una para accionar la bomba, y otra para permitir el trasvase de aguade un depósito a otro.

Bomba sumergible de 12 VCC y caudal de 8 l/min.

Adaptador de sujección para bomba.

Colector para sifón.

Sifón de aluminio.

Sensores:

Cuatro sensores capacitivos:

Detección de recipiente en alimentador.

Detección de recipiente para iniciar el llenado.

Detección de tapa en alimentador.

Medidor de nivel en depósito.

Dos sensores magnéticos tipo reed.

13 sensores final de carrera.

Software de programación PLC:

Software de programación desarrollado conforme a la norma IEC 61131-3

Compatible con los sistemas operativos Windows.

Cinco lenguajes de programación:

Lenguaje escalera (LD). Texto estructurado (ST). Lista de instrucciones (IL). Diagrama de funciones secuenciales (SFC). Diagrama de bloque de funciones (FBD).

Programación, servicio y diagnóstico remotos.

Tamaño mínimo del programa.

Potentes herramientas de depuración y monitorización.

Soportes de las funciones creadas por el usuario y los bloques de funciones.

Guardar archivos de proyectos en el PLC.

Ejemplos y Tutorial de Inicio Rápido incluidos.

Software de programación de pantalla táctil HMI:

Herramientas para la creación de pantalla:

Este software es una herramienta diseñada para la programación de pantallas táctiles. Gracias a esta herramienta, se pueden crean y diseñar pantallas e imágenes adecuadas. Permite transferir el programa a la pantalla, cargar proyectos realizados desde el terminal e imprimir pantallas creadas.

Multitud de funciones:

Este softwate dispone de un gran número de herramientas de programación. Dispositivos para visualizar textos, diagramas o datos; dibujar un botón, gráficas y pilotos. Este software permite crear pantallas funcionales adaptables a cada aplicación.

Funciones de dibujo: se pueden realizar diferentes elementos de programación a través de los iconos y mapas de bits adecuados.

Fácil operatividad (Hacer clic y Arrastrar):

Una biblioteca de elementos permite programar a través del ratón, simplemente arrastrando un elemento y colocándolo en su lugar (Hacer clic y Arrastrar)

Fácil creación de bibliotecas de usuarios:

Las bibliotecas de usuarios se pueden registrar y almacenar con los elementos adecuados para utilizarlos en futuros proyectos.

Impresión. Se pueden imprimir las diferentes pantallas del proyecto:

Es posible visualizarlas con la vista preliminar. Además, se pueden seleccionar las pantallas y configuraciones para imprimirlas.

Fácil uso. Editor de mapas de bits:

Hay una herramienta que permite crear, leer y modificar mapas de bits para utilizarlos como elementos de programación de pantallas. Se pueden realizar fácilmente botones adecuados creados desde las imágenes.

Panel de control:

Interruptor de parada de emergencia tipo seta.

Pulsadores de arranque y parada.

Interruptor de modo Manual/Automático.

Indicador luminoso.

Torre de led de señalización.

Bloque de terminales para la conexión de entradas y salidas del equipo identificadas individualmente.

Elementos requeridos (Se requiere: “SAC” o “SU-P”. Del resto de elementos, adicionalmente, requerido al menos uno) (No incluidos):

• AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base PLC PANASONIC.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11 ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta dieciséis sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-SIE-UB. Unidad Base PLC SIEMENS.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-SIE. Módulo CPU Siemens.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, SIEMENS S7 - 1200:

Velocidad de procesamiento alta: cálculo de 64 bit.

Memoria de programa/datos: 100 kB.

Memoria de carga: 4 MB expandibles con tarjeta de memoria Siemens.

Tiempos de procesamiento del CPU para operaciones de bit: 0,085μs/instrucción.

Frecuencia de conteo: 100 kHz.

Veintidós entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciocho salidas de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 10 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Módulo de expansión para entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-AB-UB. Unidad Base PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-AB. Módulo CPU Allen Bradley.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC controlador Allen Bradley CompactLogix 5370 L1:

Control de alta velocidad y alto rendimiento.

Tareas del controlador: 32.

Tareas del programa: 1000.

Memoria disponible por el usuario: 384 kB.

Memoria interna de la tarjeta SD: 1 GB.

Dos conectores Ethernet con una tasa de comunicación de 10/100 Mbps.

Conexión USB para actualizaciones del firmware.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-MIT-UB. Unidad Base PLC MITSUBISHI.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-MIT. Módulo CPU Mitsubishi.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Mitsubishi FX5U:

Velocidad de procesamiento alta: 34 ns por instrucción básica (paso) y 34 ns o más para una instrucción matemática.

Capacidad de programación: 64000 pasos.

Compatible con tarjetas de memoria SD.

Dieciséis entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciséis salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Una salida analógica de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AE-PLC-OMR-UB. Unidad Base PLC OMRON.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-OMR. Módulo CPU Omron.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, OMRON NX1:

Velocidad de procesamiento alta: 3,3 ns por instrucción básica (paso) y 70 ns o más por instrucción matemática (para datos LONG REAL).

Capacidad de programación: 1,5 MB.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC.

Dieciocho entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Catorce salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• SAC. Equipo de Compresor Silencioso de Aire.

Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON.

Motor monofásico de 340 W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9 l.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 – 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

Filtro de aire con válvula de purga.

Regulador de la presión del aire de 0 – 8 bar.

Conector rápido de 6 mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite:

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.

• SU-P. Unidad de Suministro Neumático Grande.

Se recomienda utilizar los kits correspondientes de cada marca en función del PLC seleccionado (Panasonic, Siemens, Mitsubishi, Omron y/o Allen Bradley) (No incluidos):

• AE-AS. Software para la Simulación de Sistemas de Automatización.

Simulaciones de sistemas en 2D y 3D.

Velocidad de simulación configurable mediante los modos “simulación normal”, “simulación en cámara lenta”, “simulación paso-a-paso” y “pausa”.

Incluye un editor 3D para importar piezas realizadas en formatos compatibles con la mayoría de los programas de diseño 3D (.STEP, .STL y .IGES).

Capacidad de generar las animaciones 2D y 3D asociadas a los resultados de la simulación sobre la que se esté trabajando.

Permite recrear y simular los siguientes sistemas:

Hidráulica y electrohidráulica: conforme a las normas ISO 1219 - 1 y 1219 - 2, con una amplia biblioteca de componentes hidráulicos y electrohidráulicos con su símbolo normalizado.

Neumática y electroneumática: con una completa biblioteca de los componentes neumáticos, electroneumáticos y de lógica neumática.

El software permite modificar los parámetros más importantes de cada componente hidráulico y neumático, como son: curvas de eficiencia, cargas externas, fugas, viscosidad, características térmicas etc.

Electrónica digital: contiene una amplia biblioteca de componentes electrónicos estándar (puertas lógicas, amplificadores, transistores, displays, multiplexores, etc).

Diagramas unifilares eléctricos: La biblioteca incluida permite crear diagramas para todos los niveles de voltaje normalmente usadas en redes de generación de potencia, transporte y distribución.

Electrotecnia: La biblioteca de electrotecnia contiene gran cantidad de componentes para crear circuitos eléctricos sencillos y complejos. Los modelos de los componentes incluidos son genéricos y reales de varios fabricantes.

Todas las bibliotecas incluyen el componente junto al símbolo normalizado del mismo.

Permite programar en los siguientes lenguajes:

GRAFCET: permite etapas encapsuladas para una mejor organización de las estructuras de control programadas.

Diagrama de Bloques: los bloques incluidos están predefinidos pero pueden ser totalmente configurables por el usuario.

Ladder: incluye 3 bibliotecas para programar autómatas de Siemens, Allen Bradley y los que están bajo la norma IEC61131 - 3, las cuales permiten la programación directa al PLC. También permite crear y simular el programa del PLC dentro del sistema automatizado que esté simulando el software.

Lógica digital: con una extensa librería de puertas lógicas y de componentes configurables por el usuario.

Bloques de función con texto estructurado configurable.

Permite la programación directa en los PLCs de los fabricantes Siemens, Allen Bradley y IEC61131 - 3, de los programas simulados en el software.

Permite supervisar, controlar y simular el proceso de fabricación de cada estación y del conjunto completo mediante un sistema SCADA.

La comunicación con los diferentes PLCs de la unidad se realiza a través del protocolo OPC.

Incluye la simulación 3D del sistema de automatización con el panel de control y la visualización de las alarmas generadas por el sistema.

• PAN-PLC-K1. Kit 1 de PLC PANASONIC.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de tensión de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• PAN-PLC-K2. Kit 2 de PLC PANASONIC.

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC, 1PH + N.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• PAN-PLC-K3. Kit 3 de PLC PANASONIC.

• N-HMIB-PAN. Módulo HMI Pequeño de Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 4096 colores.

Tamaño de la pantalla: 71,4 mm (ancho) x 53,7 mm (alto) (3,5 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Compatible con tarjetas de memoria SD / SDHC.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• PAN-PLC-K4. Kit 4 de PLC PANASONIC.

• N-HMIA-PAN. Módulo HMI Grande de PANASONIC.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 64k colores con formato 16:9.

Tamaño de la pantalla: 187 mm (ancho) x 147 mm (alto) (7 pulgadas).

Resolución: 800 x 480 píxeles.

Retroiluminación LED con gran luminosidad de 200 cd/m2.

Memoria flash de 4 GB.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• PAN-PLC-K5. Kit 5 de PLC PANASONIC.

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Router-conmutador de red Ethernet.

Sistema wifi que permite la conexión inalámbrica de dispositivos (smartphone, tablet o PC).

Router de internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

Conjunción de ejercicios prácticos para realizar una aplicación de servidor web.

• SIE-PLC-K1. Kit 1 de PLC SIEMENS.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de tensión de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• SIE-PLC-K2. Kit 2 de PLC SIEMENS.

• N-ESA-SIE. Módulo de E/S Analógicas SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V o 0/4 - 20 mA (configurable).

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 13 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V o 0/4 - 20 mA (configurable).

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 13 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K3. Kit 3 de PLC SIEMENS.

• N-HMIB-SIE. Módulo HMI Pequeño de SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 95 mm (ancho) x 53,9 mm (alto) (4,3 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 272 x 480 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K4. Kit 4 de PLC SIEMENS.

• N-HMIA-SIE. Módulo HMI Grande de SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 154,1 mm (ancho) x 85,9 mm (alto) (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 480 x 800 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K5. Kit 5 de PLC SIEMENS.

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Router-conmutador de red Ethernet.

Sistema wifi que permite la conexión inalámbrica de dispositivos (smartphone, tablet o PC).

Router de internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

Conjunción de ejercicios prácticos para realizar una aplicación de servidor web.

• AB-PLC-K1. Kit 1 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de tensión de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AB-PLC-K2. Kit 2 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ESA-AB. Módulo de E/S Analógicas ALLEN BRADLEY.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de 0 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 16 bits.

Conversión de entrada sigma-delta.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de 0 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 16 bits.

Precisión: 0,1% escala completa.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• AB-PLC-K3. Kit 3 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-HMIB-AB. Módulo HMI Pequeño de ALLEN BRADLEY.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Procesador CPU de 800 MHz con 256 MB de memoria.

Tamaño de la pantalla: 95 mm (ancho) x 53,9 mm (alto) (4 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 480 x 272 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Compatible con tarjetas de memoria SD.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• AB-PLC-K4. Kit 4 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-HMIA-AB. Módulo HMI Grande de ALLEN BRADLEY.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Procesador CPU de 800 MHz con 256 MB de memoria.

Tamaño de la pantalla: 153,6 mm (ancho) x 86,6 mm (alto) (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 800 x 480 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Compatible con tarjetas de memoria SD.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• AB-PLC-K5. Kit 5 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Router-conmutador de red Ethernet.

Sistema wifi que permite la conexión inalámbrica de dispositivos (smartphone, tablet o PC).

Router de internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

Conjunción de ejercicios prácticos para realizar una aplicación de servidor web.

• MIT-PLC-K1. Kit 1 de PLC MITSUBISHI.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de tensión de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• MIT-PLC-K2. Kit 2 de PLC MITSUBISHI.

• N-ESA-MIT. Módulo de E/S Analógicas MITSUBISHI.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de 0 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de 0 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• MIT-PLC-K3. Kit 3 de PLC MITSUBISHI.

• N-HMIB-MIT. Módulo HMI Pequeño de MITSUBISHI.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Memoria para almacenamiento: 3 MB.

Tamaño de la pantalla: 89 mm (ancho) x 35,6 mm (alto) (3,8 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 320 x 128 píxeles.

Retroiluminación LED de cinco colores: blanco, verde, rosa, naranja y rojo.

Compatible con tarjetas de memoria SD.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• MIT-PLC-K4. Kit 4 de PLC MITSUBISHI.

• N-HMIA-MIT. Módulo HMI Grande de MITSUBISHI.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT con 65536 colores.

Memoria de almacenamiento: 9 MB.

Tamaño de la pantalla: 154 mm (ancho) x 85,9 mm (alto) (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 800 x 480 píxeles.

Retroiluminación LED de cinco colores: blanco, verde, rosa, naranja y rojo.

Compatible con tarjetas de memoria SD.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• MIT-PLC-K5. Kit 5 de PLC MITSUBISHI.

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Router-conmutador de red Ethernet.

Sistema wifi que permite la conexión inalámbrica de dispositivos (smartphone, tablet o PC).

Router de internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

Conjunción de ejercicios prácticos para realizar una aplicación de servidor web.

• OMR-PLC-K1. Kit 1 de PLC OMRON.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de tensión de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• OMR-PLC-K2. Kit 2 de PLC OMRON.

• N-ESA-OMR. Módulo de E/S Analógicas OMRON.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 1/8000 de fondo de escala.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 1/8000 de fondo de escala.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• OMR-PLC-K3. Kit 3 de PLC OMRON.

• N-HMIB-OMR. Módulo HMI Pequeño de OMRON.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 129,8 mm (ancho) x 103,8 mm (alto) (3,5 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 320 x 240 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• OMR-PLC-K4. Kit 4 de PLC OMRON.

• N-HMIA-OMR. Módulo HMI Grande de OMRON.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 202 mm (ancho) x 148 mm (alto) (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 800 x 480 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• OMR-PLC-K5. Kit 5 de PLC OMRON.

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Router-conmutador de red Ethernet.

Sistema wifi que permite la conexión inalámbrica de dispositivos (smartphone, tablet o PC).

Router de internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

Conjunción de ejercicios prácticos para realizar una aplicación de servidor web.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 350 x 640 x 1000 mm aprox.  - Peso: 55 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción al Sistema de Fabricación Flexible (FMS).

2.- Introducción a la neumática y electroneumática.

3.- Configuración de aplicación neumática.

4.- Introducción al control neumático.

5.- Estudio de los sensores de detección.

6.- Control manual de una mesa giratoria.

7.- Control automático de una mesa giratoria.

8.- Ejemplo de aplicación industrial.

Opcional

AE-PLC-MACT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.