ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El “AE-PLC-MPS” incluye:

Mesa con cuatro ruedas con freno.

Montada con perfiles de aluminio.

10 Piezas de trabajo de aluminio.

Tubos y racores identificados individualmente.

Equipo cableado y programado para el correcto funcionamiento del sistema.

Panel de control:

Interruptor magnetotérmico diferencial.

Pulsador de emergencia tipo seta.

Pulsadores de marcha y paro.

Conmutador Manual/Automático.

Indicadores luminosos para señalización.

Bornero para el conexionado de las entradas y salidas de la unidad con identificación individual.

Fuente de alimentación de 24 VDC.

Unidad de tratamiento de aire:

Filtro-regulador con trampa de agua.

Manómetro con indicador de doble escala.

Válvula de cierre.

Válvula de purga del circuito.

Módulo de movimiento de piezas:

Actuador neumático de simple efecto, cilíndrico:

Material: Acero inoxidable.

Vástago normalmente recogido.

Diámetro 20 mm.

Carrera de 100 mm.

Electroválvula neumática 5/2 biestable.

Sensor de efecto inductivo para comprobar la posición de la pieza.

2 sensores final de carrera de efecto reed para comprobar la posición del actuador neumático.

• AE-PLC. Entrenador de PLC. (Opcional).

Disponible modelos de PLC de diferentes fabricantes.

El AE-PLC incluye todos los componentes para empezar a trabajar con el PLC:

Fuente de alimentación eléctrica.

La CPU del PLC con señales digitales de entrada y salida.

Software para la programación del PLC.

Disponible varios kits opcionales para configurar un sistema de PLC completo.

• SAC. Unidad de Compresor de Aire Silencioso (Opcional).

Compresor de aire silencioso

Capacidad del calderín: 9  l.

Potencia: 340 W.

Aspiración de aire: 50  l./min.

Presión máxima: 8 bar.

Bajo nivel de ruido: máximo 40 dB.

Diseñada para ir situada debajo de la mesa de trabajo.

Cables y accesorios para un funcionamiento correcto.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones:   1000 x 600 x 1500 mm. aprox.  Peso: 80 Kg. aprox

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Introducción a la manufactura integrada por computador (CIM).

2.- Introducción a la tecnología neumática y electroneumática.

3.- Configuración de una aplicación neumática.

4.- Introducción a la tecnología de vacío.

5.- Configuración de una aplicación de vacío.

6.- Alimentación de piezas a un sistema automatizado.

Opcional

AE-PLC-MPS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.