SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité de base “AE-PLC-PAN-UB” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU PANASONIC.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique CPL, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120k instructions de base (étape).

Capacité d'enregistrement des données : 256k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 MB.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 GB.

Seize entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Module d'extension pour entrées et sorties numériques.

Fonction serveur Web :

Serveur web HTML inclus dans l'automate.

Jusqu'à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4.  Module de Commutateur Ethernet 4 Ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Module de commutation compact :

Quatre ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

Éléments requis pour l'unité de base “AE-PLC-PAN-UB” (Non inclus) :

•PAN-PLC-K1. Kit 1 de PLC PANASONIC.

• N-MT. Module de test.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VDC et 24 VDC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d'alimentation).

Éléments supplémentaires recommandés pour l'unité de base “AE-PLC-PAN-UB” (Non inclus) :

• PAN-PLC-K2. Kit 2 de PLC PANASONIC.

• N-ESA-PAN. Module E/S Analogique PANASONIC.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution: 12 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution: 12 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• PAN-PLC-K3. Kit 3 de PLC PANASONIC.

• N-HMIB-PAN. PANASONIC Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran couleur TFT de 4096 couleurs.

Taille de l’écran : 71,4 mm (largeur) x 53,7 mm (hauteur) (3,5 pouces).

Résolution de l’écran : 320 x 240 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• PAN-PLC-K4. Kit 4 de PLC PANASONIC.

• N-HMIA-PAN. PANASONIC HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 64K couleurs et format 16:9.

Taille de l'écran : 187 mm (largeur) x 147mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution de l’écran : 800 x 480 pixels.

Rétroéclairage à haute luminosité de 200 cd/m².

Mémoire flash de 4 GB.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• PAN-PLC-K5. Kit 5 de PLC PANASONIC.

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système WiFi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d'exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Utilisation de variables.

2.- Utilisation des entrées numériques I.

3.- Utilisation des entrées numériques II.

4.- Test des entrées numériques (PAN-PLC-K1).

5.- Utilisation des sorties numériques.

6.- Tester les sorties numériques.

7.- Utilisation des signaux analogiques I (PAN-PLC-K1 et PAN-PLC-K2).

8.- Utilisation des signaux analogiques II (PAN-PLC-K1 et PAN-PLC-K2).

9.- Générateur d'ondes carrées.

10.-Programme simple IHM (PAN-PLC-K3 ou PAN-PLC-K4).

11.-Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM I (PAN-PLC-K3 ou PAN-PLC-K4).

12.-Utilisation des sorties numériques avec le dispositif IHM II (PAN-PLC-K3 ou PAN-PLC-K4).

13.-Lecture des données d'un registre avec le dispositif IHM (PAN-PLC-K3 ou PAN-PLC-K4).

14.-Écriture de données dans un registre avec le dispositif IHM (PAN-PLC-K3 ou PAN-PLC-K4).

15.-Changement d'écran du pupitre opérateur (PAN-PLC-K3 ou PAN-PLC-K4).

16.-Connexion Internet de l'unité PLC (PAN-PLC-K5).

17.-Contrôlez les entrées numériques avec une application de serveur Web (PAN-PLC-K5).

18.-Contrôlez les sorties numériques avec une application de serveur Web (PAN-PLC-K5).

19.-Contrôlez les entrées analogiques avec une application de serveur Web (PAN-PLC-K5).

20.-Contrôlez les sorties analogiques avec une application de serveur Web (PAN-PLC-K5).

Optionnel

AE-PLC-PAN/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.