ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AE-PLC-SE” incluye los siguientes elementos:

• Estructura del elevador, sensores y panel de control.

Cabina móvil motorizada.

Motor de 24 VCC.

Carril del ascensor.

Dos sensores de final de carrera.

Puerta motorizada del ascensor:

Motor de 24 VCC.

Dos sensores de final de carrera.

Tres sensores capacitivos.

Cuatro pulsadores de llamada de planta.

Cuatro LEDs indicadores de solicitud de llamada.

Seis LEDs indicadores de sentido subida / bajada del ascensor.

Tres indicadores numéricos de posición del ascensor.

Indicador acústico.

16 señales digitales de entrada.

16 señales digitales de salida.

Tensión de alimentación (monofásica): 100 - 240 VCA.

Llave de permiso arranque / parada.

Conmutador funcionamiento automático / manual.

Pulsador.

Dos conectores para PLC

Panel del ascensor:

Tres pulsadores + tres LEDs indicadores para cada planta.

Dos LEDs indicadores de sentido subida / bajada del ascensor

Fusible 2 A.

• N-FAULT-KB. Módulo de Inyección de 20 Fallos.

20 interruptores de palanca.

20 LEDs asociados a los interruptores.

Elementos requeridos (al menos) (No incluidos):

- PLC PANASONIC. (Programa de ejemplo del PLC incluido).

• AE-PLC-PAN-UB. Unidad Base PLC PANASONIC.

• N-CPU-PAN. Módulo CPU Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Panasonic FP7:

Velocidad de procesamiento alta: 11ns por instrucción básica (paso).

Capacidad de programación: 120k por instrucción básica (paso).

Capacidad de registro de datos: 256k palabras.

Memoria independiente para comentarios: 3 MB.

Ranura para tarjetas de memoria SD / SDHC de hasta 32 GB.

16 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

16 salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Módulo de expansión para canales extras de entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Hasta 16 sesiones a la vez.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• PAN-PLC-K1. Kit 1 de PLC PANASONIC (Programa de ejemplo del PLC incluido).

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

20 generadores de señales digitales:

10 interruptores de palanca.

10 pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• PAN-PLC-K2. Kit 2 de PLC PANASONIC.

• N-ESA-PAN. Módulo de E/S Analógicas Panasonic.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

- PLC SIEMENS. (Programa de ejemplo del PLC no incluido).

• AE-PLC-SIE-UB. Unidad Base PLC SIEMENS.

• N-CPU-SIE. Módulo CPU Siemens.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, SIEMENS S7 - 1200:

Velocidad de procesamiento alta: cálculo de 64 bit.

Memoria de programa / datos: 100 KB.

Memoria de carga: 4 MB expandibles con tarjeta de memoria Siemens.

Tiempos de procesamiento del CPU para operaciones de bit: 0,085 µs / instrucción.

Frecuencia de conteo: 100 kHz.

22 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

18 salidas de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 10 bits con rango de voltaje de  0 V a 10 V.

Módulo de expansión para entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Profinet / Ethernet.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• SIE-PLC-K1. Kit 1 de PLC SIEMENS.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

20 generadores de señales digitales:

10 interruptores de palanca.

10 pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• SIE-PLC-K2. Kit 2 de PLC PANASONIC.

• N-ESA-SIE. Módulo de E/S Analógicas Siemens.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V o 0 / 4 - 20 mA (configurable).

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 13 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V o 0 / 4 - 20 mA (configurable).

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 13 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Profinet / Ethernet.

- PLC OMRON. (Programa de ejemplo del PLC no incluido).

• AE-PLC-OMR-UB. Unidad Base PLC OMRON.

• N-CPU-OMR. Módulo de CPU Omron.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, OMRON NX1:

Velocidad de procesamiento alta: 3,3 ms por instrucción básica (paso) y 70 ns o más por instrucción matemática (para datos LONG REAL).

Capacidad de programación: 1,5 MB.

Ranura para tarjetas de memoria SD / SDHC.

18 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

14 salidas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• OMR-PLC-K1. Kit 1 de PLC OMRON.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

20 generadores de señales digitales:

10 interruptores de palanca.

10 pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• OMR-PLC-K2. Kit 2 de PLC OMRON.

• N-ESA-OMR. Módulo de E/S Analógicas Omron.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 1 / 8000 de fondo de escala.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 1 / 8000 de fondo de escala.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

- PLC ALLEN BRADLEY. (Programa de ejemplo del PLC no incluido).

• AE-PLC-AB-UB. Unidad Base PLC ALLEN BRADLEY.

• N-CPU-AB. Módulo CPU Allen Bradley.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, controlador Allen Bradley CompactLogix 5370 L1:

Alta velocidad y gran rendimiento de control.

Tareas de controlador: 32.

Programas por tarea: 1000.

Memoria disponible por el usuario: 384 KB.

Ranura para tarjetas de memoria SD con una tarjeta de memoria de 1 GB en su interior.

Dos conectores Ethernet con una tasa de comunicación de 10 / 100 Mbps.

Conexión USB para actualizaciones del Firmware.

16 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

16 salidas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AB-PLC-K1. Kit 1 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

20 generadores de señales digitales:

10 interruptores de palanca.

10 pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• AB-PLC-K2. Kit 2 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ESA-AB. Módulo de E/S Analógicas Allen Bradley.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de 0 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución de 16 bits.

Conversión de entrada tipo sigma-delta.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de 0 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución de 16 bits.

Precisión: 0,1% escala completa.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

- PLC MITSUBISHI. (Programa de ejemplo del PLC no incluido).

• AE-PLC-MIT-UB. Unidad Base PLC MITSUBISHI.

• N-CPU-MIT. Módulo CPU Mitsubishi.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Protección por sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, Mitsubishi FX5U:

Velocidad de procesamiento alta: 34 ns por instrucción básica (paso) y 34 ns o más para una instrucción matemática.

Memoria para programa / datos: 64000 pasos.

Ranura para tarjetas de memoria SD.

16 entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

16 salidas digitales de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Una salida analógica de 12 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Conector para las señales de entrada y salida digitales.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

• MIT-PLC-K2. Kit 2 de PLC MITSUBISHI.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

20 generadores de señales digitales:

10 interruptores de palanca.

10 pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de voltaje de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Niveles de voltaje de salida desde -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

• MIT-PLC-K2. Kit 2 de PLC MITSUBISHI.

• N-ESA-MIT. Módulo de E/S Analógicas Mitsubishi.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V.

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 12 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 12 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• PAN-PLC-K4. Kit 4 de PLC PANASONIC.

• N-HMIA-PAN. Módulo HMI Grande de PANASONIC.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla de TFT de 64k colores con formato 16:9.

Tamaño de la pantalla: 187 x 147 mm (7 pulgadas).

Resolución: 800 x 480 WVGA.

Retroiluminación LED con gran luminosidad de 200 cd / m2.

Memoria flash de 4 GB.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• SIE-PLC-K4. Kit 4 de PLC SIEMENS.

• N-HMIA-SIE. Módulo HMI Grande de SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla de TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 154,1 x 85,9 mm (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla de 480 (ancho) x 800 (alto) píxeles.

Retroiluminación LED.

Conector para el módulo conmutador Profinet / Ethernet.

• OMR-PLC-K4. Kit 4 de PLC OMRON.

• N-HMIA-OMR. Módulo HMI Grande de OMRON.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla de TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 202 x 148 mm (7 pulgadas).

Resolución: 800 x 480 WVGA.

Retroiluminación: LED.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• AB-PLC-K4. Kit 4 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-HMIA-AB. Módulo HMI Grande de ALLEN BRADLEY.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla de alta resolución que soporta 65k colores.

Procesador CPU de 800 MHz con 256 MB de memoria.

Tamaño de la pantalla: 153,6 x 86,6 mm (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla de 800 (ancho) x 480 (alto) píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Ranura para tarjetas de memoria SD.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

• MIT-PLC-K4. Kit 4 de PLC MITSUBISHI.

• N-HMIA-MIT. Módulo HMI Grande de MITSUBISHI.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla de TFT con 65536 colores.

Memoria de almacenamiento: 9 MB.

Tamaño de la pantalla: 154 x 85,9 mm (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla de 800 (ancho) x 480 (alto) píxeles.

Retroiluminación LED de cinco colores: blanco, verde, rosa, naranja y rojo.

Ranura para tarjetas de memoria SD.

Conector para el módulo conmutador Ethernet.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en Marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 900 x 600 x 310 mm aprox.  - Peso: 30 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación de todos los sensores, actuadores y mecanismos del elevador.

2.- Verificación del correcto alineamiento del elevador con los sensores capacitivos y finales de carrera.

3.- Verificación del correcto alineamiento de la puerta del elevador con los sensores finales de carrera.

4.- Estudio de los conceptos fundamentales del PLC. Entradas y salidas digitales, señales analógicas.

5.- Utilización y comprobación de las entradas y salidas digitales.

6.- Utilización y comprobación de las salidas analógicas para el control de la velocidad del elevador y de la puerta.

7.- Comprobación del funcionamiento de sensores capacitivos mediante la aproximación manual del elevador a los mismos.

8.- Comprobación del funcionamiento de los sensores de final de carrera.

9.- Comprobación del funcionamiento del sensor de barrera de la cabina.

10.- Programación del control manual de subida y bajada del ascensor.

11.- Programación del control automático de la puerta con sensor de barrera.

12.- Programación del control automático del ascensor en condiciones normales de funcionamiento.

13.- Programación del alineamiento automático del ascensor.

14.- Control remoto del ascensor con una pantalla HMI. (Requerido el AE-PLC-PAN-K4)

15.- Configuración y programación de protocolos de emergencia en ascensores.

16.- Inyección e identificación de fallos durante el funcionamiento del ascensor.

Opcional

AE-PLC-SE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.