ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La unidad base “AE-PLC-SIE-UB” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicos: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CPU-SIE. Módulo CPU SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Protección de sobreintensidad con fusible.

Dispositivo PLC, SIEMENS S7 - 1200:

Velocidad de procesamiento alta: cálculo de 64 bit.

Memoria de programa/datos: 100 kB.

Memoria de carga: 4 MB expandibles con tarjeta de memoria Siemens.

Tiempos de procesamiento del CPU para operaciones de bit: 0,085µs/instrucción.

Frecuencia de conteo: 100 kHz.

Veintidós entradas digitales con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dieciocho salidas de tipo relé con niveles de voltaje 0 V y 24 V.

Dos entradas analógicas de 10 bits con rango de voltaje de 0 V a 10 V.

Módulo de expansión para entradas y salidas digitales.

Función de servidor web:

Servidor HTML incluido en el PLC.

Compatible con los motores de búsqueda más comunes.

Conector para las señales digitales de entrada y salida.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• N-SWT-4. Módulo Conmutador de Ethernet de 4 Puertos.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Módulo interruptor compacto:

Cuatro puertos Ethernet.

Fusible de protección (a la altura de tensión alimentación).

Elementos requeridos de la unidad base “AE-PLC-SIE-UB” (No incluidos):

• SIE-PLC-K1. Kit 1 de PLC SIEMENS.

• N-MT. Módulo de Test.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Veinte generadores de señales digitales:

Diez interruptores de palanca.

Diez pulsadores.

Cada generador de señal digital tiene ligado un LED verde.

Niveles de tensión de salida de 0 VCC y 24 VCC.

Seis generadores de señales analógicos:

Seis potenciómetros.

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V.

Fusibles de protección (a la altura de tensión alimentación).

Elementos adicionales recomendados de la unidad base “AE-PLC-SIE-UB” (No incluidos):

• SIE-PLC-K2. Kit 2 de PLC SIEMENS.

• N-ESA-SIE. Módulo de E/S Analógicas SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Unidad de expansión para entradas analógicas:

Rango de tensión de entrada de -10 V a +10 V o 0/4 - 20 mA (configurable).

Cuatro entradas analógicas.

Resolución: 13 bits.

Unidad de expansión para salidas analógicas:

Rango de tensión de salida de -10 V a +10 V o 0/4 - 20 mA (configurable).

Cuatro salidas analógicas.

Resolución: 13 bits.

Conector para las señales de entrada y salida analógicas.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K3. Kit 3 de PLC SIEMENS.

• N-HMIB-SIE. Módulo HMI Pequeño de SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 95 mm (ancho) x 53,9 mm (alto) (4,3 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 272 x 480 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K4. Kit 4 de PLC SIEMENS.

• N-HMIA-SIE. Módulo HMI Grande de SIEMENS.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Dispositivo HMI:

Pantalla táctil.

Pantalla TFT de 65536 colores.

Tamaño de la pantalla: 154,1 mm (ancho) x 85,9 mm (alto) (7 pulgadas).

Resolución de la pantalla: 480 x 800 píxeles.

Retroiluminación: LED blanco.

Conector para el módulo conmutador Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K5. Kit 5 de PLC SIEMENS.

• N-MOD. Módulo de Comunicación Módem.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA.

Router-conmutador de red Ethernet.

Sistema Wifi que permite la conexión inalámbrica de dispositivos (smartphone, tablet o PC).

Router de Internet con enchufe RJ-11 para conectar la línea telefónica.

Conjunción de ejercicios prácticos para realizar una aplicación de servidor web.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Utilización de variables.

2.- Utilización de entradas digitales I.

3.- Utilización de entradas digitales II.

4.- Comprobación de entradas digitales.

5.- Utilización de salidas digitales.

6.- Comprobación de salidas digitales.

7.- Utilización de señales analógicas I (SIE-PLC-K1 y SIE-PLC-K2).

8.- Utilización de señales analógicas II (SIE-PLC-K1 y SIE-PLC-K2).

9.- Generador de ondas cuadradas.

10.- Programación simple de HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

11.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

12.- Utilización de salidas digitales con el dispositivo HMI II (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

13.- Lectura de datos de un registro con el dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

14.- Escritura de datos en un registro con el dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

15.- Cambio de pantallas del dispositivo HMI (SIE-PLC-K3 o SIE-PLC-K4).

16.- Conexión a internet del equipo PLC (SIE-PLC-K5).

17.- Control de entradas digitales con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

18.- Control de salidas digitales con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

19.- Control de entradas analógicas con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

20.- Control de salidas analógicas con una aplicación de servidor web (SIE-PLC-K5).

Opcional

AE-PLC-SIE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.