SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité “AE-PLC-SLB” est composée principalement de :

Table à quatre roues avec freins montées sur profilés en aluminium.

Logiciel de programmation automate :

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131-3.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows.

5 langages de programmation :

Schéma à contacts (LD).

Texte structuré (ST).

Liste d'instructions (IL).

Diagramme de fonctions séquentielles (SFC).

Diagramme de blocs fonctionnels (FBD).

Programmation, service et diagnostic à distance.

Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prise en charge des fonctions et blocs fonctionnels créés par l'utilisateur.

Enregistrez les fichiers du projet dans PLC.

Exemple de didacticiel de démarrage rapide inclus.

Panneau électrique:

Interrupteur magnétothermique différentiel.

Alimentation de 24 VCC.

Panneau de contrôle:

Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence à tête champignon.

Boutons poussoirs Start et Stop.

Interrupteur pour fonctionnement manuel ou automatique.

Indicateur lumineux.

Lampe à pile à LED.

Module de boîte à clés d'injection de défauts :

Module boîte à clés rouge avec 20 interrupteurs à l'intérieur.

2 connecteurs DB37.

Chaque défaut est généré via des interrupteurs à bascule.

Circuit pneumatique :

Unité de traitement d'air :

Filtre-régulateur avec piège à eau.

Manomètre avec indicateur à double échelle.

Vanne d'arrêt.

8 vannes de régulation de débit.

Actionneur pneumatique rotatif.

Électrovannes pneumatiques 5/2 monostables.

3 actionneurs pneumatiques double effet.

3 électrovannes pneumatiques 5/2 bistables.

Tubes et raccords instantanés identifiés individuellement.

Capteurs :

Capteur de couleur.

6 fins de course à effet Reed.

2 capteurs capacitifs.

Capteur inductif.

Logiciel de programmation PLC :

Logiciel de programmation développé selon la norme IEC 61131 – 3.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows.

Cinq langages de programmation :

Diagramme à contacts (LD). Texte structuré (ST). Liste d'instructions (IL). Diagramme de fonctions séquentielles (SFC). Diagramme de blocs fonctionnels (FBD).

Programmation, entretien et diagnostic à distance.

Taille minimale du programme.

Puissants outils de débogage et de surveillance.

Prend en charge les fonctions et blocs de fonctions créés par l'utilisateur.

Enregistre les fichiers de projet dans l'automate.

Exemples et Didacticiel de Démarrage Rapide inclus.

Logiciel de programmation d'-écran tactile HMI :

Outils pour la Création d'Écran :

Ce logiciel est un outil conçu pour la programmation d'écrans de type tactile. Grâce à cet outil, des écrans et des images adaptés peuvent être créés et conçus. Il permet de transférer le programme sur l'écran, de charger des projets réalisés depuis le terminal et d'imprimer les écrans créés.

De nombreuses fonctions. Création d'écrans :

Ce logiciel dispose de nombreux outils de programmation. Dispositifs de visualisation de textes, de diagrammes ou de données ; dessin de bouton, de graphique, de pilotes. Ce logiciel permet de créer des écrans fonctionnels adaptables à chaque application.

Fonctions de Dessin : Différents éléments de programmation peuvent être réalisés grâce à des icônes et des bitmaps appropriés.

Opération Facile (Cliquez et Glissez) :

Une bibliothèque d'éléments permet de programmer via la souris, en glissant simplement un élément et en le localisant à sa place. (Cliquez et glissez).

Création facile de bibliothèques utilisateurs :

Les bibliothèques utilisateur peuvent être enregistrées et stockées avec des éléments appropriés à utiliser dans les prochains projets.

Impression. Les différents écrans du projet peuvent être imprimés :

Il est possible de visualiser une vue préliminaire. Il est également possible de sélectionner les écrans ou les configurations à imprimer.

Utilisation facile. Éditeur de bitmaps :

Il existe un outil qui permet de créer, lire et modifier des bitmaps afin de les utiliser comme éléments de programmation d'écran. Des boutons adaptés créés à partir d'images peuvent être facilement réalisés.

Panneau de contrôle :

Interrupteur à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence à tête champignon.

Boutons-poussoirs de démarrage et d'arrêt.

Interrupteur pour fonctionnement manuel ou automatique.

Témoin lumineux.

Lampe à LED en forme de colonne.

Bloc de bornes pour le raccordement des entrées et sorties de l'équipement identifiées individuellement.

Éléments requis (Requis : “SAC” ou “SU-P”. Parmi les autres éléments, au moins un est également requis) (Non inclus) :

• AE-PLC-PAN-UB. Unité de Base PLC PANASONIC.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-PAN. Module CPU Panasonic.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Périphérique CPL, Panasonic FP7 :

Vitesse de traitement élevée : 11 ns par instruction de base (étape).

Capacité de programmation : 120k instructions de base (étape).

Capacité d'enregistrement des données : 256k mots.

Mémoire indépendante pour les commentaires : 3 MB.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC jusqu’à 32 GB.

Seize entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Module d'extension pour entrées et sorties numériques.

Fonction serveur web :

Serveur web HTML inclus dans l'automate.

Jusqu'à seize sessions en même temps.

Compatible avec les moteurs de recherche les plus courants.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• AE-PLC-SIE-UB. Unité de Base PLC SIEMENS.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-SIE. Module CPU Siemens.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Appareil automate, SIEMENS S7 – 1200 :

Grande capacité de traitement : calcul 64 bits.

Mémoire programme/données : 100 kB.

Mémoire de chargement : 4 Mo extensible avec une carte mémoire Siemens.

Temps de traitement CPU pour les opérations sur bits : 0,085 µs/instruction.

Fréquence de comptage : 100 kHz.

Vingt-deux entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Dix-huit sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Deux entrées analogiques de 10 bits avec plage de tension de 0 V à 10 V.

Module d'extension pour entrées et sorties numériques supplémentaires.

Fonction du serveur Web :

Serveur Web HTML intégré dans l'automate.

Compatible avec la plupart des moteurs de recherche courants.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur pour le module de commutation Profinet/Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• AE-PLC-AB-UB. Unité de Base PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-AB. Module CPU Allen Bradley.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Contrôleur PLC Allen Bradley CompactLogix 5370 L1 :

Contrôle à haute vitesse et à haute performance.

Tâches du contrôleur : 32.

Tâches de programme : 1000.

Mémoire disponible pour l'utilisateur : 384 kB.

Mémoire interne de la carte SD : 1 GB.

Deux connecteurs Ethernet avec un taux de communication de 10/100 Mbps.

Connexion USB pour les mises à jour du micrologiciel.

Seize entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• AE-PLC-MIT-UB. Unité de Base PLC MITSUBISHI.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-MIT. Module CPU Mitsubishi.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Dispositif PLC, Mitsubishi FX5U :

Vitesse de traitement élevée : 34 ns par instruction de base (pas) et 34 ns ou plus pour une instruction mathématique.

Capacité de programmation : 64000 pas.

Compatible avec les cartes mémoire SD.

Seize entrées numériques avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Seize sorties numériques de type relais avec des niveaux de tension de 0 V et 24 V.

Deux entrées analogiques 12 bits avec une plage de tension de 0 V à 10 V.

Une sortie analogique 12 bits avec une plage de tension de 0 V à 10 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• AE-PLC-OMR-UB. Unité de Base PLC OMRON.

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Prise de connexion du fil d'alimentation monophasée.

Différentiel magnétothermique, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-CPU-OMR. Module CPU Omron.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC.

Protection contre les surintensités avec fusible.

Appareil PLC, OMRON NX1 :

Vitesse de traitement élevée : 3,3 ns par instruction de base (étape) et 70 ns ou plus pour l'instruction mathématique (pour les données LONG REAL).

Capacité de programmation : 1,5 MB.

Compatible carte mémoire SD / SDHC.

Dix-huit entrées numériques avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Quatorze sorties numériques de type relais avec niveaux de tension 0 V et 24 V.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie numériques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• N-SWT-4. Module de Commutateur Ethernet 4 ports.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC.

Module de commutation compact :

Huit ports Ethernet.

Protection par fusible (à hauteur de la tension d'alimentation).

• SAC. Unité de Compresseur d’Air Silencieux.

Conçu pour fonctionner avec les unités EDIBON.

Moteur monophasé de 340 W.

Niveau sonore réduit, maximum 40 dB.

Capacité de la chaudière : 9 l.

Pression maximale : 8 bar ou 0,8 MPa.

Débit d’air maximal : 50 l/min.

Soupape de sécurité.

Interrupteur marche/arrêt.

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une gamme de 0 – 12 bar pour mesurer la pression de l’air avant le filtre-régulateur d’air.

Filtre régulateur d’air (FR) :

Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une plage de 0 à 12 bar pour mesurer la pression de l’air après le filtre régulateur d’air.

Filtre à air avec vanne de purge.

Régulateur de pression d’air 0 – 8 bar.

Raccord rapide de 6 mm pour les tuyaux flexibles utilisés en pneumatique.

Indicateur de niveau d’huile :

L’unité comprend l’huile nécessaire à son fonctionnement.

L’unité comprend les types de connecteurs nécessaires pour travailler avec les unités pneumatiques conçus par EDIBON.

• SU-P. Grande Unité d'Alimentation Pneumatique.

Il est recommandé d’utiliser les kits correspondants à chaque marque en fonction du PLC sélectionné (Panasonic, Siemens, Mitsubishi, Omron et/ou Allen Bradley) ( Non inclus) :

• AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

Simulations de systèmes en 2D et 3D.

Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219–1 et 1219–2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

Permet la programmation dans les langues suivantes :

GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur.

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131–3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131–3, des programmes simulés dans le logiciel.

Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système.

• PAN-PLC-K1. Kit 1 de PLC PANASONIC.

• N-MT. Module de Test.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VDC et 24 VDC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d'alimentation).

• PAN-PLC-K2. Kit 2 de PLC PANASONIC.

• N-ESA-PAN. Module E/S Analogique Panasonic.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution: 12 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution: 12 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• PAN-PLC-K3. Kit 3 de PLC PANASONIC.

• N-HMIB-PAN. Panasonic Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran couleur TFT de 4096 couleurs.

Taille de l’écran : 71,4 mm (largeur) x 53,7 mm (hauteur) (3,5 pouces).

Résolution de l’écran : 320 x 240 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Compatible avec les cartes mémoire SD / SDHC.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• PAN-PLC-K4. Kit 4 de PLC PANASONIC.

• N-HMIA-PAN. PANASONIC HMI Module Avancé.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 64K couleurs et format 16:9.

Taille de l’écran : 187 mm (largeur) x 147mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution de l’écran : 800 x 480 pixels.

Rétroéclairage à haute luminosité de 200 cd/m².

Mémoire flash de 4 GB.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• PAN-PLC-K5. Kit 5 de PLC PANASONIC.

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système wifi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d’exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

• SIE-PLC-K1. Kit 1 de PLC SIEMENS.

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d’alimentation).

• SIE-PLC-K2. Kit 2 de PLC SIEMENS.

• N-ESA-SIE. Module d’E/S Analogique SIEMENS.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V ou 0/4 - 20 mA (configurable).

Quatre  entrées analogiques.

Résolution : 13 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V ou 0/4 - 20 mA (configurable).

Quatre sorties analogiques.

Résolution : 13 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur au module de commutation Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K3. Kit 3 de PLC SIEMENS.

• N-HMIB-SIE. SIEMENS Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 95 mm (largeur) x 53,9 mm (hauteur) (4,3 pouces).

Résolution d'écran : 272 x 480 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Connecteur pour le module de commutation Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K4. Kit 4 de PLC SIEMENS.

• N-HMIA-SIE. SIEMENS HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 154,1 mm (largeur) x 85,9 mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution d'écran : 480 x 800 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Connecteur pour le module de commutation Profinet/Ethernet.

• SIE-PLC-K5. Kit 5 de PLC SIEMENS.

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système wifi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d’exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

• AB-PLC-K1. Kit 1 de PLC  ALLEN BRADLEY.

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d’alimentation).

• AB-PLC-K2. Kit 2 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-ESA-AB. Module d’E/S Analogique ALLEN BRADLEY.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de 0 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution : 16 bits.

Conversion d'entrée sigma-delta.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de 0 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution : 16 bits.

Précision : 0,1 % pleine échelle.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• AB-PLC-K3. Kit 3 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-HMIB-AB. ALLEN BRADLEY Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Processeur CPU 800 MHz avec 256 Mo de mémoire.

Taille de l'écran : 95 mm (largeur) x 53,9 mm (hauteur) (4 pouces).

Résolution d'écran : 480 x 272 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Compatibilité carte mémoire SD.

Connecteur pour le  module de commutation Ethernet.

• AB-PLC-K4. Kit 4 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-HMIA-AB. ALLEN BRADLEY HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMU :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Processeur CPU 800 MHz avec 256 Mo de mémoire.

Taille de l'écran : 153,6 mm (largeur) x 86,6 mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution d'écran : 800 x 480 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Compatibilité carte mémoire SD.

Connecteur pour le  module de commutation Ethernet.

• AB-PLC-K5. Kit 5 de PLC ALLEN BRADLEY.

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système wifi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d’exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

• MIT-PLC-K1. Kit 1 de PLC MITSUBISHI.

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d’alimentation).

• MIT-PLC-K2. Kit 2 de PLC MITSUBISHI.

• N-ESA-MIT. Module d’E/S Analogique MITSUBISHI.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de 0 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution : 12 bits.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de 0 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution : 12 bits.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• MIT-PLC-K3. Kit 3 de PLC MITSUBISHI.

• N-HMIB-MIT. MITSUBISHI Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Appareil HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Mémoire de stockage : 3 Mo.

Taille de l'écran : 89 mm (largeur) x 35,6 mm (hauteur) (3,8 pouces).

Résolution de l'écran : 320 x 128 pixels.

Cinq couleurs de rétroéclairage LED : blanc, vert, rose, orange et rouge.

Compatible avec carte mémoire SD.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• MIT-PLC-K4. Kit 4 de PLC MITSUBISHI.

• N-HMIA-MIT. MITSUBISHI HMI Module Avancé.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Appareil HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Mémoire de stockage : 9 Mo.

Taille de l'écran : 154 mm (largeur) x 85,9 mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution de l'écran : 800 x 480 pixels.

Cinq couleurs de rétroéclairage LED : blanc, vert, rose, orange et rouge.

Compatible avec carte mémoire SD.

Connecteur au module de commutation Ethernet.

• MIT-PLC-K5. Kit 5 de PLC MITSUBISHI.

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système wifi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d’exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

• OMR-PLC-K1. Kit 1 de PLC OMRON.

• N-MT. Module de Test.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Vingt générateurs de signaux numériques :

Dix commutateurs.

Dix boutons poussoirs.

Chaque sortie est associée à une LED verte.

Niveaux de tension de sortie de 0 VCC et 24 VCC.

Six générateurs de signaux analogiques :

Six potentiomètres.

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Fusibles de protection (à hauteur de la tension d’alimentation).

• OMR-PLC-K2. Kit 2 de PLC OMRON.

• N-ESA-OMR. Module d’E/S Analogique OMRON.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Unité d'extension pour entrées analogiques :

Plage de tension d'entrée de -10 V à +10 V.

Quatre entrées analogiques.

Résolution : 1/8000 pleine échelle.

Unité d'extension pour sorties analogiques :

Plage de tension de sortie de -10 V à +10 V.

Quatre sorties analogiques.

Résolution : 1/8000 pleine échelle.

Connecteur pour les signaux d'entrée et de sortie analogiques.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• OMR-PLC-K3. Kit 3 de PLC OMRON.

• N-HMIB-OMR. OMRON Basic HMI Module.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 129,8 mm (largeur) x 103,8 mm (hauteur) (3,5 pouces).

Résolution d'écran : 320 x 240 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• OMR-PLC-K4. Kit 4 de PLC OMRON.

• N-HMIA-OMR. OMRON HMI Module Avancé.

Tension  d'alimentation (monophasée) : 230 VCA.

Périphérique HMI :

Écran tactile.

Écran couleur TFT de 65536 couleurs.

Taille de l'écran : 202 mm (largeur) x 148 mm (hauteur) (7 pouces).

Résolution d'écran : 800 x 480 pixels.

Rétroéclairage : LED blanche.

Connecteur pour le module de commutation Ethernet.

• OMR-PLC-K5. Kit 5 de PLC OMRON.

• N-MOD. Module de Communication Modem.

Tension d’alimentation (monophasé) : 230 VCA.

Routeur-switch de réseau Ethernet.

Système wifi qui permet de connecter sans fil des appareils (smartphone, tablette ou PC).

Routeur internet avec prise RJ-11 pour connecter la ligne téléphonique.

Conjonction d’exercices pratiques pour réaliser une application de serveur web.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 945 x 730 x 1150 mm environ. - Poids: 60 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Introduction au système de fabrication flexible : Identification des composants unitaires.

2.- Introduction à la pneumatique et à l'électropneumatique : Identification des composants.

3.- Configuration d'une application pneumatique.

4.- Fonctionnement du système pneumatique : Introduction aux actionneurs pneumatiques.

5.- Etude de la détection des capteurs.

6.- Contrôle manuel et étude des capteurs inductifs et colorés.

7.-  Application industrielle d'un système de tri de billes.

8.- Modification des paramètres du processus de l'ascenseur et optimisation du temps de processus.

9.-  Analyse et diagnostic des défauts insérés.

Optionnel

AE-PLC-SLB/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.