ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo AEDC/A:

Estructura de acero inoxidable.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Todos los elementos metálicos son de  acero inoxidable s316, incluidos los soportes.

Las juntas son aptas para alimentación y para su uso con temperaturas de 300°C.

Tanque de alimentación con conexión a vacío para desaireación del aceite.

Serpentín en el tanque de alimentación, para precalentar el aceite, favoreciendo la desaireación.

Calentador de agua caliente sanitaria para intercambio en el serpentín del tanque de alimentación.  Válvula de regulación del suministro de agua al serpentín, en función de la temperatura deseada.

Bomba de alimentación al sistema del aceite desaireado con regulación de caudal, rango: 8 – 20 kg/h.

Tres intercambiadores de calor de placas  para calentamiento del aceite vegetal a tratar:

Dos intercambiadores en contracorriente con aceite ya desodorizado.

Intercambiador para calefacción del aceite a tratar en contracorriente con aceite térmico.

20 placas.

Recubiertos de  Si02 apto para alimentación.

Columna de Destilación/Desadificacion basada en una columna de relleno estructurado, calorifugada, conectada a vacío y equipada con:

Distribuidor de entrada de aceite ubicado en el punto de entrada del aceite de alimentación a la columna por la parte superior de ésta. Garantiza una distribución homogénea del aceite al ser introducido en la columna.

Tres pisos de bandejas de platos para favorecer el contacto entre las fases líquido y vapor y se mejore el rendimiento de la destilación.

Cuatro campanas constituyen la base del stripping y permiten el ascenso del vapor a través de la columna y de un orificio central, a través del cual cae el aceite hasta la superficie del primer plato o plato superior.

Relleno de la columna Flexipac 500Y. Está distribuido en planchas colocadas con un ángulo de 90° cada una respecto de la siguiente, de forma que no se formen en ningún momento caminos preferenciales y se garantice la distribución homogénea del fluido a lo largo de la columna.

Distribuidor de vapor, empleado como gas de arrastre: cinco puntos de entrada del vapor de arrastre. Hay un punto ubicado encima de los platos de contacto, otros tres ubicados en el interior de los platos  (uno dentro de cada plato) y el último en fondo de columna por debajo de los platos de contacto.

En cabeza de columna se dispone de 4 serpentines que permiten ayudar a condensar los ácidos grasos extraídos. Estos serpentines se pueden conectar al agua de red de forma que se mantenga una temperatura constante.

Dos demister.

Serpentín en la parte inferior de la columna de circulación del aceite térmico para mantenimiento de la temperatura en la columna.

Bomba con caudal regulable de salida del desodorizador.

Depósito enfriador del aceite tratado equipado con serpentín con agua de refrigeración con tapa transparente.

Circuito de  aceite térmico:

Caldera de aceite térmico alimentario que aporta la energía que es necesaria para calentar el aceite de entrada a la columna. Temperatura máxima del aceite térmico: 300 °C.

Aceite térmico alimentario.

Bomba con regulación de caudal de aceite térmico.

Dos válvulas proporcionales para controlar los caudales de aceite térmico que se impulsa al intercambiador de calor y/o al serpentín de la columna de desodorización.

Circuito de recirculación de ácidos grasos:

Bomba  de recirculación de ácidos grasos, para evitar la solidificación de los mismos y mantener la temperatura en la cabeza de columna.

Extracción directa mediante válvula manual o redirigidos  a un depósito de enfriamiento hasta 60 °C:

Depósito de enfriamiento con serpentín para agua de refrigeración para evitar la condensación y espesamiento de los ácidos grasos.

Depósito auxiliar con toma de Nitrógeno para tomar muestra en cualquier momento

Circuito de vacío:

Bomba de vacío.

Trampa de vacío que evita que los vapores procedentes de la columna lleguen a la bomba. Dispone de serpentín que forma parte de una  unidad condensadora, y permite condensar el vapor de agua procedente de la columna, reduciendo su volumen y permitiendo que la bomba de vacío mantenga en todo momento el vacío en el sistema.

Unidad condensadora cargada  con refrigerante R-404.

Generador de vapor de arrastre. Potencia 3kW.

Circuito de Nitrógeno.

Sensores de temperatura y de presión en los puntos claves del sistema.

Sensores de caudal de aceite de aceite vegetal.

Interruptor de nivel.

Válvulas solenoides de seguridad y todas las medidas necesarias como, alarmas, termostato, presostato,etc.  para un trabajo seguro.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TGV. Generador de Vapor (3 kW).

2 AEDC/A/CIB. Caja-Interface de Control:

La Caja-Interface de Control forma parte del sistema SCADA.

Caja-Interface de Control con diagrama del proceso en el panel frontal.

Los elementos de control del equipo están permanentemente controlados desde el computador.

Visualización simultánea en el computador de todos los parámetros que intervienen en el proceso.

Calibración de todos los sensores que intervienen en el proceso.

Representación en tiempo real de las curvas de las respuestas del sistema.

Todos los valores de los actuadores pueden ser cambiados en cualquier momento desde el teclado, permitiendo el análisis de las curvas y respuestas del proceso completo.

Señales protegidas y filtradas para evitar interferencias externas.

Control PID en tiempo real con flexibilidad de modificaciones de los parámetros PID desde el teclado del computador, en cualquier momento durante el proceso.

Control PID en tiempo real de los parámetros que intervienen en el proceso simultáneamente.

Control proporcional, control integral y control derivativo, basado en la fórmula matemática real del PID, mediante cambio de los valores, en cualquier momento, de las tres constantes de control (constantes proporcional, integral y derivativa).

Control abierto permitiendo modificaciones, en cualquier momento y en tiempo real, de los parámetros que intervienen en el proceso, simultáneamente.

Tres niveles de seguridad, uno mecánico en el equipo, otro electrónico en la interface de control y el tercero en el software de control.

3 DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

La Tarjeta de Adquisición de Datos forma parte del sistema SCADA.

Tarjeta de Adquisición de Datos PCI Express (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica: Canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Velocidad de muestreo hasta: 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Salida analógica: Canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536.

Entrada/Salida digital: Canales=24 entradas/salidas.

La tarjeta de Adquisición de Datos puede sufrir cambios de modelo en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

4 AEDC/A/CCSOF. Software de Control y Control PID + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Control PID analógico y digital. Menú para la selección del PID y del punto de consigna requeridos en todo el rango de trabajo.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Velocidad de muestreo hasta 250 KS/s (kilo muestras por segundo).

Sistema de calibración de los sensores que intervienen en el proceso.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

5 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

6 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de Prácticas.

*Referencias de 1 a 6 son los items principales: AEDC/A + AEDC/A/CIB + DAB + AEDC/A/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Estudio del funcionamiento de una versión a pequeña escala del proceso industrial de desodorización en continuo.

2.- Estudio del funcionamiento de una versión a pequeña escala del proceso industrial de desodorización en discontinuo.

3.- Estudio de una columna de relleno estructurado.

4.- Estudio del proceso de eliminación de ácidos grasos de diferentes aceites vegetales.

5.- Estudio de la variación de la temperatura del proceso de desodorización.

6.- Estudio de la variación de la presión del proceso de desodorización.

7.- Estudio de la variación de la cantidad de vapor directo añadido al proceso de desodorización.

8.- Estudio de la variación del tiempo de procesado total en el proceso de desodorización.

9.- Estudio de la influencia de la recirculación de los ácidos grasos obtenidos en el proceso.

Posibilidades prácticas adicionales:

10.-Calibración de sensores.

11.-Estudio de la influencia del tipo de relleno en el proceso de eliminación de ácidos grasos.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

12.-  Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

13.-  Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

14.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.

15.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

16.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

17.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

18.-Control del proceso del equipo AEDC/A a través de la interface de control, sin el computador.

19.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo AEDC/A.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

7 AEDC/A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

8 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA y Control PID de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.