SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-ACDHA” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3 PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ARR12. Module de Démarrage Direct.

Tension nominale : 400 VCA.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à deux positions (ON / OFF) :

0 : Circuit ouvert.

1 : Circuit fermé.

• N-ARR01. Module de Démarrage Manuel Étoile-Triangle.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur star-delta à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

• N-ARR13. Module de Démarreur Direct avec Inversion.

Tension nominale : 400 VCA.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Intensité maximale des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Connexion directe.

2 : Connexion inversée.

• N-ARR05. Module de Démarreur Étoile-Triangle Manuel, avec Inversion.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Commutateur star-delta à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

Interrupteur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Connexion directe.

2 : Connexion inversée.

• N-ARR07. Module Commutateur Dahlander manuel, 2 vitesses.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Basse vitesse.

2 : Haute vitesse.

• N-ARR11. Module de Commutateur à Inversion de Pôles.

Tension nominale : 400 VCA.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Courant maximum des contacts : 10 A.

2 x commutateurs :

Sélecteur de direction :

0 : Circuit ouvert.

1 : Sens inverse des aiguilles d’une montre.

2 : Sens horaire.

Sélecteur de vitesse :

0 : Circuit ouvert.

1 : Vitesse 1.

2 : Vitesse 2.

• N-PUL48. Module avec Trois Boutons-Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le bouton vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour le bouton rouge.

• N-LAM02. Module de Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 VAC). (4 unités)

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-REL30. Module de Relais de Synchronisation. (3 unités)

Tension nominale des contacts d’alimentation : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d’alimentation.

Trois contacts auxiliaires :

Un contact normalement ouvert instantané (NO).

Un contact normalement ouvert à temps (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d’alimentation : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• EMT9. Moteur Dahlander à Deux Vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 4.

Vitesses : 1400 / 2800 r.p.m.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• FLYW. Volant d’Inertie.

Poids : 2 Kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d’inertie : 0,0025 kgm².

• EMT7. Moteur de Cage d’Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67 / 0,97 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d’Acquisition de Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple pour le servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

• N-MED10. Module d’Amperemètre CC (0-5 A).

Plage de mesure : 0 – 5 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED22. Module de Voltmètre CA (0-400 V).

Plage de mesure : 0 – 400 VCA.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED33. Module de Wattmètre Trifasé Équilibré (350-0-350W, 440 VAC, 500 mA).

Tension nominale 440 VCA.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED31. Module de Phasemètre Trifasé 400 V.

Trois mètres de phase.

400 VCA.

Bouchon 0,5 – 1 – 0,5 IND.

Précision 1,5 % de 90°.

50 ou 60 Hz.

• N-MED39. Module de Varmètre Trifasé Équilibré 440 V.

Varmètre équilibré triphasé.

440 VCA.

Échelle 90°.

Précision 1,5 %.

50 ou 60 Hz.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx.  - Poids : 60 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle de Module d’Alimentation Principale Industrielle (N-ALI01).

2.- Contrôle de Module d’'alimentation principale auxiliaire (N-ALI03).

3.- Contrôle des lampes.

4.- Etude des éléments de commande des moteurs à courant alternatif.

5.- Circuit manuel étoile-triangle d'un moteur à induction triphasé.

6.- Fonctionnement manuel en étoile et en sens inverse d'un moteur Dahlander.

7.- Circuit manuel étoile-triangle avec inversion d'un moteur à induction triphasé.

8.- Variation manuelle de la vitesse d'un moteur Dahlander.

9.- Variation manuelle de la vitesse d'un moteur Dahlander avec inversion.

10.- Démarrage automatique étoile-triangle d'un moteur à induction triphasé.

11.- Circuit d'inversion automatique étoile-triangle d'un moteur à induction triphasé.

12.- Variation automatique de la vitesse d'un moteur Dahlander.

13.- Utilisation du volant d'inertie.

Optionnel

AEL-ACDHA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.