ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-ACEMT” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-REL09. Módulo de Relé Electrónico de Tiempo contra Sobrecorrientes (0-16 A).

Relé térmico electrónico.

Protección por sobrecarga.

Rango: 0 – 16 A.

Función de testeo y reseteo.

Contacto NO / NC.

Temporización.

• N-REL60. Módulo de Relé Monofásico de Sub / Sobrecorriente.

Relé electrónico de sobrecorriente.

Rango: 0,05 – 10 A.

Función de reseteo y testeo.

Contacto NO / NC.

Temporización.

• N-ARR12. Módulo Arrancador Directo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de dos posiciones (ON / OFF):

0: Circuito abierto.

Y: Circuito cerrado.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-MED09. Módulo de Amperímetro de CA (0-2,5 A).

Rango de medición: 0 – 2,5 A

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED11. Módulo Amperímetro de CA (0-10 A).

Rango de medición: 0 – 10 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• TECNEL/TM. Tacómetro Manual.

Pila 9 V.

Interruptor de tres posiciones para elegir el método de medición.

Pulsador registrador de velocidad.

Pulsador medidor de velocidad.

Piezas desmontables para diferentes ejes.

Display digital de velocidad.

• N-SERV1K. Módulo Servomotor de 1kW.

Régimen de operación dinámica y estática en cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluido):

ACEMT-K1: Kit de Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1kVA.

Autotransformador trifásico.

Voltaje de entrada: 400 VCA (3PH).

Voltaje de salida: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Interruptor trifásico ON / OFF.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-ARR01. Módulo de Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión en triángulo.

ACEMT-K2: Kit de Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado.

• EMT8. Motor de Rotor Bobinado 3PH.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2870 r.p.m.

Corriente nominal: 1 / 0,5 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1kVA.

Autotransformador trifásico.

Voltaje de entrada: 400 VCA (3PH).

Voltaje de salida: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Interruptor trifásico ON / OFF.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-ARR01. Módulo de Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión en triángulo.

• N-REFTI. Módulo de Resistencias Independientes Trifásica.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de la resistencia: 3 x 150 Ohm.

Potencia nominal: 3 x 352 W.

Conmutador manual para ON / OFF las resistencias.

Fusibles: 3 x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

ACEMT-K3: Kit de Motor Dahlander Trifásico.

• EMT9. Motor Dahlander, Dos Velocidades.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 4 / 2.

Velocidad: 1400 / 2800 r.p.m.

Corriente nominal: 1,2 / 1,55 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-ARR07. Módulo Conmutador Dahlander Manual, Dos Velocidades.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Baja velocidad.

2: Alta velocidad.

ACEMT-K4: Kit de Motor Trifásico Asíncrono de Dos Velocidades Independientes.

• EMT10. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Dos Velocidades.

Potencia nominal: 240 / 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 900 / 1420 r.p.m.

Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-ARR09. Conmutador Manual de Devanados Independientes, Dos Velocidades.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Bobinado 1.

2: Bobinado 2.

ACEMT-K5: Kit de Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque.

• EMT11. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Corriente nominal: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

ACEMT-K6: Kit de Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

• EMT16. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador.

Tensión de alimentación: 110 – 220 VCA.

Potencia: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente del inducido: 1,85 A.

Altura de eje: 71 mm.

ACEMT-K7: Kit de Motor Monofásico Asíncrono de Fase Partida.

• EMT20. Motor Monofásico Asíncrono de Fase Dividida.

Tensión de alimentación: 220 VCA.

Potencia: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 Hz.

Corriente del inducido: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

ACEMT-K8: Kit de Motor de Reluctancia Trifásico.

• EMT21. Motor de Reluctancia 3PH.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,4 A.

Altura de eje: 71 mm.

ACEMT-K9: Kit de Generador Síncrono Trifásico.

• EMT6. Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente.

Potencia nominal: 250 W.

Tensión nominal de salida: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal de salida: 1 A.

Corriente nominal de excitación: 0,25 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad de Motor de CC (Opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-REFTI. Módulo de Resistencias Independientes Trifásica.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de la resistencia: 3 x 150 Ohm.

Potencia nominal: 3 x 352 W.

Conmutador manual para ON / OFF las resistencias.

Fusibles: 3 x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• N-DMC01. Módulo de Control y Medida Doble 1.

Medidor digital de par:

Conector de señal de par.

Contacto auxiliar NO.

Medidor digital de velocidad:

Conector de señal de velocidad.

Contacto auxiliar NO.

Protección IP66.

• N-VVCA. Módulo Controlador de Velocidad de Motores AC Avanzado.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 0,75 kW.

Conexión de voltaje de salida PWM:

Trifásico: 230 VCA.

Panel de control con salida digitales: cinco salidas digital configurable.

Panel de control analógico:

Entrada analógica de 0 – 10 V para control de velocidad.

Entrada analógica de 4 – 20 mA para control de velocidad.

Potenciómetro de 10 K para el control de la velocidad del motor de inducción.

Dos salidas de relé para la configuración de alarmas: dos salidas NO / NC.

Dos salidas de transistor de 50 mA para la configuración de alarmas.

Display de configuración y visualización de los parámetros de la máquina.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla (ACEMT-K1):

1.- Cableado y puesta en marcha del controlador de frecuencia avanzado. (Opcional).

2.- Programación del controlador de frecuencia avanzado. (Opcional).

3.- Control de velocidad del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla mediante variador de frecuencia. (Opcional).

4.- Arranque directo del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

5.- Arranque estrella-triángulo del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla

6.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

7.- Medida digital de la velocidad del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

8.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla controlado con el controlador de frecuencia.

9.- Calibración y testeo de la protección trifásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado (ACEMT-K2):

10.- Cableado y puesta en marcha del controlador de frecuencia avanzado. (Opcional).

11.- Programación del controlador de frecuencia avanzado. (Opcional).

12.- Control de velocidad del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado mediante variador de frecuencia. (Opcional).

13.- Arranque directo del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado.

14.- Arranque estrella-triángulo del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado.

15.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado.

16.- Medida digital de la velocidad del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado.

17.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Bobinado controlado con el controlador de frecuencia.

18.- Calibración y testeo de la protección trifásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor Dahlander Trifásico (ACEMT-K3):

19.- Cableado del Motor Dahlander Trifásico y el conmutador manual de dos velocidades.

20.- Arranque directo del Motor Dahlander Trifásico.

21.- Variación manual de la velocidad del Motor Dahlander Trifásico.

22.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor Dahlander Trifásico.

23.- Medida digital de la velocidad del Motor Dahlander Trifásico.

24.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor Dahlander Trifásico.

25.- Calibración y testeo de la protección trifásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor Trifásico Asíncrono de Dos Velocidades Independientes (ACEMT-K4):

26.- Cableado del Motor Asíncrono Trifásico de Dos Velocidades Independientes y el conmutador manual de devanados independientes.

27.- Arranque directo del Motor Asíncrono Trifásico de Dos Velocidades Independientes.

28.- Variación manual de la velocidad del Motor Asíncrono Trifásico de Dos Velocidades Independientes.

29.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor Asíncrono Trifásico de Dos Velocidades Independientes.

30.- Medida digital de la velocidad del Motor Asíncrono Trifásico de Dos Velocidades Independientes.

31.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor Asíncrono Trifásico de Dos Velocidades Independientes.

32.- Calibración y testeo de la protección trifásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque (ACEMT-K5):

33.- Cableado del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque.

34.- Arranque directo del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque.

35.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque.

36.- Medida digital de la velocidad del Motor Monofásico Asíncrono con condensador de arranque.

37.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque.

38.- Calibración y testeo de la protección monofásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque y Funcionamiento (ACEMT-K6):

39.- Cableado del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

40.- Arranque directo del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

41.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

42.- Medida digital de la velocidad del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

43.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor Monofásico Asíncrono con Condensador de Arranque y Funcionamiento.

44.- Calibración y testeo de la protección monofásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor Monofásico Asíncrono de Fase Partida (ACEMT-K7):

45.- Cableado del Motor Monofásico Asíncrono de Fase Partida.

46.- Arranque directo del Motor Monofásico Asíncrono de Fase Partida.

47.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor Monofásico Asíncrono de Fase Partida.

48.- Medida digital de la velocidad del Motor Monofásico Asíncrono de Fase Partida.

49.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor Monofásico Asíncrono de Fase Partida.

50.- Calibración y testeo de la protección monofásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Motor de Reluctancia Trifásico (ACEMT-K8):

51.- Cableado del Motor de Reluctancia Trifásico.

52.- Arranque directo del Motor de Reluctancia Trifásico.

53.- Medida de Voltajes, Corrientes, Potencia Activa, Potencia Reactiva, Factor de Potencia, etc. del Motor de Reluctancia Trifásico.

54.- Medida digital de la velocidad del Motor de Reluctancia Trifásico.

55.- Ensayo de frenado con el servomotor del Motor de Reluctancia Trifásico.

56.- Calibración y testeo de la protección trifásica de sobrecorriente.

Algunas prácticas posibles con el Kit de Generador Síncrono Trifásico (ACEMT-K9):

57.- Cableado del Generador Síncrono Trifásico.

58.- Estudio de los parámetros a ser controlados en un Generador Síncrono Trifásico.

59.- Estudio de la velocidad VS voltaje de salida del Generador Síncrono Trifásico para corriente de excitación constante.

60.- Estudio de la corriente de excitación VS tensión de salida del Generador Síncrono Trifásico a frecuencia constante.

61.- Estudio de la caída de tensión del Generador Síncrono Trifásico con carga.

Ejercicios prácticos con el Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas, recomendado “EM-SCADA”:

62.- Monitorización en tiempo real del par.

63.- Monitorización en tiempo real de la velocidad.

64.  Monitorización en tiempo real de los valores RMS de corriente y tensión.

65.- Monitorización en tiempo real de las formas de onda de corriente y tensión.

66.- Estudio electrodinámico del motor.

67.- Obtención de las curvas características (curva par-velocidad, curva par-corriente etc).

68.- Obtención de los resultados almacenados.

69.- Ensayo de frenado y monitorización en tiempo real de los resultados.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-ACEMT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.