SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-ACEMT” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Alimentation Principale Industrielle Module.

Tension d’alimentation : 400 VAC, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-REL09. Module de Relais de Surintensité à Temps Électronique (0-16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Gamme : 0 – 16 A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Contact NO / NC.

Timing.

• N-REL60. Module de Relais de Sous-Tension / Surtension Monophasé.

Relais électronique de surintensité.

Gamme : 0,05 – 10 A.

Fonction de réinitialisation et de test.

Contact NO / NC.

Timing.

• N-ARR12. Module Démarrage Direct.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant de contact maximal : 10 A.

Interrupteur à deux positions (ON / OFF) :

0 : Circuit ouvert.

Y : Circuit fermé.

• N-EALD. Module Analyseur de Lignes avec Acquisition de Données.

Le module d’analyse de puissance permet de mesurer, d’afficher et d’analyser tous les paramètres électriques des réseaux électriques à courant alternatif. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, l’affichage des harmoniques, la programmation des tarifs, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur électrique triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690VAC L-L.

Courant de ligne et courant neutre. La fourchette actuelle va jusqu’à 200 %. Mesure de 0 – 10 A.

Énergie active, réactive et apparente.

Fréquences supportées : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VAC.

Contrôle de la qualité de l’énergie :

Mesure de l’harmonique unique du courant et de la tension. Jusqu’à la 40e harmonique.

Tension et courant THD, TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Événements et stockage de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD & facteur K, jusqu’au 40ème harmonique.

Spectre et angles des harmoniques de courant et de tension.

Programmation tarifaire :

Classe 0.5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive dans quatre quadrants.

Mesure des énergies triphasées actives, réactives et apparentes, totales et par phase.

Temps d’utilisation, quatre enregistrements d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre saisons, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommée.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-MED09. Module Ampèremètre CA (0-2,5 A).

Plage de mesure : 0 – 2,5 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED11. Module Ampèremètre CA (0-10 A).

Plage de mesure : 0 – 10 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• MED65. Multimètre Digitale.

Ce module dispose d’un multimètre numérique à 3 chiffres ½, avec des câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pouvons mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température

• TECNEL/TM. Tacomètre Manuel.

Pile de 9 V.

Interrupteur à trois positions pour choisir la méthode de mesure.

Bouton poussoir d’enregistrement de la vitesse.

Bouton poussoir de mesure de la vitesse.

Pièces démontables pour différents arbres.

Affichage numérique de la vitesse.

• N-SERV1K. Module de Servomoteur de 1kW.

Modes de fonctionnement dynamique et statique à quatre quadrants.

Signaux de vitesse et de couple.

Bornes d’alimentation : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Puissance nominale : 1 kW.

Puissance maximale : 3 kW.

Vitesse maximale : 5000 r.p.m.

Couple nominal : 3,18 Nm.

Couple maximal : 9,55 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Commutateur de sélection de mode : contrôle du couple et de la vitesse.

Interrupteur d’inversion du moteur.

Éléments requis (au moins) (Non inclus) :

ACEMT-K1 : Kit Moteur Asynchrone Triphasé à à Cage à Écureuil.

• EMT7. Moteur à Cage d’Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-TRANS03. Module Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’entrée : 400 VAC (3PH).

Tension de sortie : 3 x 230 VAC (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Interrupteur triphasé ON / OFF.

Fusibles : 3 x 5 A.

• N-ARR01. Module Démarreur Manuel Étoile-Triangle.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant de contact maximal : 10 A

Passer trois positions étoile-triangle :

0 : Circuit ouvert.

Y : Branchement étoile.

Δ : Connexion Delta.

ACEMT-K2 : Kit Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné.

• EMT8. Moteur à Rotor Bobiné 3PH.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VAC Δ / Y

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2870 r.p.m.

Courant nominal : 1 / 0,5 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-TRANS03. Module Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’entrée : 400 VAC (3PH).

Tension de sortie : 3 x 230 VAC (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Interrupteur triphasé ON / OFF.

Fusibles : 3 x 5 A.

• N-ARR01. Module Démarreur Manuel Étoile-Triangle.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant de contact maximal : 10 A.

Passer trois positions étoile-triangle :

0 : Circuit ouvert.

Y : Branchement étoile.

Δ : Connexion Delta.

• N-REFTI. Module Résistances Indépendant Triphasé.

Tension nominale : 400 VAC.

Valeur de résistance : 3 x 150 Ohm.

Puissance nominale : 3 x 352 W.

Commutateur manuel pour connecter / déconnecter les résistances.

Fusibles : 3 x 5 A.

Bornes :

Trois bornes d’entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

ACEMT-K3 : Kit Moteur Dahlander Triphasé.

• EMT9. Dahlander Moteur, Deux Vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 4 / 2.

Vitesse : 1400 / 2800 r.p.m.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-ARR07. Module Commutateur Manuel Dahlander, Deux Vitesses.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant de contact maximal : 10 A.

Interrupteur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Vitesse faible.

2 : Haute vitesse.

ACEMT-K4 : Kit Moteur Triphasé Asynchrone à Deux Vitesses Indépendantes.

• EMT10. Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Deux Vitesses.

Puissance nominale : 240 / 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 r.p.m.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l’éje  : 71 mm.

• N-ARR09. Module Inverseur Manuel à Enroulement Indépendant, Deux Vitesses.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant de contact maximal : 10 A.

Interrupteur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Enroulement 1.

2 : Enroulement 2.

ACEMT-K5 : Kit Moteur Monophasé Asynchrone avec Condensateur de Démarrage.

• EMT11. Moteur de Démarrage à Condensateur à Cage d’Écureuil 1PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Courant nominal : 2,53 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

ACEMT-K6 : Kit Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et Fonctionnement.

• EMT16. Moteur à Cage d’Écureuil 1PH avec Démarrage et Fonctionnement par Condensateur.

Alimentation : 110 – 220 VAC.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Courant d’induit : 1,85 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

ACEMT-K7 : Kit Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase.

• EMT20. Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase.

Tension d’alimentation : 220 VAC.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 Hz.

Courant d’induit : 2,53 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

ACEMT-K8 : Kit Moteur Réluctance Triphasé.

• EMT21. Moteur à Réluctance 3PH.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant nominal : 1,4 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

ACEMT-K9 : Kit Générateur Synchrone Triphasé.

• EMT6. Moteur-Générateur Synchrone 3PH à Excitation Indépendante.

Puissance nominale : 250 W.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant de sortie nominal : 1 A.

Courant d’excitation nominal : 0,25 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteur à CC (Option intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VAC.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VDC.

Fusible : 2 A.

• N-REFTI. Module de Résistance Indépendante Triphasé.

Tension nominale : 400 VAC.

Valeur de résistance : 3 x 150 Ohm.

Puissance nominale : 3 x 352 W.

Commutateur manuel pour ON / OFF les résistances.

Fusibles : 3 x 5 A.

Bornes :

Trois bornes d’entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques.

Tension d’alimentation : 230 VAC.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension RMS (x2).

Signal de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de contrôle du couple pour le servomoteur.

Signal de contrôle de vitesse pour le servomoteur.

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les normes de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables de processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et la modification des conditions au cours   du processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l’unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

• N-DMC01. Module de Commande et Double Mesure 1.

Couplemètre numérique :

Connecteur de signal de couple.

Contact auxiliaire NO.

Compteur de vitesse numérique :

Connecteur de signal de vitesse.

Contact auxiliaire NO.

Protection IP66.

• N-VVCA. Controlateur de Vitesse de Moteur AC Avansé.

Tension d’alimentation : 230 VAC.

Puissance nominale : 0,75 kW.

Connexion de la tension de sortie du PWM :

Triphasé : 230 VAC.

Panneau de commande avec sortie numérique : cinq sorties numériques configurables.

Panneau de commande analogique :

Entrée analogique 0 – 10 V pour le contrôle de la vitesse.

Entrée analogique 4 – 20 mA pour le contrôle de la vitesse.

Potentiomètre 10 K pour le contrôle de la vitesse du moteur à induction.

Deux sorties relais pour la configuration des alarmes : deux sorties NO / NC.

Deux sorties transistorisées de 50 mA pour la configuration des alarmes.

Afficheur pour la configuration et la visualisation des paramètres de la machine.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 1380 x 840 x 2010 mm approx. (54,33 x 33,07 x 79,13 pouces approx). - Poids : 80 Kg approx.  (176 livres approx).

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil (ACEMT-K1) :

1.- Câblage et mise en service du variateur de fréquence avancé. (Facultatif).

2.- Programmation avancée du régulateur de fréquence. (Facultatif).

3.- Régulation de la vitesse du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil au moyen d’un variateur de fréquence. (Facultatif).

4.- Démarrage direct du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil.

5.- Démarrage étoile-triangle du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil.

6.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de Puissance, etc. du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil.

7.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil.

8.- Essai de freinage avec le servomoteur du Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d’Écureuil commandé par le variateur de fréquence.

9.- Etalonnage et test de la protection triphasée contre les surintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné (ACEMT-K2) :

10.- Câblage et mise en service du variateur de fréquence avancé. (Facultatif).

11.- Programmation avancée du régulateur de fréquence. (Facultatif).

12.- Régulation de la vitesse du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné au moyen d’un variateur de fréquence. (Facultatif).

13.- Démarrage direct du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné.

14.- Démarrage étoile-triangle du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné.

15.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de Puissance, etc. du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné.

16.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné.

17.- Essai de freinage avec le servomoteur du Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Bobiné commandé par le régulateur de fréquence.

18.- Etalonnage et test de la protection triphasée contre les surintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Dahlander Triphasé (ACEMT-K3) :

19.- Câblage du Moteur Dahlander Triphasé et du commutateur manuel à deux vitesses.

20.- Démarrage direct du Moteur Dahlander Triphasé.

21.- Variation manuelle de la vitesse du Moteur Triphasé Dahlander.

22.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de Puissance, etc. du Moteur Dahlander Triphasé.

23.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Dahlander Triphasé.

24.- Essai de freinage avec le servomoteur du Moteur Dahlander Triphasé.

25.- Etalonnage et test de la protection triphasée contre les surintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Triphasé Asynchrone Indépendant à Deux Vitesses (ACEMT-K4) :

26.- Câblage du Moteur Triphasé Asynchrone Indépendant à Deux Vitesses et du commutateur manuel à enroulements indépendants.

27-. Démarrage direct du Moteur Triphasé Asynchrone Indépendant à Deux Vitesses.

28.- Variation manuelle de la vitesse du Moteur Triphasé Asynchrone Indépendant à Deux Vitesses.

29.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de puissance, etc. du Moteur Triphasé Asynchrone Indépendant à Deux Vitesses.

30.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Triphasé Asynchrone Indépendant à Deux Vitesses.

31.- Test de freinage avec le servomoteur du Moteur Triphasé Asynchrone Indépendant à Deux Vitesses.

32.- Etalonnage et test de la protection triphasée contre les surintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage (ACEMT-K5) :

33.- Câblage Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage.

34.- Démarrage direct du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage.

35.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de Puissance, etc. du Moteur Monophasé Asynchrone avec Condensateur de Démarrage.

36.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage.

37.- Essai de freinage avec le servomoteur du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condenseur de Démarrage.

38.- Etalonnage et test de la protection monophasée contre les surintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et Fonctionnement (ACEMT-K6) :

39.- Câblage du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et Fonctionnement.

40.- Démarrage direct du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et Fonctionnement.

41.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de Puissance, etc. du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et Fonctionnement.

42.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et Fonctionnement.

43.- Essai de freinage avec le servomoteur du Moteur Asynchrone Monophasé avec Condensateur de Démarrage et Fonctionnement.

44.- Etalonnage et test de la protection monophasée contre les surintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase (ACEMT-K7) :

45.- Câblage du Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase.

46.- Démarrage direct du Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase.

47.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de Puissance, etc. du Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase.

48.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase.

49.- Essai de freinage avec le servomoteur du Moteur Asynchrone Monophasé Split Phase.

50.- Etalonnage et test de la protection monophasée contre les surintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Moteur Réluctance Triphasé (ACEMT-K8) :

51.- Câblage Moteur Réluctance Triphasé.

52.- Démarrage direct du Moteur Réluctance Triphasé.

53.- Mesure des Tensions, Courants, Puissance Active, Puissance Réactive, Facteur de Puissance, etc. du Moteur Réluctance Triphasé.

54.- Mesure numérique de la vitesse du Moteur Réluctance Triphasé.

55.- Essai de freinage avec le servomoteur du Moteur Réluctance Triphasé.

56.- Etalonnage et test de la protection triphasée contre les urintensités.

Quelques pratiques possibles avec le Kit Générateur Synchrone Triphasé (ACEMT-K9) :

57.- Câblage du Générateur Synchrone Triphasé.

58.- Etude des paramètres à contrôler dans un Générateur Synchrone Triphasé.

59.- Etudier la tension de sortie de vitesse VS du Générateur Synchrone Triphasé pour un courant d’excitation constant.

60.- Etude de la tension de sortie du courant d’excitation VS du Générateur Synchrone Triphasé à fréquence constante.

61.- Etude de la chute de tension du Générateur Synchrone avec charge.

Exercices pratiques avec le Logiciel de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques “EM-SCADA”  :

62.- Surveillance en temps réel du couple.

63.- Surveillance de la vitesse en temps réel.

64.- Surveillance en temps réel des valeurs efficaces du courant et de la tension.

65.- Surveillance en temps réel des formes d’onde de courant et de tension.

66.- Etude électrodynamique du moteur.

67.- Obtention des courbes caractéristiques (courbe couple-itesse, courbe couple-courant, etc.).

68.- Obtention des résultats stockés.

69.- Essai de freinage et contrôle en temps réel des résultats.

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices conçus par lui-même.

Optionnel

AEL-ACEMT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.