ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-ACINA” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-PUL48. Módulo con Tres Pulsadores de Doble Cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

• N-LAM02. Módulo de Lámparas Auxiliares.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

• N-CON01. Módulo Contactor Tripolar (24 VCA). (4 unidades)

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

• N-ARR01. Módulo de Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Tensión nominal: 400 VCA.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión en estrella.

Δ: Conexión en triángulo.

• N-REL30. Módulo de Relé de Sincronismo. (3 unidades)

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NA) para el circuito de alimentación

Tres contactos auxiliares:

Un contacto normalmente abierto (NA) instantáneo.

Contacto normalmente abierto (NA) de un solo uso.

Contacto normalmente cerrado (NC) de un solo uso.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1KVA.

Autotransformador trifásico.

Alimentación nominal de la tensión: 400 VCA (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-ARR13. Módulo de Arrancador Directo con Inversión.

Tensión nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión de la fuente de alimentación.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Máxima corriente de contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Conexión directa.

2: Conexión inversa.

• FLYW. Volante Inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- Instrumentación Digital:

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Fuente de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salida:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

- Instrumentación Analogica:

• N-MED10. Módulo de Amperímetro CA (0-5A).

Rango de medida: 0 – 5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED22. Módulo de Voltímetro CA (0-400V).

Rango de medición: 0 – 400 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED33. Módulo de Vatímetro Balanceado Trifásico (350-0-350W, 440VAC, 500mA).

Tensión nominal 440 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED31. Módulo de Fasímetro Trifásico 400 V.

Tres metros de fase.

400 VCA.

CAP 0,5-1-0,5 IND.

Precisión 1,5 % de 90°.

50 ó 60 Hz.

• N-MED39. Módulo de Vármetro Trifásico Equilibrado 440 V.

Válvula balanceada de 3 fases.

440 VCA.

Rango: 0 – 300 Var.

Escala: 90°.

Precisión: 1,5%.

50 ó 60 Hz.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 35 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación de la fuente de alimentación principal industrial (N-ALI01).

2.- Comprobación de la fuente de alimentación auxiliar principal (N-ALI03).

3.- Control de las lámparas.

4.- Estudio de los elementos de control de motores de corriente alterna.

5.-  Circuito manual estrella-triángulo del motor de inducción trifásico.

6.-  Operaciones manuales de inversión del motor de inducción trifásico.

7.-  Arrancador estrella-triángulo automático de motor de inducción trifásico.

8.-  Circuito inversor estrella-triángulo automático de motor de inducción trifásico.

9.- Utilización del volante.

Opcional

AEL-ACINA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.