SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-ACLA” comprend les éléments suivants :

• N-VPS01. Module d’Alimentation AC 3PH.

Touche ON / OFF amovible.

Tension d’alimentation : 3 x 400 VCA + N.

Bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Protection thermique triphasée réglable.

Fusibles : 3 x 6 A.

Autotransformateur variable motorisé :

Puissance nominale : 3000 VA.

Tension d’entrée : 400 VCA.

Tension de sortie fixe : 3 x 400 VCA + N.

Tension de sortie variable :

0 – 450 VCA (3 PH + N).

0 – 240 VCC.

Courant nominale : 2 A.

Commutateur à troix positions avec retour automatique :

Position I : Réduction de la tension.

Position 0 : Tension constante.

Position II : Augmentation de la tension.

Ampèremètre CC : 0 – 5 A.

Ampèremètre CA : 0 – 5 A.

Voltmètre CC : 0 – 300 V.

Voltmètre CA : 0 – 500 V.

Autotransformateur.

Puissance nominale : 3000 VA.

• EMT23. Moteur linéaire à induction CA.

Rail stationnaire :

Longueur : 1,5 m.

Entrefer : réglable 1– 5 mm.

Moteur mobile :

Tension maximale : 230 VCA.

Courant maximal : 1,5 A.

• DM. Dynamomètre.

Force : 50 N.

Roue pour modifier la tension.

Poulie.

Diamètre extérieur : 136 mm.

Diamètre intérieur : 125 mm.

• SET B. Crochet et Ensemble de masse en Laiton 2 kg.

Each “B Type” set includes:

Six poids de 200 g.

Six poids de 100 g.

Deux poids de 50 g.

Deux poids de 20 g.

Deux poids de 10 g.

Un crochet de soutien de 100 g.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Manuels d’entretien et d’utilisation.

Modules en Rack :

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poid : 35 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Pratique de base pour l'étude des principes du magnétisme appliqués aux machines à induction linéaire.

2.- Contrôle de la vitesse d'un moteur à induction linéaire.

3.- Inversion du fonctionnement d'un moteur à induction linéaire.

4.-  Etude de la force du moteur à induction linéaire avec un dynamomètre.

5.- Etude du principe de la force de Lorentz.

6.- Etude des paramètres électriques et mécaniques.

7.- Comparaison du moteur à induction linéaire avec les moteurs rotatifs.

Optionnel

AEL-ACLA/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.