SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-ACRL” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3 PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ARR12. Module de Démarrage Direct.

Tension nominale : 400 VCA.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à deux positions (ON / OFF) :

0 : Circuit ouvert.

Y : Circuit fermé.

• N-PUL48. Module avec Trois Boutons-Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le bouton vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour le bouton rouge.

• N-ARR11. Module de Commutateur à Inversion de Pôles.

Tension nominale : 400 VCA.

Trois bornes d’entrée pour la connexion de l’alimentation électrique.

Six bornes de sortie pour la connexion du moteur.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Deux commutateurs :

Sélecteur de direction :

0 : Circuit ouvert.

1 : Sens inverse des aiguilles d’une montre.

2 : Sens horaire.

Sélecteur de vitesse :

0 : Circuit ouvert.

1 : Vitesse 1.

2 : Vitesse 2.

• N-LAM02. Modulo de Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 VAC). (3 units)

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-REL30. Module de Relais de Synchronisation.

Tension nominale des contacts d’alimentation : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d’alimentation.

Trois contacts auxiliaires :

Un contact normalement ouvert instantané (NO).

Un contact normalement ouvert à temps (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

• EMT21. Moteur à Reluctance Triphasée.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3x 400 VAC.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant nominal : 1,4 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d’alimentation : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Interrupteur triphasé ON / OFF.

Fusibles : 3 x 5 A.

• FLYW. Volant d’Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d’inertie : 0,0025 kgm².

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-MED09. Module d’Amperemètre CC (0-2,5A).

Plage de mesure : 0 – 2.5 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• MED65. Multimètre Numérique Avancé.

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pouvons mesurer :

Tension.

Actuel.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

• TECNEL/TM. Tacomètre Manuel.

Deux piles AA.

Commutateur à trois positions pour choisir la méthode de mesure.

Bouton d’enregistrement de la vitesse.

Bouton de mesure de la vitesse.

Pièces démontables pour différents arbres.

Affichage numérique de la vitesse.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx. - Poids: 25 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Démarrage direct du moteur triphasé à réluctance.

2.-  Démarrage progressif du moteur à réluctance triphasé à courant alternatif.

3.-  Démarrage et inversion du sens de rotation du moteur à réluctance triphasé à courant alternatif.

4.-  Circuit logique de commande pour le démarrage direct avec verrouillage du moteur à réluctance triphasé à courant alternatif.

5.-  Circuit logique de commande pour le démarrage progressif du moteur à réluctance triphasé à courant alternatif.

6.-  Circuit logique de commande pour le démarrage et l'inversion du sens de rotation du moteur à réluctance triphasé à courant alternatif.

7.-  Circuit logique de commande pour le démarrage direct automatique du moteur à réluctance triphasé.

8.-  Circuit logique de commande pour le démarrage progressif automatique du moteur à réluctance triphasé à courant alternatif.

9.-  Circuit logique de commande pour le démarrage automatique et l'inversion du sens de rotation.

10.- Mesure des paramètres électriques et mécaniques du moteur à réluctance triphasé à vide.

11.- Mesure des paramètres électriques et mécaniques du moteur à réluctance triphasé couplé au volant d'inertie.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-ACRL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.