ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD14” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-POR04. Módulo de Videocámara.

Tensión de entrada: 2 terminales de 15 VCC.

Videocámara.

Botón de la puerta de entrada del vestíbulo principal.

Ajuste del tipo de timbre y sonido.

Dos terminales de salida L (control de datos y audio).

Una salida de relé NO (2 terminales).

• N-POR05. Módulo de Teléfono/Monitor.

Tensión de entrada: 2 terminales de 15 VCC.

Un terminal de entrada L (control de datos y audio).

• N-POR06. Módulo de Cerradura.

Tensión de entrada: dos terminales de 12 VCA.

Se puede conectar al módulo de control.

Cerradura de la puerta de entrada del vestíbulo principal.

• N-POR08. Módulo de Fuente de Alimentación Video-Interfono.

Tensión de entrada: 2 terminales de 230 VCA (L y N).

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz.

Tensión de salida: 2 terminales de 15 VCC

Corriente de salida: 1 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.- Peso: 60 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación principal.

2.-  Comprobación del funcionamiento del módulo de alimentación del video-interfono.

3.-  Cableado de alimentación del teléfono, videoportero y cerradura.

4.-  Aplicación real de un sistema de portero automático de audio y vídeo.

5.-  Comprobación de comunicación entre el videoportero y el teléfono.

6.-  Comprobación de funcionamiento de la cerradura con el teléfono.

Opcional

AEL-AD14/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.