SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AD14” comprend les éléments suivants :

•  N-ALI02. Module d'alimentation principale domestique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH+N.

Touche amovible ON/OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Prise de raccordement du tuyau d'alimentation monophasé.

Magnétothermique différentielle 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

•  N-POR04. Module caméra vidéo.

Tension d'entrée : deux bornes de 15 VDC.

Caméra vidéo.

Bouton de la porte d'entrée du hall principal.

Réglage du type de sonnerie et du son.

Deux bornes de sortie L (données et contrôle audio).

Une sortie relais NO (2 bornes).

•  N-POR05. Module téléphone/moniteur.

Tension d'entrée : 2 bornes de 15 VDC.

Une borne d'entrée L (données et contrôle audio).

•  N-POR06. Module d'ouverture de porte.

Tension d'entrée : 2 bornes de 12 VAC.

Connectable au module de contrôle (téléphone d'entrée).

Serrure de porte d'entrée du hall principal.

•  N-POR08. Module d'alimentation pour vidéo-interphone.

Tension d'entrée : 2 bornes de 230 VAC (L et N).

Fréquence d'entrée : 50/60 Hz.

Tension de sortie : 2 bornes de 15 VDC.

Courant de sortie : 1 A.

•  Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet appareil est fourni avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en route, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 60 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Vérification du fonctionnement de l'alimentation principale.

2.- Vérification du fonctionnement de l'alimentation du vidéo-interphone.

3.- Câblage du téléphone d'alimentation, du vidéophone et de l'ouvre-porte.

4.- Application réelle d'un système d'interphone audio et vidéo.

5.- Vérification de la communication entre l'interphone vidéo et le téléphone.

6 - Vérification du fonctionnement de l'ouvre-porte avec le téléphone.

Optionnel

AEL-AD14/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.