ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD15B” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de tensión:

Dos monofásicos: 230 VCA.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC a través del potenciómetro.

• N-SEL03. Módulo con Tres pilotos luminosos.

Tensión de alimentación 24 VAC.

Colores: rojo, amarillo y verde.

• N-SEN04. Módulo de Sensor de Proximidad Inductivo Cilíndrico tipo  PNP.

Tensión de alimentación 24 VCC.

Tensión de salida 0 – 24 VCC.

Detecta cuerpos metálicos.

NO contacto.

Salida PNP.

Detección máxima de 15 mm.

LED de estado y detección.

Terminales de entrada y salida.

• N-SEN14. Módulo de Sensor de proximidad capacitivo cilíndrico CA.

Tensión de alimentación 24 VCC.

Tensión de salida 0 – 24 VCC.

Detecta cuerpos metálicos y no metálicos.

Detección máxima de 10 mm.

LED de estado y detección.

Fusible de 250 mA.

Terminales de entrada y salida.

• N-SEN29. Módulo de Sensor de Proximidad Inductivo Cilíndrico CA.

Tensión de alimentación 24 VCA.

Tensión de salida 0 – 24 VCC.

Detecta cuerpos metálicos.

Detección máxima de 10 mm.

Fusible de 250 mA.

Terminales de entrada y salida.

• N-INT14. Módulo de Dos Interruptores Unipolares.

Dos interruptores de un polo.

Cada interruptor tiene un terminal de entrada y un terminal de salida.

10 A.

Tensión nominal: 230 VCA.

Dos terminales.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprobación y medición en la fuente de alimentación principal.

2.-  Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación auxiliar.

3.-  Comprobación del funcionamiento del sensor inductivo tipo PNP.

4.-  Comprobación del funcionamiento del sensor capacitivo.

5.-  Comprobación del funcionamiento del sensor inductivo AC .

6.-  Pruebas de detección de cuerpos con los distintos tipos de sensores y varios tipos de materiales.

7.-  Aplicación real de un sistema de detección.

Opcional

AEL-AD15B/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.