ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación  “AEL-AD1A” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC a través del potenciómetro.

• N-DET27. Módulo Detector de Rotura de Cristales.

Tensión de alimentación 12 VDC.

Corriente máxima 21 mA.

Sensibilidad ajustable.

Rango de detección 2 metros de diámetro.

El contactor de la alarma es normalmente cerrado (NC).

• N-INT32. Módulo Interruptor/Detector de Intrusión con Relé 1000 W.

Tensión de alimentación 12 – 14 VCC.

Dos salidas normalmente cerradas (NC) (alarma y tamper).

• N-SEL03. Módulo con Tres Pilotos Luminosos.

Tensión de alimentación 24 VCA.

Colores: rojo, amarillo y verde.

• N-SEL21. Módulo de Sirena de Interior.

Configuración de volumen a través de tensión 12 – 24 VCC.

87 – 112 dB.

12 – 30 mA.

32 tonos.

• N-VAR07. Kit: Módulo de Central de alarma antirrobo + infrarrojos + batería.

Control de dos zonas.

Tensión de alimentación 230 VCA.

Salida de 12 VCC para conectar a la sirena

Código por defecto: 1234.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de    prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprobación y medición en la fuente de alimentación principal.

2.-  Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación auxiliar.

3.-  Uso de los pilotos luminosos como alarmas visuales.

4.-  Uso de la sirena como alarma visual y sonora.

5.-  Uso del detector de rotura de cristales para la activación de alarmas.

6.-  Uso de los sensores infrarrojos para la detección de movimiento y activación de la alarma.

7.-  Gestión de varias alarmas con la central de alarmas.

8.-  Simular situaciones reales y combinar los distintos tipos de sensores con las alarmas.

Opcional

AEL-AD1A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.