SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

La demande "AEL-AD1A" comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module D'alimentation Principale Domestique.

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Tuyau d'alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Disjoncteur différentiel bipolaire, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d'arrêt d'urgence.

• N-ALI03. Module D'alimentation en Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d'alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0 - 24 VDC par potentiomètre.

• N-DET27 Module de Détection de Bris de Verre.

Tension d'alimentation 12 VDC.

Courant maximum 21 mA.

Sensibilité réglable.

Plage de détection de 2 mètres de diamètre.

Le contacteur d'alarme est normalement fermé (NC).

• N-INT32. Module Détecteur/Interrupteur D'intrusion Avec Relais 1000 W.

Tension d'alimentation 12 – 14 VDC.

Deux sorties normalement fermées (NC) (alarme et autoprotection).

• N-SEL03. Module Avec Trois Indicateurs Lumineux.

Tension d'alimentation 24 VAC.

Couleurs : rouge, jaune et vert.

• N-SEL21. Module de Sirène Intérieure.

Réglage du volume par tension 12 – 24 VDC.

87 – 112 dB.

12 – 30 mA.

32 tonalités.

• N-VAR07. Kit : Module de Centrale D'alarme Anti-Intrusion + Infrarouge + Batterie.

Contrôle de deux zones.

Tension d'alimentation 230 VAC.

Sortie 12 VDC pour connexion à la sirène.

Code par défaut : 1234.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet équipement est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm environ. - Poids : 60 Kg environ

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Contrôle et mesure au niveau de l'alimentation principale.

2.-  Vérification du fonctionnement de l'alimentation auxiliaire.

3.-  Utilisation des lampes témoins comme alarmes visuelles.

4.-  Utilisation de la sirène comme alarme visuelle et sonore.

5.-  Utilisation du détecteur de bris de verre pour l'activation des alarmes.

6.-  Utilisation de capteurs infrarouges pour la détection de mouvement et l'activation de l'alarme.

7.-  Gestion de plusieurs alarmes avec la centrale d'alarme.

8.-  Simuler des situations réelles et combiner différents types de capteurs avec des alarmes.

Optionnel

AEL-AD1A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.