SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-AD23” comprend les éléments suivants :

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-DET13. Module de Détection d’Intrusion Sans Fil RF.

Angle de vision : 90°.

Fréquence : 433,92 MHz.

Tension d’entrée : batterie 3,6 VCC.

Surface maximale : 12 x 12 m.

LED de service.

• N-DET14. Module de Bouton de Panique Sans Fil RF.

Fréquence : 433,92 MHz.

Tension d’alimentation : batterie 12 VCC.

LED d’indication de la batterie.

Température de fonctionnement : 0 – 49 °C.

Dimensions : 32 x 53 x 17 mm.

• N-DET15. Module Récepteur Sans Fil RF à Canal Unique.

Communication avec 10 modules émetteurs.

Fréquence : 433,92 MHz.

Tension d’alimentation 12 VCC.

Une sortie d’alarme.

Une sortie d’autoprotection.

Dimensions : 110 x 63 x 25 mm.

• N-SEL01. Module de Balises Lumineuses de Signalisation.

Deux LED jaunes et rouges.

Tension d’alimentation 230 VCA.

• N-TIM05. Module Buzzer + Buzzer.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Son du buzzer : 70 dB.

Son de l’avertisseur : 80 dB.

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle et mesure sur l'alimentation principale.

2.- Contrôle du fonctionnement de l'alimentation auxiliaire.

3.- Vérification du fonctionnement du module cloche + buzzer en tant qu'alarme acoustique.

4.- Vérification du fonctionnement du module des balises de signalisation lumineuse, en tant qu'alarme visuelle.

5.- Vérification du fonctionnement du bouton d'urgence sans fil.

6.- Utilisation des alarmes avec le détecteur d'intrusion sans fil.

7.- Application réelle d'un système de détection d'intrusion sans fil.

Optionnel

AEL-AD23/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.