ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD25A” incluye los siguientes elementos:

La aplicación “AEL-AD22” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC a través del potenciómetro.

• N-DET01. Módulo Detector de Inundación.

Tensión de alimentación 230 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Potencia: 5 W.

LED de alarma.

Una entrada para sonda.

Dos salidas de alarma.

Conectable a la electroválvula.

LED de servicio.

• N-DET03. Módulo de Fuente de Alimentación Empotrable (detector de gas, inundación).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Tensión de salida: 12 VCA.

Toma a tierra.

LED de servicio.

• N-DET04. Módulo Detector de Inundación Empotrado.

Tensión de alimentación: 12 VCA.

Una entrada para sonda.

Dos salidas de alarma.

LED de servicio y alarma.

Alarma sonora.

• N-SEL03. Módulo con Tres Pilotos Luminosos.

Tensión de alimentación: 24 VCA.

Colores: rojo, amarillo y verde.

• N-SEL21. Módulo de Sirena de Interior.

Configuración de volumen a través de tensión: 12 – 24 VCC.

87 – 112 dB.

12 – 30 mA.

32 tonos.

La aplicación “AEL-AD23” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC a través del potenciómetro.

• N-DET13. Módulo Detector de Intrusión Inalámbrico RF.

Ángulo de visión 90°.

Frecuencia 433,92 MHz.

Tensión de entrada: batería de 3,6 VCC.

Área máxima: 12 x 12 m.

LED de servicio.

• N-DET14. Módulo Pulsador de Pánico Inalámbrico RF.

Frecuencia: 433,92 MHz.

Tensión de alimentación: batería de 12 VCC.

LED de indicador de batería.

Temperatura de funcionamiento: 0 – 49 °C.

Dimensiones: 32 x 53 x 17 mm.

• N-DET15. Módulo Receptor un Canal Inalámbrico RF.

Comunicación con 10 módulos emisores.

Frecuencia: 433,92 MHz.

Tensión de alimentación: 12 VCC.

Una salida de alarma.

Una salida de interruptor anti-sabotaje.

Dimensiones: 110 x 63 x 25 mm.

• N-SEL01. Módulo de Balizas Luminosas Señalizadoras.

Dos pilotos de color amarillo y rojo.

Tensión de alimentación 230 VCA.

• N-TIM05. Módulo de Timbre + Zumbador.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Sonido del timbre: 70 dB.

Sonido del zumbador: 80 dB.

La aplicación “AEL-AD30” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC a través del potenciómetro.

• N-DET02. Módulo Detector de Gas.

Tensión de alimentación: 12 VCA.

Dos salidas de alarma.

Indicador acústico de alarma.

Luz indicadora de estado

Botón de test.

• N-DET03. Módulo de Fuente de Alimentación Empotrable (detector de gas, inundación).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Tensión de salida: 12 VCA.

Toma a tierra.

LED de servicio.

• N-DET12. Módulo de Electroválvula de Gas.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia: 14 W.

Toma a tierra.

Reseteo automático.

Presión máxima: 500 mBar.

Tiempo de cierre: 0,1s.

• N-DET36. Módulo Detector de Humo para Uso Doméstico.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Dos terminales de salida de alarma.

LED de servicio y sonido de alarma.

La aplicación “AEL-AD40” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CTR01. Módulo de Control Básico.

Dos terminales de entrada de tensión: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Cinco entradas.

Cinco salidas por relé (20 salidas).

Una entrada de conexión telefónica.

Una salida de conexión telefónica.

• N-VAR05. Módulo de Teléfono para Marcación por Tonos.

Teléfono estándar con tonos.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

AEL-AD25A:

AEL-AD22: - Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

AEL-AD23: - Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

AEL-AD30:  - Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

AEL-AD40:  - Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación y medición en la fuente de alimentación principal.

2.- Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación auxiliar.

3.- Comprobación del funcionamiento de los pilotos luminosos, conectándolos como alarmas visuales.

4.- Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación empotrada.

5.- Comprobación del funcionamiento del detector de inundación.

6.- Comprobación del funcionamiento del detector de inundación empotrado.

7.- Comprobación del funcionamiento de la sirena, usada como alarma visual y sonora.

8.- Simulaciones de inundación y evacuación con el depósito de agua y la electroválvula.

9.- Comprobación del módulo de timbre + zumbador, usándolos como alarmas sonoras.

10.- Comprobación del funcionamiento de las balizas, usándolas como alarmas visuales.

11.- Comprobación del funcionamiento del pulsador inalámbrico de emergencia.

12.- Uso de las alarmas con el módulo de detector de intrusión inalámbrico.

13.- Control de la válvula de gas mediante el sensor de humo.

14.- Configuración del Módulo de Control Básico.

15.- Control del detector de inundación mediante el Módulo de Control Básico.

16.- Control del detector de gas mediante el Módulo de Control Básico.

17.- Control del detector de presencia mediante el Módulo de Control Básico.

18.- Control del detector de movimiento mediante el Módulo de Control Básico.

Opcional

AEL-AD25A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.