SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AD25A” comprend les éléments suivants :

L’application “AEL-AD22” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé 24 VAC / 12 VAC.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-DET01. Module de Détection d’Inondation.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Fréquence :  50 / 60 Hz.

Puissance : 5 W.

LED d’alarme.

Une entrée de sonde.

Deux sorties d’alarme.

Connectable à l’électrovanne.

LED de service.

• N-DET03. Module d’Alimentation Encastré (détecteur de gaz, inondation).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie : 12 VCA.

Connexion à la terre.

LED de service.

• N-DET04. Module de Détection d’Inondation Encastré.

Tension d’alimentation : 12 VCA.

Une entrée pour la sonde.

Deux sorties d’alarme.

LED de service et d’alarme.

Alarme sonore.

• N-SEL03. Module dvec Trois Balises Lumineuses.

Tension d’alimentation : 24 VCA.

Couleurs : rouge, jaune et vert.

• N-SEL21. Module de Sirène Intérieure.

Réglage du volume par tension : 12 – 24 VCC.

87 – 112 dB.

12 – 30 mA.

32 tonalités.

L’application “AEL-AD23” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé 24 VAC / 12 VAC.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-DET13. Module de Détection d’Intrusion sans Fil RF.

Angle de vision : 90°.

Fréquence : 433,92 MHz.

Tension d’entrée : batterie 3,6 VCC.

Surface maximale : 12 x 12 m.

LED de service.

• N-DET14. Module de Bouton de Panique sans Fil RF.

Fréquence : 433,92 MHz.

Tension d’alimentation : batterie 12 VCC.

LED d’indication de la batterie.

Température de fonctionnement : 0 – 49 °C.

Dimensions : 32 x 53 x 17 mm.

• N-DET15. Module Récepteur Monocanal sans Fil RF.

Communication avec 10 modules émetteurs.

Fréquence : 433,92 MHz.

Tension d’alimentation : 12 VCC.

Une sortie d’alarme.

Une sortie d’autoprotection.

Dimensions : 110 x 63 x 25 mm.

• N-SEL01. Module de Balises Lumineuses de Signalisation.

Deux pilotes en jaunes et rouges.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

• N-TIM05. Module Sonnette + Buzzer.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Son du buzzer : 70 dB.

Son de l’avertisseur : 80 dB.

L’application “AEL-AD30” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé 24 VAC / 12 VAC.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-DET02. Module de Détection de Gaz.

Tension d’alimentation : 12 VCA.

Deux sorties d’alarme.

Indicateur acoustique d’alarme.

Voyant d’état.

Bouton de test.

• N-DET03. Module d’Alimentation Incorporable (détecteur de gaz, inondation).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie : 12 VCA.

Connexion à la terre.

LED de service.

• N-DET12. Module d’Électrovanne de Gaz.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance : 14 W.

Raccordement à la terre.

Réarmement automatique.

Pression maximale : 500 mBar.

Temps de fermeture : 0,1s.

• N-DET36 Module de Détecteur de Fumée pour Usage Domestique.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Deux bornes de sortie d’alarme.

LED de service et son d’alarme.

L’application “AEL-AD40” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Domestique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CTR01. Module de Commande de Base.

Deux bornes d’entrée de tension : 230 VCA.

Fréquence : 50 Hz.

Cinq entrées.

Cinq sorties relais (20 sorties).

Une entrée de connexion téléphonique.

Une sortie de connexion téléphonique.

• N-VAR05. Module de Téléphone à Cadran.

Téléphone standard avec tonalités.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

AEL-AD25 :

AEL-AD22 : - Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

AEL-AD23 : - Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

AEL-AD30 : - Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

AEL-AD40 : - Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx.  - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle et mesure de l'alimentation principale.

2.- Contrôle du fonctionnement de l'alimentation auxiliaire.

3.- Contrôle du fonctionnement des lampes témoins, les allumer en tant qu'alarmes visuelles.

4.- Vérification du fonctionnement de l'alimentation encastrée.

5.- Vérification du fonctionnement du détecteur d'inondation.

6.- Vérification du fonctionnement du détecteur d'inondation encastré.

7.- Vérification du fonctionnement de la sirène, utilisée comme  alarme visuelle et sonore.

8.- Simulations d'inondation et d'évacuation avec réservoir d'eau et électrovanne.

9.- Vérification du fonctionnement du module cloche + buzzer,  utilisé comme alarme acoustique.

10.- Vérification du fonctionnement des balises, utilisées comme  alarmes visuelle.

11.- Vérification du fonctionnement du bouton d'urgence sans fil.

12.- Utilisation des alarmes avec le module de détection d'intrusion  sans fil.

13.- Contrôle de la vanne de gaz à l'aide du capteur de fumée.

14.- Configuration du Module de Commande de Base.

15.- Contrôle du détecteur d'inondation à l'aide du Module de Commande de Base.

16.- Contrôle du détecteur de gaz à l'aide du Module de Commande de Base.

17.- Contrôle du détecteur de présence à l'aide du Module de Commande de Base.

18.- Contrôle du détecteur de mouvement par le module de contrôle de base.

Optionnel

AEL-AD25A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.