ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD28A” incluye los siguientes elementos:

• N-HPM. Módulo de Potencia Doméstico.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Interruptor automático de corriente residual (RCCB).

Contador de potencia.

Led de señalización de energización del circuito.

1x Toma de tensión de salida 230 VCA.

1x Toma de entrada de 230 VCA (se puede conectar directamente a la salida de 230 VCA).

8x Tomas de salida de alimentación.

Toma de tierra

Zmeter, medidor de energía inalámbrico con capacidad de abrir y cerrar el circuito:

Interruptor ON / OFF.

Jack de 3,5 mm.

2x pilas AAA.

Rango de detección 10 m.

Rango de transmisión 100 m en exterior y 30m en interior.

Canales: 19 (2445 MHz), 20 (2450 MHz), 25 (2475 MHz).

• N-WMSM. Módulo Sensor de Movimiento Inalámbrico.

ZMOVE: detector de movimiento inalámbrico:

Detección mediante infrarrojos hasta 10 m.

Rango horizontal: 110°

Rango vertical: 93°

Dos pilas AA.

Rango de transmisión: 100 m en exterior y 30 m en interior.

Toma de tierra

• N-WLSM. Módulo Detector de Luminosidad Inalámbrico.

Sensor de luz ZLUM:

Batería de litio CR2032.

Rango de medida, 1 – 65536 lux.

Rango de transmisión: 30 m en interior y 100 m en exterior.

16 canales de transmisión: 2.405 – 2.480 GHz.

Toma de tierra

• N-WISM. Módulo Sensor de Intrusión Inalámbrico.

Sensor ZDOOR:

Batería de litio CR2032.

Imán fijo en la parte móvil de la ventana/puerta,

Sensor para colocar en la parte fija, incluye piloto luminoso y botón.

Rango de transmisión 100 m en exterior y 30 m interior.

16 canales 2.405 – 2.480 GHz.

• N-IOWM. Módulo de Salidas Inalámbrico (8 unidades).

Tensión de alimentación 230 VCA.

Fusible de 2 A.

Toma de tierra.

2x salidas 230 VCA.

2x pilotos luminosos para indicar si las salidas están energizadas.

ZLight, módulo inalámbrico para controlar el cierre y apertura de las salidas.

Potencia máxima 500 W.

Rango de tensiones de alimentación 85 – 263 V.

Frecuencia 50 – 60 Hz.

Rango de transmisión 30 m en interior y 100 m en exterior.

16 canales de transmisión 2.405 – 2.480 GHz.

• N-WSM. Módulo de Interruptores Inalámbrico  (4 unidades).

Toma a tierra.

Interruptor inalámbrico:

Cinco comandos de apertura y cierre.

Sensor de temperatura.

Batería de litio CR2032.

Rango de transmisión 30 m en interior y 100 m en exterior.

16 canales 2.405 – 2.480 GHz.

• N-LAM16. Módulo de Lámpara Halógena.

Voltaje nominal: 230 VCA (PH+N).

Lámpara halógena.

Potencia: 60 W.

• N-SEL04. Módulo de 4 Pilotos Luminosos.

Tensiones de alimentación, 230 VCA.

Colores: rojo y verde.

Toma a tierra.

• N-TIM05. Módulo de Timbre + Zumbador.

Tensión de alimentación 230 VCA.

Sonido del timbre 70 dB.

Sonido del zumbador 80 dB.

• N-WLDM. Módulo de Sensor de Fugas Inalámbrico.

Sensor de fugas de agua Zleak:

Batería de litio CR2032.

Rango de transmisión: 100 m en exterior y 30 m en interior.

16 canales: 2.405 – 2.480 GHz.

• N-WSDM. Módulo Detector de Humo Inalámbrico.

Detector ZGAS:

Piloto luminoso.

Dos alarmas, para monóxido de carbono y humo.

Batería 9V 6LR61.

Detección de monóxido de carbono, 100 +/- 50 ppm.

Detección de humo, 1 % – 5 % PI OBS.

Rango de transmisión: 100 m en exterior y 30 m en interior.

Canales: 19 (2445 MHz), 20 (2450 MHz), 25 (2475 MHz).

• N-DET12. Módulo de Electroválvula de Gas.

Tensión de alimentación, 230 VCA.

Potencia, 14 W.

Toma a tierra.

Reseteo automático.

Máxima presión de trabajo, 500 mBar.

Tiempo de cerrado, 0,1 s.

• N-DET10: Módulo de Electroválvula de Agua.

Tensión de alimentación 230 VCA.

Posición normalmente cerrado.

Presión máxima 1,5 MPa.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Controlar y programar el consumo máximo acumulado por las cargas.

2.-  Programar las entradas y salidas del panel y controlarlas de forma inalámbrica.

3.-  Diseñar y cablear un sistema de control de iluminación automático.

4.-  Diseñar y cablear un sistema de alarma antirrobo utilizando los sensores de intrusión y movimiento junto al zumbador.

5.-  Diseñar un sistema de control de temperatura.

6.-  Diseñar y cablear un sistema de control de fugas de gas y alarma de incendios.

7.-  Simulación de incendio para activar la electroválvula de agua a través del módulo de detector de humo inalámbrico.

8.-  Combinación de todos los sistemas domóticos y controlarlos de forma inalámbrica.

Opcional

AEL-AD28A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.