ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD28C” incluye los siguientes elementos:

• N-IOWM. Módulo de Salidas Inalámbrico, (4 unidades).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Fusible de 2 A.

Toma de tierra.

Dos salidas 230 VCA.

Dos pilotos luminosos para indicar si las salidas están energizadas.

ZLight, módulo inalámbrico para controlar el cierre y apertura de las salidas:

Potencia máxima: 500 W.

Rango de tensiones de alimentación. 85 – 263 V.

Frecuencia: 50 – 60 Hz.

Rango de transmisión. 30 m en interior y 100 m en exterior.

Dieciseis canales de transmisión: 2,405 – 2,80 GHz.

• N-HPM. Módulo de Potencia Doméstico.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Interruptor automático de corriente residual (RCCB).

Contador de potencia.

Led de señalización de energización del circuito.

Toma de tensión de salida: 230 VCA.

Toma de entrada de: 230 VCA (se puede conectar directamente a la salida de 230 VCA).

Ocho tomas de salida de alimentación.

Toma de tierra.

Zmeter, medidor de energía inalámbrico con capacidad de abrir y cerrar el circuito:

Interruptor ON / OFF.

Jack de 3,5 mm.

Dos pilas AAA.

Rango de detección: 10 m.

Rango de transmisión: 100 m en exterior y 30m en interior.

Canales: 19 (2445 MHz), 20 (2450 MHz), 25 (2475 MHz).

• N-SEL04. Módulo de Cuatro Pilotos Luminosos.

Tensiones de alimentación: 230 VCA.

Colores: rojo y verde.

Toma a tierra.

• N-LAM16. Módulo de Lámpara Incandescente, (2 unidades).

Voltaje nominal: 230 VCA (PH + N).

Lámpara halógena.

Potencia: 60 W.

• N-WSM. Módulo de Interruptores Inalámbrico.

Toma a tierra.

Interruptor inalámbrico:

Cinco comandos de apertura y cierre.

Sensor de temperatura.

Batería de litio CR2032.

Rango de transmisión: 30 m en interior y 100 m en exterior.

Dieciseis canales: 2,405 – 2,480 GHz.

• N-TIM05. Módulo de Timbre + Zumbador.

Tensión de alimentación 230 VCA.

Sonido del timbre: 70 dB.

Sonido del zumbador: 80 dB.

• N-WISM. Sensor de Intrusión Inalámbrico.

Sensor ZDOOR:

Batería de litio CR2032.

Imán fijo en la parte móvil de la ventana/puerta.

Sensor para colocar en la parte fija, incluye piloto luminoso y botón.

Rango de transmisión: 100 m en exterior y 30 m interior.

Dieciseis canales: 2,405 – 2,480 GHz.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Programación de la energía máxima consumida.

2.-  Control remoto de la iluminación.

3.-  Control remoto del timbre + zumbador.

4.-  Programación del encendido/apagado de luces.

5.-  Simulación de una instalación domótica típica.

6.-  Programación del timbre + zumbador junto con los pilotos luminosos rojo y verde.

Opcional

AEL-AD28C/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.