SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AD30” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé 24 VCA/12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-DET02. Module Détecteur de Gaz.

Alimentation en tension: 12 VCA.

Quatre bornes de sortie d’alarme.

Indicateur d'alarme acoustique.

Témoin lumineux d'état.

Bouton de test.

• N-DET03. Module de Source d'Alimentation en Retrait (détecteur de gaz, inondation).

Alimentation en tension: 230 VCA.

Tension de sortie: 12 VCA.

Connexion à la terre.

LED de service.

• N-DET36. Module Détecteur de Fumée d'Usage Domestique.

Alimentation en tension: 230 VCA.

Quatre bornes de sortie d’alarme.

Alarme sonore et LED d'état.

• N-DET12. Module de Électrovanne à Gaz.

Alimentation en tension: 230 VCA.

Puissance: 14 W.

Connexion à la terre.

Réarmement automatique.

Pression maximale: 500 mBar.

Temps de fermeture: 0,1s.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle et mesure sur l'alimentation principale.

2.- Contrôle du fonctionnement de l'alimentation auxiliaire.

3.- Contrôle du fonctionnement du module d'alimentation intégré.

4.- Essais de détection de gaz avec le détecteur de gaz et la commande de l'électrovanne.

5.- Essais de détection de fumée avec le détecteur de fumée.

6.- Applications réelles d'un système de contrôle des fuites de gaz

Optionnel

AEL-AD30/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.