SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AD31” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-INT15. Module Deux Interrupteurs Lumineux.

Deux interrupteurs unipolaires avec luminéux.

Fusible: 10 A.

Alimentation en tension : 230 VCA.

Usage domestique.

• N-LAM08. Module Deux Portes-lampes + Lampes Incandescentes.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Consommation : 2 x 40 W.

Entrées/sorties secteur : prises de sécurité de 4 mm.

• N-INT31. Module Détecteur d'Intrusion de 40 à 300 W.

Alimentation en tension : 230 VCA.

Aimant pour la partie mobile de la fenêtre/porte.

Capteur pour la partie fixe de la fenêtre/porte.

• N-LAM10. Module Deux Lampes Halogènes.

Deux lampes halogènes :

Tension nominale : 12 VCA.

20 W chacune.

Bornes :

Deux bornes (PH + N) pour chaque lampe.

Tension nominale : 230 VCA.

• N-PUL22. Module Deux Boutons-poussoirs Luminéux.

Deux boutons-poussoirs luminéux.

Fusible : 10 A.

Alimentation en tension : 230 VAC.

• N-TIM05. Module Alarme + Sonnette.

Alimentation en tension : 230 VAC.

Son de la cloche : 70 dB.

Son du buzzer : 80 Db.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 640 x 320 x 920 mm approx. - Poids: 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détection de mouvements et de sons commandés par des interrupteurs.

2.- Détection de mouvement et de son commandée par des boutons-poussoirs.

3.- Test du détecteur d'intrusion.

4.- Simulation d'une intrusion par le détecteur d'intrusion et le module alarme + sonnette.

Optionnel

AEL-AD31/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.