ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación incluye los siguientes módulos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de Alimentación: 400 VCA, 3PH+N+G.

Llave extraíble encendido/apagado.

Conexiones de salida de tensión:

Trifásico + Neutro: 400 VCA.

Monofásico: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica IP44 3PN+E 32 A 400 V con enchufe.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 300 mA CA 6 KA.

• MED65. Multímetro digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-TRANS05. Módulo de Transformador Trifásico, 400VAC/400VAC, 1 kVA, Y/Y..

Transformador trifásico.

Alimentación nominal de la tensión: 3 x 400 VCA (3PH + N).

Salida de tensión nominal: 3 x 400 VCA (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-TDIF. Protección diferencial trifásica.

Protección diferencial trifásica.

Tensión nominal: 380 VAC.

Corriente nominal: 25 A.

Sensibilidad: 30 Ma.

L1, L2, L3: Terminales de entrada de corriente.

L1, L2, L3: Terminales de salida de corriente.

• N-TDIFVS. Protección diferencial con sensibilidad variable.

Entradas:

Tensión auxiliar UH:

AC / DC 12 V.

AC / DC 24 … 230 V.

Rango de voltaje AC:

0,8 ... 1,1 UN.

DC: 0.9 ... 1.25 UN.

Frecuencia nominal UH: 50 … 400 Hz.

Consumo nominal:

AC 230 V: 4 VA.

AC 24 V: 1.6 VA.

DC 24 V: 1 W.

Valor de medición ajustable mediante interruptor giratorio:

AC 0,01; 0,03 A; 0,1 A; 0.3 A; 0.6 A; 1 A; 2 A; 5 A; 10 A.

Rango de frecuencia: 20 Hz ... 2 kHz a la corriente de falla <50 Hz y la función "auto reset", se debe   ajustar  un retardo de tiempo para que el relé no

zumbe antes de cambiar.

Histéresis: aprox. 4% del valor del viaje, fijo.

Precisión: ≤ ± 15%

Repetir precisión: ≤ ± 1%

Deriva de la temperatura: ≤ ± 0,05% / K

Tiempo de reacción: 10 ... 30 ms.

Telegrama de retardo de respuesta: 0 ... 10s ajustable (escala logarítmica para permitir también ajustar el retardo de tiempo corto sin problemas).

• N-TDIFFR. Protección diferencial trifásica con rearme automático.

Protección diferencial trifásica con rearme automático.

Botón de prueba en el dispositivo de corriente residual.

Palanca de control.

Seleccionador Auto On/Auto Off.

Auto Off: reconectador OFF.

RED test = dispositivo de corriente residual.

Auto On: reconectador ON.

RED test = dispositivo de corriente residual + reconexión automática.

LED de modo de operación.

• N-FAULT. Módulo de inyección de falta con selector de impedancia del cuerpo humano.

Pulsador de inyección de fallos.

Selector de impedancia humana: 1Ω, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω.

Conexiones de entrada (a, b).

• N-TSTF3. Simulador de Módulo de Protección Trifásico.

Módulo de protección del probador (trifásico).

Pulsador de inyección.

Conexión a tierra del centro de transformación.

Centro de protección diferencial.

Conexión de impedancia de falta del usuario.

Conexión de carga.

Impedancia a tierra variable.

• N-MVA. Voltímetro Analógico.

Rango: 0 – 500 VCA.

Terminales de entrada: Va, Vb.

Precisión: 1,5%.

Escala: 90º.

• N-MCA. Amperímetro Analógico.

Rango: 0 – 500 mA.

Terminal de entrada: Va.

Terminal de salida: Vb.

Precisión: 1,5 %.

Escala: 90 º.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio de los conceptos básicos de las protecciones diferenciales.

2.-  Estudio de las protecciones diferenciales con sensibilidad variable.

3.-  Estudio de las protecciones diferenciales con restablecimiento automático.

4.-  Ajuste de la sensibilidad de las protecciones diferenciales.

5.-  Estudio de cortocircuitos en sistemas trifásicos con protecciones diferenciales básicas.

6.-  Estudio de cortocircuitos en sistemas trifásicos con impedancia de cortocircuito con protecciones diferenciales.

7.-  Estudio de cortocircuitos en sistemas trifásicos con protecciones diferenciales de sensibilidad variable.

8.-  Estudio de cortocircuitos en sistemas trifásicos con impedancia de cortocircuito con protecciones diferenciales de sensibilidad variable.

9.-  Estudio de cortocircuitos en sistemas trifásicos con protecciones diferenciales con restablecimiento automático.

10.-Estudio de cortocircuitos en sistemas trifásicos con impedancia de cortocircuito con protecciones diferenciales con restablecimiento automático.

11.-Estudio de la coordinación de aislamiento.

12.-Comprobar las diferencias de los diferentes sistemas de red ante perturbaciones en la red.

Opcional

AEL-AD33T/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (AEL-AD33T/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.