Especificaciones de Concurso

La aplicación de “AEL–AD3A” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Doméstica Principal.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, PH+N.

Llave extraíble con dos posiciones ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

• N-ALA02. Módulo de Estación de Alarma de Incendios con Batería.

Dos zonas de control.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Toma a tierra.

Entrada para activar el reseteo remoto.

Entrada para desactivar todos los tiempos de espera programados.

Contactor de fallo normalmente abierto.

Contactor de alarma normalmente abierto.

• N-SEL21. Módulo de Sirena de Interior.

Configuración de volumen a través de tensión: 12 – 24 VCC.

87 – 112 dB.

12 – 30 mA.

32 tonos.

• N-SEL17. Módulo Indicador de Incendio & Campana.

Tensión de alimentación: 19 – 28 VCC.

Consumo de corriente: 20 mA.

Sonido de salida a 95 dB.

Rango de temperatura de - 10 a + 55 °C.

Pulsador:

Resistencia interna: 100 ohm.

Ratio máximo de corriente/tensión: 2A / 30 VCC.

• N-DET06. Módulo Detector de Humo para Control Doméstico.

Tensión de salida: 9 – 28 VCC.

Consumo en standby 85 uA y <100 mA en alarma.

Temperatura de operación - 10 a 70 °C.

• N-DET10. Módulo de Electroválvula de Agua.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Posición normalmente cerrado.

Presión máxima 1,5 MPa.

• N-DET21. Módulo Detector de Incendios con Ionización.

Tensión de operación: 9 – 28 VCC.

Corriente de 85uA en standby y <100 mA en alarma.

Temperatura de operación de - 10 a 70 °C.

• N-DET22. Módulo Detector Térmico de Incendios.

Tensión de operación: 9 – 28 VCC.

Corriente de 85uA en standby y 100 mA en alarma.

Indicación de prealarma: parpadeo de LED.

Indicación de alarma: LED fijo.

Temperatura de operación de - 10 a 70 °C.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e  Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox.  – Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprobación y medición en la fuente de alimentación principal.

2.-  Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación auxiliar.

3.-  Comprobar el funcionamiento y control de la central de alarmas de incendios.

4.-  Simular situaciones en dos zonas de seguridad gestionadas por la central.

5.-  Comprobar el funcionamiento del sensor de ionización del aire.

6.-  Comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura.

7.-  Comprobar el funcionamiento del sensor de humos.

8.-  Comprobar el funcionamiento de la sirena de interior.

9.-  Comprobar el funcionamiento del timbre.

10.-Comprobar el funcionamiento de la electroválvula de agua.

11.-Combinar los diferentes tipos de sensores con las alarmas para simular situaciones variadas.

Opcional

AEL-AD3A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.