Spécifications de l'Offre

La mise en œuvre de “AEL-AD3A” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC, 1PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC PH+N+G.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0 – 24 VDC par potentiomètre.

• N-ALA02. Module de Centrale d’alarme Incendie avec Batterie.

Deux zones de contrôle.

Tension d’alimentation 230 VAC.

Prise de terre.

Entrée pour activer le réarmement à distance.

Entrée pour désactiver toutes les temporisations programmées.

Contacteur de défaut normalement ouvert.

Contacteur d’alarme normalement ouvert.

• N-SEL21. Module de Sirène Intérieure.

Réglage du volume par tension 12 – 24 VDC.

87 – 112 dB.

12 – 30 mA.

32 tonalités.

• N-SEL17. Module d’alarme Incendie Buzzer + Pushbutton.

Tension d’alimentation 19 – 28 VDC.

Consommation de courant : 20 mA.

Son de sortie à 95 dB.

Plage de température de -10 à +55ºC.

Bouton poussoir :

Résistance interne : 100 ohms.

Rapport courant / tension maximum : 2A / 30 VDC.

• N-DET06. Module de Détection de Fumée pour le Contrôle Domestique.

Tension de sortie 9 – 28 VDC.

Consommation en veille 85 uA et <100 mA en alarme.

Température de fonctionnement -10 à 70 °C.

• N-DET10. Module D’électrovanne D’eau.

Tension d’alimentation 230 VAC.

Position normalement fermée.

Pression maximale 1,5 MPa.

• N-DET21. Module Détecteur D’incendie avec Ionisation.

Tension d’alimentation 9 – 28 VDC.

Courant 85uA en veille et <100 mA en alarme.

Température de fonctionnement -10 à 70 °C.

• N-DET22. Module Détecteur D’incendie Thermique.

Tension de fonctionnement : 9 – 28 VDC.

Courant 85uA en veille et <100 mA en alarme.

Indication de pré-alarme : LED clignotante.

Indication d’alarme : LED fixe.

Température de fonctionnement de -10 à 70 °C.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Dimensions : 640 x 320 x 920 mm environ. Poids : 60 Kg environ

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Contrôle et mesure de l'alimentation principale.

2.- Vérification du fonctionnement de l'alimentation auxiliaire.

3.- Vérifier le fonctionnement et le contrôle de la centrale d'alarme incendie.

4 - Simuler des situations dans deux zones de sécurité gérées par le panneau de contrôle.

5.- Vérifier le fonctionnement du capteur d'ionisation de l'air.

6.- Vérifier le fonctionnement du capteur de température.

7.- Vérifier le fonctionnement du capteur de fumée.

8.- Vérifier le fonctionnement de la sirène intérieure.

9.- Vérifier le fonctionnement du buzzer.

10.-Vérifier le fonctionnement de l'électrovanne d'eau.

11.- Combinez les différents types de capteurs avec les alarmes pour simuler différentes situations.

Optionnel

AEL-AD3A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.