ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD5” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CTI10. Módulo Interruptor Temporizado Multifunción.

Tensión nominal: 230 VCA (1PH + N).

Rango de temporizador variable.

Tres modos de funcionamiento.

Potenciómetro.

Terminal doble.

• N-INT21. Módulo Interruptor + Grupo de Conmutadores + Pulsador con Timbre (2 unidades).

Tensión nominal: 230 VCA (1PH + N).

Interruptor:

Interruptor ON / OFF.

Interruptor normalmente abierto (NA).

Juego de conmutadores:

Dos conmutadores.

Dos interruptores normalmente abiertos (NA).

Timbre: Nivel de sonido: 83 dB.

• N-LAM08. Módulo de Dos Portalámparas + Lámparas Incandescentes (2 unidades).

Tensión nominal: 230 VCA (1PH + N).

Dos bombillas:

Consumo: 40 W cada una.

Dos terminales cada una.

• N-LAM13. Módulo de Lámpara Fluorescente de Bajo Consumo.

Tensión nominal: 230 VCA (1PH + N).

Potencia nominal: 6 W.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 45 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Identificación y medidas de la fuente de alimentación principal.

2.-  Ajuste del tiempo de apertura del interruptor temporizado.

3.-  Comprobación del funcionamiento de la aplicación con los dos módulos de lámparas.

4.-  Comprobación del funcionamiento de la aplicación con los módulos de fluorescentes de bajo consumo.

5.-  Control de luz con diferentes conexiones: serie y paralelo.

Opcional

AEL-AD5/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.