ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AD6A” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-INT18. Módulo Interruptor Unipolar de 2 Vías.

Tensión nominal: 230 VCA (PH + N).

Dos interruptores ON / OFF.

Dos contactos normalmente abiertos (NO).

• N-COM14. Módulo de Dos Conmutadores.

Tensión nominal: 230 VCA (PH + N).

Dos conmutadores.

Contactos:

Dos contactos normalmente abiertos (NO).

Dos contactos cormalmente cerrados (NC).

Punto común de los contactos normalmente cerrados/abiertos.

• N-REG06. Módulo Regulador Electrónico de Tensión (Interruptor) 40 a 300 W / 230 VCA.

Funciona con lámparas incandescentes y halógenas, pero no con fluorescentes.

Tensión nominal: 230 VCA (PH + N).

Dos terminales:

Roja (L).

Verde.

Potenciómetro.

Interruptor ON / OFF (prensado).

Giro máximo: 270° (regula el nivel de tensión).

• N-LAM08. Módulo de Dos Portalámparas + Lámparas Incandescentes.

Tensión nominal: 230 VCA (PH + N).

Dos bombillas:

Consumo: 40 W cada una.

Dos terminales cada una.

• N-LAM09. Modulo de Lámpara Fluorescente.

Tensión nominal: 230 VCA (PH + N).

Interruptor ON / OFF.

Lámpara fluorescente.

Potencia nominal: 4 W.

Terminales de alimentación (LN).

• N-LAM10. Módulo de Dos Lámparas Halógenas.

Dos lámparas halógenas:

Tensión nominal: 12 VCA.

20 W cada una.

Terminales:

Dos terminales (PH + N) cada lámpara.

Tensión nominal: 230 VCA.

• N-SEN26. Módulo de Sensor de Presencia y Movimiento (Pared).

Tensión de alimentación: 230 VCA (PH + N).

Terminal de salida: Terminal verde. Se suministra cuando el sensor de movimiento detecta cualquier movimiento.

Tres perillas para configurar:

Metro: para fijar la distancia de detección hasta unos 8 M.

Tiempo: para fijar el tiempo de ON desde unos 6 segundos hasta un máximo de 12 minutos. Este periodo se inicia cuando se detecta el movimiento del cuerpo dentro del área de detección.

Lux: para fijar el nivel de luz necesario para que comience a funcionar en el nivel de luz requerido.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox.  - Peso: 40 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación de la fuente de alimentación principal domestica.

2.- Control de luz desde un interruptor.

3.- Control de luz desde dos dispositivos.

4.- Control del tubo fluorescente con circuitos de control diferentes.

5.- Variación de la intensidad luminosa: lámparas halógenas e incandescentes.

6.- Control de conmutación de la lámpara utilizando un sensor de movimiento.

Opcional

AEL-AD6A/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.