SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AE1A” peut être montée sur rack (option A) ou sur rail (option B) :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-CONT. Module de Charge Trifasée Capacitive avec Interrupteur.

Tension nominale : 400 VCA.

Capacité : 3 x 7 µF.

Interrupteur manuel pour allumer / éteindre les condensateurs.

Fusibles : 3 x 4 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-REFT. Module de Charge Triphasé Résistive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Résistance : 3 x 150 Ohm.

Courant nominal : 1,6 A.

Interrupteur manuel pour allumer/éteindre les résistances.

Fusibles : 3 x 2 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-INDT. Module de Charge Triphasé Inductive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Inductance : 1.4 H.

Courant nominal : 1,6 A.

Interrupteur manuel pour allumer / éteindre les inductances.

Fusibles : 3 x 2 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-EALD. Module d’Analyseur de Réseau Électrique Ethernet avec Oscilloscope et Acquisition de Données (2 unités).

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-AE1. Module de Simulation de Lignes de Transmission.

Ligne de retour 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les connexions possibles suivantes :

Il n’y en a qu’un seul :

15 Ohm.

33 Ohm.

Série :

48 Ohm.

Parallèle :

10,31 Ohm.

La partie inductive :

Possibilités :

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

Capacité entre conducteurs :

0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

La capacité entre le conducteur et la masse :

1 µF et 2 µF, également en début et fin de ligne.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1600 x 550 x 2000 mm approx.  - Poids : 100 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Etude des pertes d'énergie et de puissance sur les lignes de transport.

2 - Calcul théorique des chutes de tension sur les lignes de transport et comparaison avec les valeurs des analyseurs de réseaux.

3.- Augmentation de la tension sur les lignes en circuit ouvert.

4.- Etude des systèmes électriques déséquilibrés.

5.- Etude des systèmes de puissance équilibrés.

6 - Mesure directe des pertes d'énergie sur le réseau électrique et comparaison avec la théorie du calcul.

7 - Variation du type de charges et visualisation du facteur de puissance du réseau.

8.- Etude de la compensation du facteur de puissance et des effets sur les pertes d'énergie.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-AE1A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.