ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AE4” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH+N.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásico: 230 VCA.

Enchufe de conexión de la manguera de suministro monofásico.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-TRANS01. Módulo Transformador Monofásico con Aislamiento Galvánico, 230/230 VAC, 500 VA.

Potencia nominal: 500 VA.

Tensión de entrada: 230 VCA.

Tensión de salida: 230 VCA.

Interruptor de conexión tierra-neutro.

Fusibles 2 A.

Interruptor ON/OFF.

• N-DIF. Módulo RCD Protección Diferencial.

Protección diferencial.

Terminales de entrada: 230 VCA.

Terminales de salida: 230 VCA.

Sensibilidad: 30 mA.

• MED65. Multímetro digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-FAULT. Módulo de Inyección de Falta con Selector de Impedancia del Cuerpo Humano.

Pulsador de inyección de fallos.

Selector de impedancia humana: 1 Ω, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω.

Conexiones de entrada (a, b).

• N-MEDV. Módulo Voltímetro Analógico.

Rango de medición de la tensión: 0 – 100 VCA.

Dos terminales de tensión.

• N-MEDI. Módulo Amperímetro Analógico.

Rango de medición de la corriente: 0 – 60 mA.

Dos terminales de corriente.

• N-TSTF. Módulo para Test de Derivaciones a Tierra.

Módulo para pruebas de faltas a tierra.

Portafusibles de 2 A.

Potenciómetro para variar la impedancia a tierra.

Conexiones para la protección diferencial.

Interruptor para activar la derivación de falta.

Terminales de conexión para:

Transformador monofásico 230 VAC.

Transformador de tierra para medida de la desviación de corriente.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox.   - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación principal.

2.- Comprobación del funcionamiento del transformador monofásico con aislamiento galvánico.

3.- Estudio de la protección diferencial básica.

4.- Estudio de la sensibilidad de la protección diferencial.

5.- Estudio de los fallos de fuga a tierra con impedancia de puesta a tierra variable.

6.- Medición de la tensión de contacto con diferentes impedancias de contacto.

7.- Medición de las corrientes de fuga a tierra con diferentes impedancias de contacto.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-AE4/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.