Especificaciones de Concurso

La aplicación de “AEL-AD3A” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC a través del potenciómetro.

• N-CON01. Módulo Contactor Tripolar  (24 VCA).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VAC.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

Terminal de tierra.

• N-REF. Módulo de Resistencia Fija Monofásica (4 unidades).

Valor resistencia: 150 ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Selector:

Posición 0: circuito abierto.

Posición 1: circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

Terminal GND.

• N-REL23/A. Módulo de Relé de Derivación de Corriente a Tierra.

Interruptor de potencia.

Relé de fugas a tierra.

Pulsador de reset.

Pulsador de test.

Contactos:

Dos contactos normalmente cerrados (NC).

Lámpara indicadora.

Terminales:

Conexión toroidal.

Alimentación.

Tierra.

• N-REL23/B. Módulo de Relé de Sobrecorriente.

Interruptor de potencia.

Interruptor de enclavamiento.

Relé de sobrecorriente.

Contacto normalmente cerrado (NC).

Terminales:

Tres terminales de entrada.

Terminal de salida.

Alimentación.

Tierra.

• N-TRA10. Módulo Transformador de Corriente 25/5 A.

Transformador de corriente.

Relación de transformación: 25/5.

Terminal de tierra.

• N-TRA31. Módulo Transformador de corriente 1/1000 A.

Transformador de corriente.

Relación de transformación: 1000/1.

Terminal de tierra.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

-Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación principal.

2.-  Comprobación del funcionamiento de la fuente de alimentación auxiliar.

3.-  Puesta en marcha del contactor trifásico.

4.-  Cálculo del ratio de transformación de un toroide.

5.-  Puesta en marcha del relé de sobrecorriente.

6.-  Puesta en marcha del relé de fuga a tierra.

Opcional

AEL-AE5/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.