Spécifications de l'Offre

L’application “AEL-AE5” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VAC, 3 PH+N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 VAC).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VAC PH+N+G

Tension de sortie :

Monophasé 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0 – 24VDC par potentiomètre.

• N-CON01. Module contacteur tripolaire (24 VAC).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VAC.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VAC.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VAC.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

Borne de terre.

• N-REF. Module de résistance fixe monophasé (4 unités).

Valeur : 150 ohms.

Puissance maximale : 500 W.

Sélecteur :

Position 0 : circuit ouvert.

Position 1 : circuit fermé.

Fusible de courant : 2 A.

• N-REL23/A. Module de relais de dérivation du courant de terre.

Interrupteur d’alimentation.

Relais différentiel.

Bouton-poussoir de réarmement.

Bouton-poussoir de test.

Contacts :

Deux contacts normalement fermés (NC).

Lampe témoin.

Bornes :

Connexion torique.

Alimentation électrique.

Mise à la terre.

• N-REL23/B. Module de relais de surintensité.

Interrupteur de puissance.

Interrupteur de verrouillage.

Relais de surintensité.

Contact normalement fermé (NC).

Bornes :

Trois bornes d’entrée.

Borne de sortie.

Alimentation électrique.

Mise à la terre.

• N-TRA10. Module transformateur de courant 25/5 A.

Transformateur de courant.

Rapport : 25/5.

Borne de terre.

• N-TRA31. Module transformateur de courant 1/1000 A.

Transformateur de courant.

Rapport : 1000/1.

Borne de terre.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 670 mm env. (25.19 x 12.59 x 26.37 pouces environ) - Poids : 60 Kg env. (132 livres environ)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1 - Vérification du fonctionnement de l'alimentation principale.

2 - Vérification du fonctionnement de l'alimentation auxiliaire.

3 - Mise en service d'un contacteur triphasé.

4 - Calcul du rapport de transformation d'un tore.

5 - Mise en service d'un relais de surintensité.

6 - Mise en service d'un relais différentiel.

Optionnel

AEL-AE5/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.