ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AE9” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-REL51. Módulo de Relé de Potencia Inversa.

Voltaje de alimentación: 24 VCC.

Voltaje de entrada: 63 – 690 VCA.

Corriente nominal: 5 A.

Corriente máxima: 10 A.

Rango de frecuencia admisible: 35 – 75 Hz.

Rango de corriente de la consigna:

Potencia inversa (2 – 20 %, máx. 2 – 50 %).

Potencia directa (50 –140 %, máx. 50 -150 %).

Histéresis: 1 – 10 % (máx. 1 – 50 %).

Retardo: 2 – 20 seg. (máx. 1 – 360 seg.)

Rearme automático: automático/manual.

Contactos de salida de relé:

Contactos de rebase de umbral: 1NO / 1NC.

Contactos de disparo de la protección: 1NO / 1NC.

• N-REL52. Módulo de Relé de Protección del Factor de Potencia.

Voltaje de alimentación: 90 – 690 VCA.

Voltaje de entrada: 90 – 690 VCA.

Retardo: 0,1 – 20 seg.

Rearme automático: automático/manual.

Contactos de salida de relé:

Contactos de disparo de la protección: 1NO / 1NC.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia (2 unidades).

Voltaje de alimentación: monofásico 230 VCA.

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Contactos auxiliares:

Un contacto “NO”.

Un contacto “NC”.

Dos pulsadores para abrir/cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de alimentación de tensión de 24 VCC.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH (2 unidades).

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VVCA/M. Módulo de Variador de Velocidad de Motores CA (Opción intermedia).

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Conexiones de voltaje de salida PWM:

Tres fases: 230 VCA.

Potenciómetro de 10 K para el control de velocidad del motor de inducción.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• N-REFT. Módulo de Carga Trifásica Resistiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Resistencia trifásica: 3 x 150 Ohm.

Corriente nominal: 1,6 A.

Conmutador manual para activar/desactivar las resistencias.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-INDT. Módulo de Carga Trifásica Inductiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Inductancia: 1,4 H.

Corriente nominal: 1,6 A.

Conmutador manual para activar/desactivar las inductancias.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-CONT. Módulo de Carga Ttrifásica Capacitiva con Conmutador (2 unidades).

Voltaje nominal: 400 VCA.

Capacitancia: 3 x 7 µF.

Conmutador manual para activar/desactivar los condensadores.

Fusibles: 3 x 4 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-MED10. Módulo de Amperímetro CA (0-5 A).

Rango de medida: 0 – 5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED82. Módulo de Voltímetro Analógico de CA, (0-500 V).

Rango de medida: 0 – 500 VCA.

Terminales:

Terminales de medida.

• AEL-SERIN/CA-1KW. Aplicación de Servomotor Industrial de CA de 1 kW.

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1kW.

Operación dinámica y estática de cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo de operación: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-DMC01. Módulo de Medida de Par y Velocidad 1.

Medidor digital de par:

Conector de señal de par.

Contacto auxiliar NO.

Medidor digital de velocidad:

Conector de señal de velocidad.

Contacto auxiliar NO.

Protección IP66.

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Fuente de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1280 x 320 x 920 mm aprox.   - Peso: 70 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Regulación manual de la velocidad de una máquina eléctrica asíncrona para generar un sobredeslizamiento de la misma y provocar un flujo de potencia inverso. Funcionamiento tanto en modo generador como en modo motor.

2.- Análisis de potencia activa y reactiva y su influencia en el funcionamiento de los relés de protección para provocar una respuesta de los mismos.

3.- Ajuste de la protección de potencia inversa.

4.- Comprobación de la respuesta de la protección de potencia inversa a un flujo de potencia inversa.

5.- Ajuste de la protección del factor de potencia.

6.- Comprobación de la respuesta de protección del factor de potencia a un factor de potencia por debajo de los límites establecidos.

7.- Cálculo del factor de potencia cuando se produce una variación de carga resistiva y consecuente respuesta de la protección del factor de potencia.

8.- Cálculo del factor de potencia cuando se produce una variación de carga inductiva y consecuente respuesta de la protección del factor de potencia.

9.- Cálculo del factor de potencia cuando se produce una variación de carga capacitiva y consecuente respuesta de la protección del factor de potencia.

Algunas prácticas posibles con el EM-SCADA y el AEL-SERIN/CA-1kW adicionales recomendados:

10.- Cableado y puesta en marcha del servomotor de CA.

11.- Operaciones de arranque/parada del servomotor.

12.- Operaciones de control de velocidad.

13.- Operaciones de control de par.

14.- Aviso mediante alarmas.

Algunas prácticas posibles en caso de haber adquirido al menos una aplicación de máquinas eléctricas:

15.- Puesta en marcha de la máquina eléctrica acoplada al servomotor.

16.- Introducción del par resistente.

17.- Monitorización de los parámetros eléctricos y mecánicos de la máquina rotativa bajo diferentes condiciones de operación.

18.- Estudio electrodinámico de la máquina.

19.- Obtención de curvas características mediante ensayos de frenado controlados manualmente (par-velocidad, par-corriente etc).

Ejercicios prácticos con el software adicional recomendado, “EM-SCADA”:

20.- Monitorización en tiempo real del par.

21.- Monitorización en tiempo real de la velocidad.

22.- Monitorización en tiempo real de los valores RMS de corriente y tensión.

23.- Monitorización en tiempo real de las formas de onda de corriente y tensión.

24.- Estudio electrodinámico avanzado del motor.

25.- Ensayo de frenado automático y monitorización en tiempo real de los resultados.

26.- Obtención de las curvas características de la máquina (parvelocidad, par-corriente etc).

27.- Almacenamiento y comparación de los resultados obtenidos.

Opcional

AEL-AE9/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.