SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AE9” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-EALD. Module d'Analyseur de Réseau Électrique Ethernet avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-REL51. Module de Relais de Puissance Inverse.

Tension d'alimentation : 24 VCC.

Tension d'entrée : 63 – 690 VCA.

Courant nominal : 5 A.

Courant maximum : 10 A.

Plage de fréquence admissible : 35 – 75 %.

Plage de courant de consigne :

Puissance inverse : (2 – 20 %, max. 2 – 50 %).

Puissance en marche avant : (50 – 140 %, max. 50 – 150 %).

Hystérésis : 1 – 10 % (max. 1 – 50 %).

Retard : 3 – 30 sec. (max. 1 – 360 sec.)

Réinitialisation automatique : Automatique/manuel.

Contacts de sortie relais :

Contacts de seuil : 1NO / 1NC.

Contacts de déclenchement : 1NO / 1NC.

• N-REL52. Module de Relais de Protection du Facteur de Puissance.

Tension d'alimentation : 90 – 690 VCA.

Tension d'entrée : 90 – 690 VCA.

Retard : 0.1 – 20 seg.

Réinitialisation automatique : automatique/manuel.

Contacts de sortie relais :

Contacts de déclenchement : 1NO / 1NC.

• N-PSM. Interrupteur d'Alimentation Module (2 unités).

Tension d'alimentation : monophasé 230 VCA.

Bornes d'alimentation :

Quatre bornes d'entrée d'alimentation (3PH + N).

Quatre bornes de sortie d'alimentation (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact “NO”.

Un contact “NC”.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir / fermer les bornes de puissance et les contacts auxiliaires.

Deux contacts de commande de 24 VCC.

Deux sorties d'alimentation en tension de 24 VCC.

• EMT7. Moteur à Cage d'Écureuil 3PH (2 unités).

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse de rotation : 2730 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-VVCA/M. Module Contrôleur de Vitesse du Moteurs CA (Option intermédiaire).

Interrupteur ON / OFF.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K, pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

• N-REFT. Module de Charge Triphasé Résistive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Résistance : 3 x 150 Ohm.

Courant nominal : 1,6 A.

Interrupteur manuel pour allumer / éteindre les résistances.

Fusibles : 3 x 2 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-INDT. Module de Charge Triphasé Inductive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Inductance : 1.4 H.

Courant nominal : 1,6 A.

Interrupteur manuel pour allumer / éteindre les inductances.

Fusibles : 3 x 2 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-CONT. Module de Charge Triphasé Capacitive avec Commutateur (2 unités).

Tension nominale : 400 VCA.

Capacité : 3 x 7 µF.

Interrupteur manuel pour allumer / éteindre les condensateurs.

Fusibles : 3 x 4 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-MED10. Module de Ampèremètre CA (0-5 A).

Plage de mesure : 0 – 5 A.

Bornes :

Borne de mesure.

• N-MED82. Module de Voltmètre CA (0-500 V).

Plage de mesure : 0 – 500 VCA.

Bornes :

Borne de mesure.

• AEL-SERIN/CA-1KW. Application de Servomoteur Industriel 1 kW CA.

• N-SERV1K. Module de Servomoteur de 1 kW.

Régime de fonctionnement dynamique et statique dans quatre quadrants.

Signaux de vitesse et de couple.

Bornes d’alimentation : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Puissance nominale : 1 kW.

Puissance maximale : 3 kW.

Vitesse maximale : 5000 r.p.m.

Couple nominal : 3,18 Nm.

Couple maximal : 9,55 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Sélecteur de mode : contrôle couple/vitesse.

Commutateur d’inversion de rotation du moteur.

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-DMC01. Module de Mesure de Couple et de Vitesse 1.

Compteur numérique de couple :

Connecteur de signal de couple.

Un contact auxiliaire NO.

Compteur numérique de vitesse :

Connecteur de signal de vitesse.

Un contact auxiliaire NO.

Protection IP66.

• EM-SCADA. Software de Système de Contrôle et Acquisition pour des Données de Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VCA.

Signaux d'entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple et de vitesse pour la commande du servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l'écran. Compatible avec les standards de l'industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès aux différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la classe de visualiser simultanément tous les résultats et la manipulation de l'unité, pendant le processus, en utilisant un projecteur ou un tableau blanc électronique.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1280 x 320 x 920 mm approx.  - Poids : 60 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- 	Régulation manuelle de la vitesse d'une machine électrique asynchrone pour générer un survirage et provoquer un flux de puissance inverse. Fonctionnement en mode générateur et en mode moteur.

2.- Analyse de la puissance active et réactive et leur influence sur le fonctionnement des relais de protection pour provoquer une réponse de leur part.

3.- Réglage de la protection contre l'inversion de puissance.

4.- Test de la réponse de la protection contre l'inversion de puissance à un flux de puissance inversé.

5.- Réglage de la protection du facteur de puissance.

6.- Test de la réponse de la protection du facteur de puissance à un facteur de puissance inférieur aux limites établies.

7.- Calcul du facteur de puissance quand il y a une variation de la charge résistive et réponse conséquente de la protection du facteur de puissance.

8.- Calcul du facteur de puissance quand il y a une variation de charge inductive et réponse conséquente de la protection du facteur de puissance.

9.- Calcul du facteur de puissance lorsqu'il y a une variation de charge capacitive et réponse conséquente de la protection du facteur de puissance.

Quelques pratiques possibles avec EM-SCADA et AEL-SERIN/CA-1kW supplémentaires recommandés :

10.- Câblage et mise en marche du servomoteur AC.

11.- Opérations de démarrage/arrêt du servomoteur.

12.- Opération de contrôle de la vitesse.

13.- Opération de contrôle du couple.

14.- Avertissements par alarme.

Quelques possibilités pratiques en cas d'acquisition d'au moins une application de machine électrique :

15.- Mise en marche de la machine électrique couplée au servomoteur.

16.- Introduction du couple de freinage.

17.- Surveillance des paramètres électriques et mécaniques de la machine tournante dans différentes conditions de fonctionnement.

18.- Etude électrodynamique de la machine.

19.- Obtention des courbes caractéristiques de la machine par des essais de freinage à commande manuelle (couple-vitesse, couple-courant, etc.).

Exercices pratiques avec le logiciel recommandé, “EM-SCADA” :

20.- Contrôle du couple en temps réel.

21.- Surveillance de la vitesse en temps réel.

22.- Surveillance en temps réel des valeurs RMS du courant et de la tension.

23.- Surveillance en temps réel des formes d'onde de courant et de tension.

24.- Etude électrodynamique avancée de la machine.

25.- Essai de freinage automatique et contrôle des résultats.

26.- Obtention des courbes caractéristiques de la machine (couple-vitesse, couple-courant, etc.).

27.- Sauvegarde et comparaison des résultats.

Optionnel

AEL-AE9/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.