ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AI12” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

Monofásica: 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC mediante potenciómetro.

• N-PUL48. Módulo con Tres Pulsadores de Doble Cámara (2 unidades).

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

• N-LAM02. Módulo de Lámparas Auxiliares.

Tensión nominal: 24 VCA.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

• N-CON01. Módulo Contactor Tripolar  (24 Vca) (4 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

• N-VAR09. Módulo Variador de Frecuencia.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Interruptor de potencia ON / OFF.

Conexiones de salida de tensión PWM:

Trifásico: 230 VCA.

Potenciómetro para regular la frecuencia.

Display de configuración, ajuste y visualización de los parametros de la máquina.

• N-REL30. Módulo de Relé de Sincronismo.

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VCA.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VCA.

Contactos:

Contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos auxiliares:

Contacto instantáneo normalmente abierto (NO).

Contacto normalmente abierto temporizado(NO).

Contacto normalmente cerrado temporizado (NC).

• N-REL47. Módulo Guardamotor (2 unidades).

Tensión nominal de los contactos de potencia: 400 VCA.

Tensión nominal para la bobina de control:  24 VCA.

Contactos:

Contacto trifásico nomalment abierto (NO) para el circuito de ptencia.

• N-REL45. Módulo con Disyuntor.

Tensión nominal de los contactos de potencia: 400 VCA.

Relé trifásico:

Selección de potenciómetro para hacer un ajustamiento: 6 A y 10 A.

Dos interruptores:

Encendido (ON): Se cierra el interruptor y permite el paso de la corriente a través de los terminales.

Parada (OFF): Se abre los interruptores.

Contactos:

Contactor trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

• N-IAM31. Módulo Interruptor Automático Magnetotérmico Tetrapolar, 4 A, Curva C.

Tensión nominal: 400 VCA, 3PH + N

Protección contra sobrecargas: 4 A.

Curva: tipo “C”.

• TRA06. Transformador de Potencia Trifásico a Medida.

Tensión nominal de alimentación: 400 (3PH).

Tensión nominal de salida: 4230 (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Terminal de tierra.

• N-CAR10. Módulo de Carga Capacitiva, a Medida.

Tensión nominal: 230 V.

Inductancias: 4 x 7 µF.

• N-FUS10. Módulo con Tres Fusibles de Fuerza de 20 A y Uno de Maniobra de 4 A.

Cuatro portafusibles y sus respectivos fusibles:

Tres fusibles de 20 A.

Fusible de 32 A.

Terminales de entrada: 3PH + N.

Terminales de salida: 3PH + N.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT9. Motor Dahlander, Dos Velocidades.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 4.

Velocidad: 1400 / 2800 r.p.m.

Corriente nominal: 1,2 / 1,55 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT16. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador.

Tensión de alimentación: 110  – 220 V.

Potencia: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente del inducido: 1,85 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-MED60. Módulo Analizador de Red.

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 400 VCA.

Terminales de entrada: conexión de entrada con el punto de medición.

Terminales de salida: conexión de salida con el punto de medición.

Fusibles: 3 x 10 A.

Display del analizador de redes, donde se muestra:

Potencia activa, reactiva y aparente.

Energías activa, reactiva y aparente.

Corrientes de fase y línea.

Tensiones de fase y línea.

Frecuencias.

Factor de potencia.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EMT8. Motor de Rotor Bobinado 3PH.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2870 r.p.m.

Corriente nominal: 1 / 0,5 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT10. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, Dos Velocidades.

Potencia nominal: 240 / 370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 900 / 1420 r.p.m.

Corriente nominal: 1,05 / 1,35 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT11. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque por Condensador.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Corriente nominal: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT20. Motor Monofásico Asíncrono de Fase Dividida.

Tensión de alimentación: 220 V.

Potencia: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 Hz.

Corriente del inducido: 2,53 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT21. Motor de Reluctancia 3PH.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,4 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT22. Motor 1PH de Espira de Sombra.

Potencia: 16 W.

Velocidad: 1550 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

V. Armadura: 230 / 240V.

I.Armadura: 0,42 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-CONT. Módulo de Carga Trifásica Capacitiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Capacitancia: 3 x 7 µF.

Conmutador manual para activar/desactivar los condensadores.

Fusibles: 3 x 4 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-INDT. Módulo de Carga Trifásica Inductiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Inductancia: 1,4 H.

Corriente nominal: 1,6 A.

Conmutador manual para activar/desactivar las inductancias.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-REFT. Módulo de Carga Trifásica Resistiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Resistencia trifásica: 3 x 150 Ohm.

Corriente nominal: 1,6 A.

Conmutador manual para activar/desactivar las resistencias.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 90 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Identificación de los elementos de la fuente de alimentación principal.

2.- Estudio de los elementos de control en motores de CA.

3.- Estudio de los elementos de protección de los motores de CA.

4.- Arranque directo de un motor trifásico a través de contactor, con pulsadores de arranque y parada.

5.- Configuración de un sistema de protección magnético, con pulsador de parada de emergencia.

6.- Arranque directo de un motor trifásico con relé térmico de protección con bobina de control.

7.- Arranque directo simple de un motor trifásico con contactor.

8.- Arranque directo de un motor trifásico con relé térmico, pulsador y elementos de señalización.

9.- Arrancador con inversión de giro y parada del motor antes del cambio de dirección.

10.- Arrancador con inversión de giro del motor.

11.- Arranque e inversión de giro del motor con micro-interruptor y pulsadores.

12.- Arranque estrella-triángulo con inversión de giro del motor trifásico.

13.- Arranque automático estrella-triángulo del motor trifásico.

14.- Arrancador con inversión de giro del motor trifásico con micro-interruptor, con pulsadores de arranque, parada y funciones cíclicas (Directo).

15.- Arranque manual estrella-triángulo del motor trifásico.

16.- Control directo del motor monofásico con retardo a la conexión y desconexión.

17.- Arranque del motor trifásico con tensión monofásica.

18.- Control de la velocidad del motor con variador de frecuencia.

19.- Parámetros del motor.

20.- Arranque y control del motor Dahlander de dos velocidades.

21.- Medida con sistema de medición digital de los parámetros eléctricos de tensión, corriente, factor de potencia y potencia activa de los motores y transformadores eléctricos.

22.- Estudio de los sistemas de mando con pulsadores, lámparas de señalización, relés, temporizadores y contactores.

Posibilidades prácticas adicionales para ser realizadas con los elementos adicionales recomendados (No incluidos):

23.- Arranque directo del motor trifásico asíncrono con rotor bobinado.

24.- Arranque  estrella/triángulo del motor trifásico asíncrono con rotor bobinado con pulsadores y contactores.

25.- Arranque e inversión de giro del motor trifásico asíncrono con rotor bobinado con pulsadores y contactores.

26.- Arranque directo del motor trifásico asíncrono con dos velocidades independientes.

27.- Arranque directo y conmutación de la velocidad del motor trifásico asíncrono con dos velocidades independientes con pulsadores y contactores.

28.- Arranque e inversión de giro del motor trifásico asíncrono con dos velocidades independientes con pulsadores y contactores.

29.- Arranque directo del motor monofásico asíncrono con condensador de arranque.

30.- Arranque directo del motor monofásico asíncrono de fase dividida.

31.- Arranque directo del motor de reluctancia trifásico.

32.- Arranque estrella/triángulo del Motor de reluctancia trifásico con pulsadores y contactores.

33.- Arranque directo con inversión del motor de reluctancia trifásico con pulsadores y contactores.

34.- Arranque directo del motor monofásico con devanado auxiliar en cortocircuito.

Opcional

AEL-AI12/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.