SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-AI12” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable. (24 Vac).

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VCA, 1PH + N).

Tension de sortie :

Monophasé 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-PUL48. Module de Trois Poussoirs de Double Caméra (2 unités).

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour l’interrupteur vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour l’interrupteur rouge.

• N-LAM02. Module des Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 Vac) (4 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit d'alimentation.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-VAR09. Module Variateur de Fréquence.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Interrupteur d'alimentation ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Roue de régulation de la fréquence.

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

• N-REL30. Module de Relais de Synchronisation.

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d'alimentation.

Trois contacts auxiliaires :

Contact instantané normalement ouvert (NO).

Contact normalement ouvert temporisé (NO).

Contact temporisé normalement fermé (NC).

• N-REL47. Module Disjoncteur (2 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d'alimentation.

• N-REL45. Module avec Disjoncteur.

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Relais triphasé :

Molette de sélection pour effectuer un réglage : 6 A et 10 A.

Deux interrupteurs :

Start (ON) : Il ferme l'interrupteur et permet le passage du courant dans les bornes.

Stop (OFF) : Il ouvre l'interrupteur.

Contacts :

Contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d'alimentation.

• N-IAM31. Module Intérrupteur Automatique MagnothérmiqueTtetrapolare, 4 A, Courve C4 A, Curve C.

Tension nominale : 400 VCA, 3PH + N.

Protection contre les surcharges : 4 A.

Courbe : Type "C".

• TRA06. Transformateur de Puissance Triphasé sur Mesure.

Tension nominale d'alimentation : 400 (3PH).

Tension nominale de sortie : 4230 (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Borne de terre.

• N-CAR10. Module de Charge Capacitive sur Mesure.

Tension nominale : 230 V.

Inductances : 4 x 7 µF.

• N-FUS10. Module avec Trois Fusibles de Force de 20 A y un de Manoeuvre de 4 A.

Quatre porte-fusibles et leurs fusibles respectifs :

Trois fusibles de 20 A.

Fusible de 32 A.

Bornes d'entrée : 3PH + N.

Bornes de sortie : 3PH + N.

• EMT7. Moteur à Cage d'Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse de rotation : 2730 rpm.

Courant nominal : 1,67/ 0,97 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT9. Dahlander Moteur Triphasé, Deux Vitesses.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 4.

Vitesse : 1400 / 2800 rpm.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT16. Moteur à Cage d’Écureuil 1PH avec Démarrage et Fonctionnement par Condensateur.

Tension d'alimentation : 110 – 220 V.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 rpm.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Courant d'induit : 1,85 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-MED60. Module Analyseur de Réseau.

Interrupteur d’alimentation ON / OFF.

Tension d'alimentation : 400 VCA.

Bornes d'entrée : connexion d'entrée avec le point de mesure.

Bornes de sortie : connexion de sortie avec le point de mesure.

Fusibles : 3 x 10 A.

Affichage de l'analyseur de réseau. Il affiche :

Puissance active, réactive et apparente.

Les énergies actives, réactives et apparentes.

Courants de ligne et de phase.

Les tensions de ligne et de phase.

Les fréquences.

Facteur de puissance.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• EMT8. Moteur à Rotor Bobiné 3PH.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse de rotation : 2870 rpm.

Courant nominal : 1 / 0,5 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• EMT10. Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Deux Vitesses.

Puissance nominale : 240 / 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 rpm.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT11. Moteur de Démarrage à Condensateur à Cage d’Écureuil 1PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 2780 rpm.

Courant nominal : 2,53 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT20. Moteur Monophasé Asynchrone en Phase Auxiliaire.

Tension d'alimentation : 220 V.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 rpm.

Fréquence : 50 Hz.

Courant induit : 2,53 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT21. Moteur de Réticence 3PH.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 rpm.

Courant nominal : 1,4 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• EMT22. Moteur 1PH de Pole Partagé.

Puissance : 16 W.

Vitesse : 1550 rpm.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

V. Armadura : 230 / 240 V.

I. Armadura : 0.42 A.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-CONT. Module de Charge Triphasé Capacitive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Capacité : 3 x 7 µF.

Interrupteur manuel pour allumer/éteindre les condensateurs.

Fusibles : 3 x 4 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-INDT. Module de Charge Triphasé Inductive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Inductance : 1.4 H.

Courant nominal : 1,6 A.

Interrupteur manuel pour allumer/éteindre les inductances.

Fusibles : 3 x 2 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-REFT. Module de Charge Triphasé Résistive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Résistance : 3 x 150 Ohm.

Courant nominal : 1,6 A.

Interrupteur manuel pour allumer/éteindre les résistances.

Fusibles : 3 x 2 A.

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1280 x 320 x 920 mm approx. - Poids : 90 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Identification de l'élément de l'alimentation principale.

2.- Etude des éléments de commande des moteurs à courant alternatif.

3.- Etude des éléments de protection des moteurs à courant alternatif.

4.- Démarrage direct d'un moteur triphasé à travers un contacteur, avec quelques boutons d'arrêt et de démarrage.

5.- Configuration d'un système de protection magnétique, avec bouton d'arrêt salle des mushs.

6 - Démarrage direct d'un moteur triphasé avec relais thermique avec bobine de contrôle.

7 - Démarrage direct d'un moteur triphasé par contacteur à impulsions.

8 - Démarrage direct d'un moteur triphasé avec relais thermique et avec boutons-poussoirs et signalisation.

9 - Démarreur inversé tournant d'un moteur triphasé s'arrêtant avant de tourner dans la direction opposée.

10 - Démarreur-inverseur d'un moteur triphasé sans s'arrêter avant de tourner en sens inverse.

11.- Démarreur inversé d'un moteur triphasé avec boîte de micro-interrupteurs et boutons-poussoirs.

12.- Démarrage étoile/triangle avec inverseur de rotation d'un moteur triphasé.

13.- Démarrage automatique étoile-triangle d'un moteur triphasé.

14.- Démarreur inverseur d'un moteur triphasé avec micro interrupteur, avec boutons poussoirs de démarrage, arrêt et cycle de fonctionnement. (Direct).

15 - Démarrage manuel étoile-triangle d'un moteur triphasé.

16.- Contrôle d'un moteur monophasé direct et, avec connexion et déconnexion temporisées.

17 - Démarrage d'un moteur triphasé avec tension monophasée.

18 - Contrôle de la vitesse du moteur avec un variateur de fréquence.

19 - Paramètres du moteur.

20.- Démarrage et contrôle d'un moteur Dahlander à deux vitesses.

21.-  Mesure avec système de mesure numérique des paramètres de tension, courant, facteur de puissance et puissance active des moteurs électriques et des transformateurs.

22.- Étude des systèmes de commande avec boutons-poussoirs, lampes de signalisation, relais, temporisateurs et contacteurs.

Possibilités pratiques supplémentaires à réaliser avec les éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

23.- Démarrage direct du moteur asynchrone triphasé avec rotor bobiné.

24 - Démarrage étoile/triangle du moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné avec poussoirs et contacteurs.

25.- Démarrage et rotation inverse du moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné avec poussoirs et contacteurs.

26 - Démarrage direct du moteur asynchrone triphasé à deux vitesses indépendantes.

27.- Démarrage direct et commutation de la vitesse du moteur triphasé asynchrone à deux vitesses indépendantes avec des poussoirs et des contacteurs.

28.- Démarrage et inversion de la rotation du moteur triphasé asynchrone à deux vitesses indépendantes avec poussoirs et contacteurs.

29.- Démarrage direct du moteur asynchrone monophasé avec condensateur.

30.- Démarrage direct du moteur asynchrone monophasé divisé.

31.- Démarrage direct du moteur triphasé à réluctance.

32.- Démarrage étoile/triangle d'un moteur triphasé à réluctance avec poussoirs et contacteurs.

33.- Démarrage direct avec inversion du moteur à réluctance triphasé avec poussoirs et contacteurs.

34.- Démarrage direct d'un moteur monophasé avec enroulement auxiliaire en court-circuit.

Optionnel

AEL-AI12/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.