SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-AI13-A” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI10. Module d'Alimentation.

Tension d'alimentation (monophasé) : 230 VAC, 1PH + N.

Tension de sortie :

15 – 0 – 15 VCA.

24 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC (réglable).

• N-CAR30. Module d'Inductances.

Tension nominale : 24 V.

Inductances :

Deux inductances de 1 mH.

Une inductance de 2,2 mH.

Deux inductances de 3,3 mH.

Deux inductances de 10 mH.

Deux inductances de 22 mH.

• N-CAR31. Module de Condensateurs.

Tension nominale : 24 V.

Condensateurs :

Un condensateur non polarisé de 47 µF.

Un condensateur non polarisé de 68 µF.

Deux condensateurs non polarisés de 100 µF.

Un condensateur non polarisé de 220 µF.

Un condensateur non polarisé de 330 µF.

Un condensateur non polarisé de 470 µF.

Un condensateur polarisé de 220 µF.

Un condensateur polarisé de 470 µF.

• N-CAR32. Module de Diodes Redresseuses.

Tension nominale : 230 V.

Redresseurs : 6 diodes redresseuses de 40 A.

• N-CAR33. Module de Composants Résistifs.

Tension nominale : 24 V.

Résistances :

Trois résistances de 47 k Ohm.

Trois résistances de 51 k Ohm.

Deux résistances de 82 k Ohm.

Deux résistances de 100 k Ohm.

Une résistance de 120 k Ohm.

Trois résistances de 150 k Ohm.

Un potentiomètre linéaire 10 k Ohm à bobinage de 5 W.

Un potentiomètre linéaire de 50 k Ohm.

Un potentiomètre logarithmique de 10 k Ohm.

Un potentiomètre logarithmique de 50 k Ohm.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d'un multimètre numérique d'environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double jack d'environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 920 mm approx.  - Poids : 45 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Mesure de la résistance.

2.- Résistances en association en série.

3.- Résistances en association parallèle.

4.- Bobines en association série.

5.- Bobines en association parallèle.

6.- Mesure de la capacité d'un condensateur.

7.- Les condensateurs en association série.

8.- L'association parallèle des condensateurs.

9.- Analyse de la charge d'un condensateur.

10.- Analyse de la décharge d'un condensateur.

11.- Calculez la constante de temps d'un filtre.

12.- Analyse d'un circuit RL en série.

13.- Analyse d'un circuit RL en parallèle.

14.- Analyse d'un circuit RC en série.

15.- Analyse d'un circuit RC en parallèle.

16.- Filtre passe-bas.

17.- Filtre passe-haut.

18.- Transformation étoile/triangle.

19.- Transformation delta/étoile.

Optionnel

AEL-AI13-A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.