ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-AI13-C” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ALI10. Módulo de Fuente de Alimentación.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VCA, 1PH + N.

Tensión de salida:

15 – 0 – 15 VCA.

24 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC (ajustable).

• EMT16. Motor de Jaula de Ardilla 1PH de Arranque y Funcionamiento por Condensador.

Tensión de Alimentación: 110 – 220 V.

Potencia nominal: 370 W.

Velocidad: 2780 r.p.m.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente de armadura: 1,85 A.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT12. Motor Universal.

Tensión de Alimentación: 110 – 240 VCA/ VCC.

Potencia nominal: 0,3 HP.

Velocidad: 9000 r.p.m.

Altura de eje: 71 mm.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-VAR16. Kit de Electromagnetismo con un grupo motor/generador de DC.

Solenoides de 1000 vueltas y 2000 vueltas.

Núcleo de latón, acero inoxidable, ferrita y materiales magnéticos.

Equipo de motor/generador con tacómetro incorporado (24 VCC).

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Comprobación del funcionamiento del Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial (N-ALI01).

2.- Comprobación del funcionamiento del Módulo de Fuente de Alimentación (N-ALI10).

3.- Conversión de energía eléctrica en energía mecánica.

4.- Conversión de energía mecánica en energía eléctrica.

5.- Conversión de energía eléctrica en energía magnética.

6.- Inducción magnética: ley de Lenz.

7.- Cableado y puesta en marcha del motor monofásico

8.- Operaciones básicas del motor monofásico.

9.- Cableado y puesta en marcha del Motor Universal.

10.- Operaciones básicas del Motor Universal.

11.- Cableado y puesta en marcha del Motor Trifásico Asíncrono de Jaula de Ardilla.

12.- Operaciones básicas del Motor Trifásico Asíncrono de Jaula de Ardilla.

13.- Estudio del electromagnetismo en diferentes materiales.

Opcional

AEL-AI13-C/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.